Ú  Z  E  M  N  Í      P  L  Á  N

OREL

PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚP OREL

z.č. 1 / 066 / 05

TEXTOVÁ ČÁST

ÚP OREL -  právní stav po vydání změny č.1 ÚP

SEZNAM PŘÍLOH

A	-	Návrh územního plánu

A1	-	TEXTOVÁ ČÁST

A2	- 	GRAFICKÁ ČÁST

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000

A2.3	hlavní výkres – inženýrské sítě	1 :  5 000

A2.4	výkres veřejně prospěšných staveb	1 :  5 000

B	-	Odůvodnění územního plánu

B1	-	TEXTOVÁ ČÁST

B2	- 	GRAFICKÁ ČÁST

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000

OBSAH

A	-	Návrh územního plánu

1	vymezení zastavěného území	6

2	koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,	6

3	urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	7

4	koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování	12

4.1	Doprava	12

4.1.1	Železniční doprava	12

4.1.2	Silniční doprava	12

4.1.3	Pěší a cyklisté	13

4.1.4	Dopravní závady	13

4.1.5	Doprava v klidu	13

4.2	Vodní hospodářství	13

4.2.1	Vodovod	14

4.2.2	Kanalizace	14

4.3	Elektrorozvody	15

4.4	Spoje	17

4.5	Plynovody	17

4.6	Zásobování teplem	17

4.7	Likvidace odpadů	17

5	koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně,	18

5.1	Životní prostředí	18

5.2	Zájmová území ochrany přírody	18

5.3	Územní systém ekologické stability – ÚSES	18

5.4	Záplavové území	19

5.5	Prostupnost krajiny	19

5.6	Těžba	19

6	stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu,	20

7	vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,	29

7.1	Veřejně prospěšné stavby a opatření	29

7.2	Návrh řešení požadavků civilní ochrany	30

7.2.1	Úvod	30

7.2.2	Kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím	30

7.2.3	Individuální ochrana obyvatelstva	31

7.2.4	Evakuace	31

7.2.5	Usnadnění záchranných prací	31

8	vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti,	32

9	vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách  jejich využití	32

10	údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,	33

B	-	Odůvodnění územního plánu

1	vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	34

2	údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu	34

3	komplexní zdůvodnění přijatého řešení, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území	35

4	informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko  k  vyhodnocení vlivů   na životní prostředí	37

5	vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa	38

5.1  Zemědělský půdní fond	38

5.1.1 Úvod	38

5.1.2 Struktura dotčeného půdního fondu	38

5.1.3  Dosavadní využití pozemků	49

5.1.4  Vynětí ze ZPF	50

5.1.5  Odvody za odnětí zemědělské půdy	50

5.1.6  Shrnutí	50

5.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa	51

Odůvodnění pořizovatele dle § 53 odst. 4 a 5 zák.č. 183/2006 Sb

6	vyhodnocení souladu  s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem	52

7	vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území	52

8	vyhodnocení souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů	53

9	vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů	54

10	vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území	59

11	stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno	59

12	rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění	60

13	vyhodnocení připomínek	60

14	vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch	60

Úvodní údaje

Název obce	:	Orel

Okres	:	Chrudim

Kraj	: 	Pardubický

Objednatel akce	: 	Obec Orel

Zpracovatel akce	: 	Ing. arch. Pavel Tománek  A - PROJEKT,

Jiráskova 1275, Pardubice

Datum ukončení	: 	koncept  ÚPO – červenec 2006

návrh ÚP – květen 2007

změna č.1 ÚP – květen 2011

# vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce bylo vymezeno v grafické části územního plánu v souladu        s §58  Stavebního zákona (zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Vychází z hranice intravilánu vymezené k 1. 9. 1966, která byla aktualizována dle současného stavu v území v době zpracování návrhu ÚP (4/2007).

Hranice zastavěného území je vyznačena v těchto výkresech:

- návrh ÚP: výkres základního členění území, hlavní výkres, hl. výkres-inženýrské sítě

- odůvodnění ÚP: koordinační výkres, výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Řešené území je vymezeno katastrálním územím Orel o rozloze 644 ha. Hranice řešeného území je vyznačena v grafické části jak ve výkrese širších vztahů v měřítku 1 : 25 000, tak ve výkresech v měřítku  1 : 5 000.

# koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území - k.ú. Orel.

Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci – rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v okrajových částech, zejména na severozápadním a jižním okraji v návaznosti na stávající zástavbu. Jsou respektovány přírodní hodnoty v území, zejména v oblasti Tři Bubny.

V návrhu územního plánu je uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro smíšenou bytovou zástavbu a pro rozvoj lehké výroby. V návaznosti na ÚP Slatiňany je na západním okraji k.ú. vymezena menší plocha pro drobnou výrobu a podnikatelskou činnost a v jihozápadní části lokalita pro retenční nádrž. Do ÚP je rovněž zapracován návrh dopravních tras.

V obci se také projevuje trend posledních let, kterým je vzrůstající zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí poblíž větších sídel.

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností chráněných území a ochranných pásem. Jejich výčet je uveden v části B1.3) Odůvodnění územního plánu.

# urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistický návrh obce Orel vychází z předpokladu vytvořit v obci dostatečnou prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zástavby, vymezit plochy pro výrobu, podnikání a řemeslné provozy,  pro technickou vybavenost, příp. ochrannou a izolační zeleň.

V neposlední míře územní plán stanoví funkční využití ploch v řešeném území .

Orel

Lokality pro rozvoj bytové výstavby jsou soustředěny především do volných ploch navazujících na zastavěné území,  a to :

- jihovýchodní okraj obce s  přímým napojením na stávající zástavbu RD  ( lokalita

č. Z1 a Z2 – v současnosti již ve výstavbě ).

- plocha č. Z3 na severním okraji obce v návaznosti na stávající zástavbu a podél

komunikace III.tř. směr Vlčnov

- plocha č. Z4 východně od obce pro 1 RD

Celkově je tedy ( při průměrné výměře cca 1000 m2 / RD ) v nových lokalitách navrženo cca 88 stavebních parcel pro individuální rodinné domy.

Navrhovaná výstavba - především bytová - je umístěna do okrajových částí obce            ( lok.č.Z1-4 ).  Přesto je možno při splnění regulativů uvedených v textové části                  a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo návrhové plochy (např. ve větších zahradách) v rámci příslušných funkčních ploch.

Pro rozvoj výroby, řemesel a podnikání v obci jsou vymezeny nové lokality, a to na jižním okraji obce u železniční trati v návaznosti na areál f.Alukov  – lokalita č. Z6, č.ZM1 a plochy západně od nově navrhované komunikace I/37 - č.Z8, které jsou navrženy ke svému účelu v souladu s navrhovaným využitím okolních pozemků v k.ú. Slatiňany.

Řada podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících nad míru přípustnou ( viz kap.B4 ) bytovou  zástavbu bude i nadále situována uvnitř obce. Jelikož spektrum výrobních a podnikatelských činností může být značně široké, jejich vliv na okolní zástavbu bude možno posuzovat  samostatně až v době přípravy realizace.

V ÚP jsou vymezeny jako součást návrhových lokalit plochy zeleně, a to:

- na jižním okraji obce mezi bytovou zástavbou ( stávající i navrhovanou )

a železniční tratí ( součást lokality Z1, Z2 ).

- mezi navrhovanou plochou výroby a podnikání Z6 a stávající zástavbou.

- mezi lokalitou pro bydlení Z3 a komunikací III/3589.

Mezi stávající obytnou zástavbou a lokalitami lehké výroby Z6 a ZM1 je navržena plocha soukromé a vyhrazené zeleně – č.Z5.

Pozn.: Rozsah plochy Z5 je navržen s ohledem na výhledový záměr realizovat v budoucnosti výrobní plochy v celém prostoru mezi žel. tratí, novou komunikací I/37 a lokalitami Z6, ZM1.

Jižně od železniční trati je vymezena drobná plocha pro občanskou vybavenost č.Z7 - pro zřízení zastávky ČD.

Podél společné katastrální hranice s k.ú. Slatiňany jsou vymezeny plochy pro realizaci nové komunikace I/37 – č.Z9, severně od obce je vymezena lokalita č.Z11 pro příp. stavbu přeložky silnice II/358.

V lokalitě Tři Bubny je vymezena plocha pro rozšíření hřbitova – č. Z12 .

V řešeném území jsou tedy nově vymezeny plochy pro rozvoj bydlení, občanskou vybavenost, výrobu, podnikání a řemesla, ochrannou, izolační a vyhrazenou zeleň a dopravní infrastrukturu.

Komunikační kostra ve vlastní obci je v podstatě dána a zůstane zachována  i do budoucna. Při realizaci budou zejména u lokality č.Z3 pro bytovou zástavbu doplněny místní obslužné komunikace (navržené nejlépe jako zklidněné zóny), které budou navazovat na stávající komunikace (podrobněji viz část 4.1 - Doprava).

Architektura navrhovaných objektů by měla být adekvátní charakteru původní zástavby. Architektonický výraz původních budov je převážně venkovského typu bez výrazných solitérů - to znamená převážně přízemní objekty se sedlovou střechou.

Při doplňování zeleně v obci by měly být používány  tradiční druhy stromů jako např. lípy, javory, břízy apod.

Vlastní urbanistická a architektonická koncepce je též patrná z výkresové části.

Přehled a charakteristika navržených ploch zastavitelného území

Z1 – zastavitelná plocha „U dráhy  I.“

rozloha : 2,9302 ha

využití plochy : bydlení venkovského typu

lokalizace plochy : JV okraj obce, prostor mezi stávající zástavbou, železniční tratí a komunikací III.tř. na Kunčí.

specifické podmínky :

- na lokalitu zpracována zastavovací studie, inž.sítě vč. komunikace                v realizaci

- jižní okraj lokality u žel. trati – využitelný pro novou komunikaci a zelené plochy

-    severní okraj lokality -  OP VN 35 kV

Z2 – zastavitelná plocha „U dráhy II.“

rozloha : 1,4047 ha

využití plochy : bydlení venkovského typu

lokalizace plochy : V okraj obce, prostor při místní komunikaci navazující na lokalitu Z1

specifické podmínky :

- nutno respektovat odstup od železniční trati

- dopravní napojení z místní komunikace

-     severní okraj lokality -  OP VN 35 kV

Pozn.: V ochranném pásmu železnice omezena stavební činnost a je podmíněna souhlasem příslušného správního orgánu – Drážního úřadu Praha a příslušného organizačního útvaru ČD – týká se lok. Z1 a Z2.

Z3 – zastavitelná plocha „K Vlčnovu“

rozloha : 6,6470 ha

využití plochy : bydlení venkovského typu

lokalizace plochy : S okraj obce – západně od silnice na Vlčnov, v návaznosti na stávající zástavbu a hřiště. Součástí lokality je pás ochranné zeleně podél komunikace III/3589 a návrhová plocha na obslužnou komunikaci s připojením na silnici II/358.

specifické podmínky :

- nutno respektovat OP komunikace III.tř. č. 3589

- zásobování el. energií z nové TS

- navrhnout novou obslužnou komunikaci s napojením na III/3589, příp. na II/358

- výstavba v uvedené lokalitě je podmíněna vypracováním územní studie

Z4 – zastavitelná plocha „K Zaječicům“

rozloha : 0,1769 ha

využití plochy : bydlení venkovského typu

lokalizace plochy : východně od obce, v návaznosti na stávající zástavbu – lokalita navržená pro výstavbu 1 RD.

specifické podmínky :

- napojení na místní komunikaci, inž. sítě v místě             ýchodním okraji y o celkové šířce cca 50 m.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Z5 – zastavitelná plocha „Zahrady“

rozloha : 4,0826 ha

využití plochy : plochy soukromé vyhrazené zeleně

lokalizace plochy : jižně od okraje stávající zástavby, ve východní části navazuje na lokalitu č.Z6. Součástí této lokality je plocha pro obslužnou komunikaci s připojením na silnici II/358.

specifické podmínky :

- nutno respektovat OP VN 35 kV

- dopravní napojení z nové místní komunikace

Z6 – zastavitelná plocha „Za Alukovem“

rozloha : 4,2428 ha

využití plochy : plocha pro podnikatelské aktivity, tzv. “lehkou výrobu“

lokalizace plochy : Jižní část obce v návaznosti na areál f. Alukov a zadní stranu stávající zástavby až po železniční trať. Součástí návrhové plochy je pás ochranné zeleně podél stávajících zahrad.

specifické podmínky :

- činnost nesmí rušit obytnou zástavbu

- činnost musí respektovat limity ochrany ŽP                ýchodním okraji y o celkové šířce cca 50 m.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

- nutno respektovat stávající inženýrské sítě, příp. navrhnout jejich přeložení

- výhledově nutno řešit dopravní obsluhu s požadavkem napojení celé jižní oblasti na západní okraj obce přímo na komunikaci II/358.

Z7 – zastavitelná plocha „Za tratí“

rozloha : 0,0500 ha

využití plochy : pro situování zastávky ČD

lokalizace plochy : jižně od železniční trati č.238 v místě křížení s komunikací III/3583 Orel - Kunčí

specifické podmínky :

- plocha v OP železniční trati

- respektovat stávající inženýrské sítě

Z8 – zastavitelná plocha „Ke Slatiňanům“

rozloha : 1,8169 ha

využití plochy : plochy drobné výroby, řemesel, skladů a podnikatelské činnosti a plochy pro silniční dopravu

lokalizace plochy : Z okraj řešeného území, západně od trasy navrhované komunikace I/37 – součást „podnikatelské zóny“ Slatiňan

specifické podmínky :

- dopravní napojení v souladu s  řešením celé lokality – ze Slatiňan

- respektovat OP komunikace I/37

Z9 – zastavitelná plocha „Komunikace I/37“

rozloha : 2,4440 ha

využití plochy : Přeložka komunikace I/37 jako součást obchvatu Chrudimi a Slatiňan – dle zpracované PD.

lokalizace ploch : západní hranice k.ú.

Z10 – zastavitelná plocha „Poldr“

- část I. - vodní plocha

- část II. - retenční prostor ( TTP )

celková rozloha v k.ú. Orel: 14,0059 ha

využití plochy: lokalita, vymezená v ÚP města Slatiňany pro stavbu vodní nádrže s poldrem - jako součást protipovodňové ochrany města.

lokalizace plochy : jihozápadně od obce, navrhovaný záměr zasahuje do k.ú. Slatiňany, Orel, Kunčí

specifické podmínky: - viz samostatná PD

Z11 – návrhová plocha „Přeložka II/358“

rozloha : 3,5797 ha

využití plochy : Přeložka části komunikace II/358 ( kategorie S 9,5/80 ) s propojením na trasu I/37 na k.ú. Slatiňany.

lokalizace plochy : severně od zastavěné části obce

specifické podmínky: - po realizaci komunikace I/37

Z12 – zastavitelná plocha „Tři Bubny - hřbitov“

rozloha : 0,1570 ha

využití plochy : pro rozšíření hřbitova vč. odstavné a manipulační plochy

lokalizace plochy : SZ od kostela sv.Jiří v části Tři Bubny

specifické podmínky :

- příp. napojení na inž. sítě z místních rozvodů

- respektovat OP VN 35 kV a TS

- respektovat podmínky, plynoucí ze sousedství nemovité kulturní památky

ZM1 – zastavitelná plocha

rozloha : 2,0000 ha

využití plochy : plocha pro podnikatelské aktivity, tzv. “lehkou výrobu“

lokalizace plochy : Jižní část obce v návaznosti na areál f. Alukov a lok. Z6

specifické podmínky :

- činnost nesmí rušit obytnou zástavbu

- činnost musí respektovat limity ochrany ŽP                ýchodním okraji y o celkové šířce cca 50 m.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

- nutno respektovat stávající inženýrské sítě, příp. navrhnout jejich přeložení

- dopravní obsluhu řešit z prostoru navazujícího areálu firmy ALUKOV HZ, nebo napojením na západní okraj obce přímo na komunikaci II/358.

- případné nároky na energie budou řešeny ze stávajících kapacit navazujícího výrobního areálu (likvidace odpadních vod bude zajištěna připojením na kanalizaci, která je ukončena centrální čistírnou odpadních vod v Chrudimi).

- při návrhu a následném využití plochy je třeba zachovat funkci odvodňovacích zařízení a vodotečí.

Celkově je tedy navrženo v Orli cca 43 ha návrhových ploch, z toho cca 11 ha pro obytnou zástavbu v návrhovém období.

Další možnosti stavebních aktivit v obci spočívají v modernizacích, přístavbách             a přestavbách stávajících objektů, nebo přímo ve výstavbě nových RD v rámci zastavěného území v obci ( při splnění příslušných ustanovení stavebního zákona a podmínek využití jednotlivých funkčních ploch ).

# koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

## Doprava

### Železniční doprava

Jižně od železniční trati č.238 v místě křížení s komunikací III/3583 Orel – Kunčí je vymezena zastavitelná plocha Z7 - pro situování zastávky ČD.

### Silniční doprava

Západním okrajem řešeného ( katastrálního ) území prochází navrhovaná trasa přeložky komunikace I.tř.č.37 Hradec Králové - Chrudim - Slatiňany - Havlíčkův Brod…. lokalita Z9.

Tato komunikace je v současné době zpracována pod názvem: „ I/37 Chrudim – Slatiňany, úsek I/17 – Slatiňany “ a to ve formě dokumentace pro územní řízení. Trasa prochází v nezastavěným územím mezi městem Slatiňany a obcí Orel, ( přibližně podél hranice k.ú.), kde je navrženo mimoúrovňové křížení s komunikací II / 358.

Severně od obce je navržena trasa přeložky komunikace II.tř.358 ( lokalita Z11 ).

( navrhovanou přeložkou se řeší dopravní zatížení obce z komunikace II/358, která je vedena zastavěným územím s přihlédnutí k předpokládanému nárůstu dopravy po výstavbě nové komunikace I/37 ).

Dopravní napojení většího množství staveb je obecně nutno řešit prostřednictvím soustavy místních obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením na státní silnici. Parametry sjezdu a MK je nutno navrhovat v souladu s ustanovením platných předpisů a norem.

### Pěší a cyklisté

Pro bezpečný provoz pěších a cyklistů mezi obcemi Orel a Slatiňany navrhujeme zřídit  samostatnou stezku pro pěší a cyklisty. Ta by byla vybudována podél jižního okraje železniční trati a spojovala by obec ( v místě křížení trati s komunikací ve směru na Kunčí ) s východním okrajem Slatiňan ( v prostoru nádraží ).

### Dopravní závady

- dopravní závady v řešeném území představují hlavní křižovatky jak v Orli, tak v místní části Tři Bubny.

Tři Bubny

Bodová dopravní závada ve Třech Bubnech ( křižovatka III / 3583 a III / 3587 ) je způsobená zastavěním  rozhledových trojúhelníků křižovatky ( hřbitovní zeď, obytný dům ).  Vzhledem k nízké intenzitě provozu v této lokalitě spočívá řešení ve zlepšení dopravního značení a případně instalaci technických zařízení ( zrcadla, ….).

Orel

Dopravní závadu v centru obce  představuje stávající 5 – ti ramenná křižovatka komunikací II / 358 ( Slatiňany – Chrast ), III / 3589 ( Orel – Chrudim ) a III / 3583          ( Kočí  - Orel – Kunčí ). Nejzávažnějším problémem v tomto dopravním uzlu je meziúsek mezi dvěma 4ramennými křižovatkami, dlouhý cca 30 m, vedený v těsném sousedství pozemku ZŠ.

Řešení této dopravní závady je zpracováno v PD „Orel – křižovatka silnic II/358, III/3583 a III/3589 – studie stavby ).“ Zpracovatel: HIGHWAY DESIGN Hradec Králové – Ing.Kmoníček. Základ navrhovaného řešení spočívá ve zrušení problémového úseku komunikace před školou, vybourání vozovky a ve využití takto vzniklé plochy pro rozšíření parku před ZŠ.

### Doprava v klidu

Pro ( zejména nově budované ) podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost je nutné zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky i zákazníky, a to nejlépe na vlastních pozemcích.

## Vodní hospodářství

Řešení povodňového nebezpečí  v obci:

Periodicky je obec postihována přívalem povrchových vod , a to z přilehlých pozemků podél silnic II/358 Chrast- Slatiňany a III/3589 Orel-Chrudim. Je to způsobeno zrušením původního členění pozemků v minulosti a nevhodným způsobem hospodaření ( výsadba kukuřice, řepy ), čímž se snížila akumulační schopnost pozemků.

Náprava tohoto stavu bude příp. součástí projektu pozemkových úprav s doporučením změny způsobu hospodaření na uvedených pozemcích.

### Vodovod

Vzhledem k stávající zástavbě a předpokládanému rozsahu výhledového rozšiřování obce bude stávající vodovodní síť vyhovovat. Ta je v Orli napojena na vodovodní síť Slatiňan, vodovod ve Třech Bubnech je součástí skupinového vodovodu Chrudim. V případě potřeby může být v nezbytném rozsahu doplňována novými řady a přípojkami.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Vodovodní systém skupinového vodovodu Chrudim je zásoben z vodních zdrojů podzemních a povrchových samostatně kapacitně dostatečných pro potřebnou dodávku 15 l/os.den v celém rozsahu systému. Základem jsou podzemní zdroje Podlažice (100 l/s), Markovice (40 l/s) i Chrast (20 l/s).

V případě poruchy dopravního systému bude pitná voda dovážena do obce Orel z podzemního zdroje Podlažice (V8 – 30 l/s) ze vzdálenosti 9 km.

Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody

Pokud jde o požární zajištění obce, na rozvodných vodovodních řadech jsou rozmístěny  požární hydranty,  které umožňují pokrytí celého zastavěného území při hasebním zásahu. Tento princip bude zachován i při rozšiřování obce do nových návrhových lokalit.

Zdroje vody pro hašení požárů budou navrženy v souladu s platnými předpisy – upřednostněny budou nadzemní hydranty, tlak bude odpovídat normativním požadavkům.

### Kanalizace

Běžná údržba a provozní opatření - nově navržená zástavba v Orli bude napojena na stávající kanalizační systém v obci, návrh a vybudování kanalizačních stok bude splňovat obecné technické požadavky na výstavbu kanalizací.

Zajistit průběžnou údržbu a čištění melioračního odpadu, který je v úseku jižně od železniční trati veden otevřeným příkopem.  Do odpadu je zaústěno odlehčení kanalizace.

Ve Třech Bubnech zůstane individuelní způsob likvidace splašků zachován. Odvoz obsahů jímek na zemědělské pozemky nebo na ČOV.

## Elektrorozvody

Při návrhu zásobování jednotlivých návrhových lokalit budou dodržována tato pravidla:

- napojení malých odběrů ( podnikání, zastávka ČD ) ze stávající distribuční sítě

- napojení lokalit Z1, 2, 6 kabelovým vedením 1 kV ze stávajících TS stanic

- napojení lokality Z3 výstavbou nové stožárové transformační stanice 35/0,4 kV, jak je dále uvedeno.

Energetická rozvaha:

Rodinné domy ( 85%) jsou uvažovány ve stupni elektrizace „B“ ( Pb = 11 kW/1RD) ve smyslu ČSN 332130, změna 2/1994, tj. vaření, příprava TUV, topení - plynem. Část výstavby (15%) je uvažována ve stupni elektrizace „C“ ( vaření, TUV, topení - elektřinou ).

Lokalita Z1 – bytová výstavba 26 RD

22 RD ( 85%) – stupeň elektrizace „B“ ( Pb = 11 kW/1RD )

6 RD ( 15%) –            “                  „C“ ( Pb = 11 – 20 kW/1RD )

Vypočtený max. soudobý výkon: Ps = 140 kW

Napájení:

Lokalita v JZ části obce, kde v současné době probíhá výstavba nových RD a v konečném stadiu má být vybudováno cca 26 RD. Napájení této výstavby je řešeno ze stávající trafostanice 35/0,4 kV č.1187 Orel – U sídliště kabelovým vedením 1 kV. Připojení jednotlivých RD smyčkově přes hlavní přípojkové skříně, pokud možno zajistit oboustranné napájení.

V konečném stadiu výstavby bude nutné počítat s výměnou stávajícího trafa 160 kVA za silnější a tím související úpravou TS č. 1187.

Lokalita Z2 – 8 RD

7 RD ( 85%) – stupeň elektrizace „B“ ( Pb = 11 kW/1RD )

1 RD ( 15%) –            “                  „C“ ( Pb = 11 – 20 kW/1RD )

Vypočtený max. soudobý výkon: 50 kW

Napájení:

Ze stávající TS č. 1187 kabelovým vedením 1kV. Připojování RD smyčkově přes hlavní přípojkové skříně. Řešit propojení tohoto rozvodu s kabelovou sítí lokality Z1 a tím zvýšit spolehlivost dodávky el. energie odběratelům.

Lokalita Z3 – 50 RD

42 RD ( 85%) – stupeň elektrizace „B“ ( Pb = 11 kW/1RD )

8 RD ( 15%) –            “                  „C“ ( Pb = 11 – 20 kW/1RD )

Vypočtený max. soudobý výkon: Ps = 200 - 210 kW

Napájení:

Jedná se o zástavbu v SZ části obce. Zajištění uvedeného výkonu je možné pouze výstavbou nové stožárové TS 35/0,4 kV s trafem o výkonu 1 x 250 kVA.

Napojení nové TS bude venkovním vedením ze stávajícího rozvodu 35 kV, ketré prochází jižní částí obce. Předpokládaná délka venkovní přípojky 35 kV je 300 – 320 m. Toto napojení nové výstavby bylo konzultováno s dodavatelem el.energie – ČEZ distribuce – oddělní poskytování sítí Pardubice.

Z nové TS bude řešen kabelový rozvod pro RD. Smyčkově budou napájeny jednotlivé domy a v max. míře bude řešeno oboustranné napájení nové výstavby. Bude vhodné provést z nové TS vývod do stávající venkovní sítě.

Lokalita Z4 – 1 RD;  stanovený max. soudobý výkon: 11 kW

Napájení:

Tento objekt bude možné připojit ze stávající rozvodné sítě realizované vodiči AlFe na betonových sloupech.

Lokalita Z6 – lehká výroba, podnikání

V současné době není možno stanovit požadovaný výkon – není znám počet podnikatelských subjektů a jejich požadavky na výkon.

Napájení:

Na jižním okraji areálu Alukov je situována TS 35/0,4 kV č. 1373. Tato TS není distribuční, ale lokalita Z6 je určena pro rozvoj firmy. TS má rezervní výkon, který možno použít pro napájení nových odběrů v navrhované lokalitě.  V případě, že by v dané oblasti ( západně od lokality Z6 ) došlo k dalšímu rozvoji, případně i                     s požadavkem na velkoodběr, budou subjekty napojeny z vlastní nové TS 35/0,4 kV, která se připojí ze stávajícího vedení VN 35 kV, procházejícího daným územím.

Lokalita Z7 – zastávka ČD;  předpokládaný výkon:  do 5 kW

Napájení:  Přípojkou zemním kabelem z nejbližší distribuční rozvodné sítě ČEZ a.s.

Lokalita Z8 – drobná výroba, podnikání

- jedná se o lokalitu, která bude součástí „podnikatelské zóny“ na východním okraji Slatiňan.

Napájení   bude řešeno v souladu s celou lokalitou z rozvodu ve Slatiňanech.

Lokalita ZM1 – lehká výroba, podnikání – dtto lok.6

Veřejné venkovní osvětlení:

Součástí nové výstavby a nových obslužných komunikací k RD bude realizace veřejného venkovního osvětlení.

V.o. bude realizováno dle příslušných ČSN a bude provedeno ocelovými žárově zinkovanými stožáry typu B6, které budou osazeny výbojkovými zdroji SHC 70 W.

Nové světelné body budou napojeny na stávající rozvod v.o. v obci, případně budou zřízeny nové napájecí rozvaděče VO.

Ovládání v.o. bude řešeno v souladu se systémem ovládání v obci, avšak pokud se týká vlastního rozvodu, doporučuje se jej provést s možností 2 stupňové regulace.

## Spoje

S ohledem na možné střety zájmů při budování dalších inženýrských sítí je nutno dodržovat normu „ Prostorové uspořádání sítí technického vybavení “ v celém řešeném území. Návrhy konkrétního řešení je nutno konzultovat s Telefónica O2 Czech Republic a.s. včetně koordinací s ostatními rozvody v území.

## Plynovody

Vzhledem k tomu, že v Orli jsou rozvody plynu nově realizovány, budou do navrhovaných lokalit bytové výstavby RD  rozšířeny rozvody formou odboček či malých okruhů. Při návrhu nových tras budou zhodnoceny stávající rozvody                  a případně navržena jejich úprava či náhrada ( přehodnocení dimenzí stávající sítě,  výměna některých úseků plynovodu apod. ).

S plynofikací místní části Tři Bubny se neuvažuje.

## Zásobování teplem

V návrhovém období bude vytápění objektů a příprava TUV realizováno především pomocí spotřebičů na plyn, v menším procentu kombinací s moderními ekologickými způsoby vytápění pomocí kotlů na spalování dřeva, slámy apod.

V části Elektrorozvody je rovněž uvažováno s vytvořením rezervy pro elektrické vytápění, které ovšem předpokládá dokonalé zateplení objektů pro ekonomické využití energie a je tudíž reálnější u nových objektů.

## Likvidace odpadů

Vzhledem k tomu, že ve vlastní obci ani na jejím katastrálním území není hydrogeologicky ani hygienicky vhodná lokalita pro zřízení skládky tuhých domovních odpadů, je nutno i nadále počítat s organizovaným svozem odpadu na regulovanou skládku.

Nakládání s odpady v obci se řídí dle Obecně závazné vyhlášky obce č.4 z 1.3.2004.

- separace, mobilní svoz nebezpečného odpadu,…  .

Nakládání s komunálními odpady bude probíhat v souladu s přísl. zákonem o odpadech v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami, stejně jako nakládání s odpady v podnikatelské sféře.

# koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně,

## Životní prostředí

Vlastní návrh, který je orientován především na zajištění rezervy ploch pro nízkopodlažní bytovou výstavbu, jež přímo navazuje nebo doplňuje stávající plochy, nebude mít na životní prostředí významnější negativní vliv. Přesto je nutné uplatňovat veškerá obecná opatření pro výhledové zlepšení životního prostředí vč. provedení krajinných úprav dle koncepce ÚSES.

Oblast správního území obce je vedena jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. V případě umísťování velkých či středních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší je nutné vyžádat si v souladu se zněním § 17 odst.1 písm.b) tohoto zákona závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany ovzduší, a to stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje.

## Zájmová území ochrany přírody

V řešeném území se nenachází chráněná území ani lokality zařazené do programu NATURA 2000. Významné krajinné prvky evidované dle zákona 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny ani památné stromy nebyly v katastru obce vyhlášeny.

## Územní systém ekologické stability – ÚSES

Územní systém ekologické stability byl na řešené území zpracován jako součást většího územního celku (mapový list 13-42-18, 13-42-19, 13-42-23).

V řešeném území se nenachází prvky vyššího významu (dle ÚTP R-NR ÚSES).

Na lokální úrovni byl řešeným územím vymezen ve směru sever – jih lokální biokoridor (LBK 2), sledující propojení 3 lokálních biocenter. Na hranici s k.ú. Kočí je vymezeno funkční LBC 1 - Tři Bubny (část extenzivních sadů zarůstající náletovou zelení). Odtud prochází biokoridor jižním směrem podél silnice, polní cesty a hranice bloků, přechází silnici Orel – Zaječice a vede k  remízu u trati - LBC 3 Bažantnice. Odtud je LBK veden podél trati k napojení na polní cestu do Bítova lemovanou zelení (LBK 4,6),  na jeho trase zde je vymezeno LBC 5 Mokřinský (dva malé remízky).

Vzhledem k intenzivně využívanému charakteru území (téměř 100% zornění) a minimální lesnatosti se řešené území vyznačuje velmi nízkou ekologickou stabilitou, většina prvků ÚSES je nefunkční, nutná založit či doplnit – formou zatravnění či zalesnění. Celková plocha prvků ÚSES v katastru činí cca 18ha, z toho 9ha je nefunkční.

Upřesnění ÚSES (Plán ÚSES) včetně nutných záborů půdy se předpokládá v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami, na realizaci prvků lze žádat dotace se SFŽP

K posílení stability krajiny, ale rovněž z hlediska krajinářského a jako ochrana proti větrné a půdní erozi, jsou v území vymezeny  tzv. interakční prvky (zejména liniové prvky v podobě polních cest, mezí či drobných vodotečí), které je vhodné založit či zkvalitnit zejména formou ozelenění. Celková délka těchto navržených prvků k ozelenění je v katastru cca 3,5km.

Příloha:

Tabulka prvků ÚSES (biocentra a  biokoridory, interakční prvky)

## Záplavové území

Záplavová území vodních toků v řešeném území nejsou vzhledem k jejich významu stanovena.

Periodicky je obec postihována přívalem povrchových vod , a to z přilehlých pozemků podél silnic II/358 Chrast- Slatiňany a III/3589 Orel-Chrudim. Je to způsobeno zrušením původního členění pozemků v minulosti a nevhodným způsobem hospodaření ( výsadba kukuřice, řepy ), čímž se snížila akumulační schopnost pozemků.

Náprava tohoto stavu bude příp. součástí projektu pozemkových úprav s doporučením změny způsobu hospodaření na uvedených pozemcích.

## Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je zabezpečena sítí komunikací a cest, která propojuje zastavěná území s širším okolím. Případné další nároky budou řešeny v rámci projektu pozemkových úprav.

## Těžba

V řešeném území se plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jeho technické zajištění nenacházejí.

# stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu,

V řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy :

1. SV – plochy smíšené obytné - venkovské

A - slouží:

plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti

B - funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím

- stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)

- obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu §13 vyhl.502/2006)

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- stavby pro individuální rekreaci, které svým vzhledem a účinky na okolí nenaruší obytné a životní prostředí

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- dětská hřiště

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby (ve smyslu §13  vyhl.502/2006)

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné :

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru *) (§13 vyhl.502/2006), tzn. pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například rušící výroba a služby, zemědělství, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb, které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území.

2. OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura

A - slouží:

plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (dle §2 odst. 1, písm. k, 3. stavebního zákona č. 183/2006 Sb.).

B - funkční využití:

přípustné:

- maloobchodní, správní a administrativní objekty vč. nezbytných obslužných ploch

- služby, veřejné stravování a ubytování

- kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

- zařízení drobné výroby a řemesel nerušící nad míru přípustnou okolí (ve smyslu §13 vyhl.502/2006)*

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty  a plochy zemědělské a průmyslové výroby

3. OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

A - slouží:

plochy pro tělovýchovu a sport

B - funkční využití:

přípustné:

- areály a plochy tělovýchovné a sportovní

- sportovní zařízení a vybavení

- vybavení sociální a hygienické výše uvedených areálů

- nezbytné plochy tech. vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- byty služební a majitelů zařízení

- občanská vybavenost související s hlavní funkcí

nepřípustné:

- bytová výstavba

- občanská vybavenost nesouvisející s hlavní funkcí

- objekty výroby a skladování

4. OH – občanské vybavení – hřbitovy

A - slouží:

plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť - hřbitov v místní části Tři Bubny

B - funkční využití:

přípustné :

1)  plocha hřbitova vč. příslušných staveb a dopravních ploch

2)  vybavenost příslušná k uvedené funkci

3)  zeleň liniová a plošná

4)  trasy liniové technické  vybavenosti

nepřípustné:

1)  veškeré stavby neuvedené jako přípustné

5. VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

A - slouží:

plochy malovýroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, které nejsou realizovatelné v jiných funkčních plochách.

B - funkční využití:

přípustné:

1) výroba, služby, řemesla, sklady

2) odstavná místa a garáže

3) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

4) zeleň liniová a plošná

5) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

6) doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

7) byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

1)  byty nad rámec služebního charakteru

2) plochy a objekty občanské vybavenosti, rekreace a sportu

6. VL – výroba a skladování – lehký průmysl

A - slouží:

plochy výrobních areálů lehkého průmyslu, negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu - výrobní areál jižně od centra obce.

B - funkční využití:

přípustné:

- výrobní a skladové areály

- dopravní zařízení a vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- odstavná stání a garáže

- nezbytné plochy technického vybavení

- zeleň liniová a plošná

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

- byty nad rámec služebního charakteru

- plochy a objekty občanské vybavenosti, rekreace a sportu

7. VZ – výroba a skladování – zemědělská výroba

A - slouží:

plochy zemědělské rostlinné i živočišné výroby a přidružené drobné výroby

B - funkční využití:

přípustné:

1)  objekty a plochy určené pro zemědělskou výrobu

2)  zařízení nezemědělské výroby, pokud nebude v rozporu s hygienicko -

veterinárními předpisy

3)  odstavná stání a garáže pro uvedenou funkci

4)  nezbytné plochy technického vybavení ( trafostanice, telefon. ústředna )

5)  příslušné plochy dopravy

6)  zeleň liniová a plošná

7)  doplňková zařízení  výroby a služeb, související s hlavní funkcí

8)  byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

1)  byty nad rámec služebního charakteru

2)  plochy a objekty občanské vybavenosti, rekreace a sportu

8. VS  - plochy smíšené výrobní

A - slouží:

plochy výroby, řemesel a skladování, výrobní i nevýrobní služby, plochy dopravní a technické infrastruktury.

B - funkční využití:

přípustné:

- výroba, služby, řemesla, sklady

- dopravní plochy, odstavná místa a garáže

- technická infrastruktura

- zeleň liniová a plošná

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- byty služební a majitelů zařízení

- zařízení a objekty zemědělské výroby, pokud nebudou v rozporu s hygienicko -veterinárními předpisy

nepřípustné:

    - byty nad rámec služebního charakteru

    - plochy a objekty občanské vybavenosti, rekreace a sportu

9. TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě

A - slouží:

plochy areálů technické infrastruktury – vodojem v části Tři Bubny

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy a objekty technického vybavení ( trafostanice, regulační stanice,

výměníky, čistírny a úpravny vod atd. )

- plochy a trasy pro vedení inž. sítí a komunikací

- plochy dopravy a manipulační plochy

- odstavná stání

- zeleň liniová a plošná

- stavební dvory a zařízení pro údržbu objektů, sítí a komunikací

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

10. ZV – zeleň – na veřejných prostranstvích

A - slouží:

plochy parkově upravené zeleně přístupné veřejnosti

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy veřejné zeleně a parků

- mobiliář související s hlavní funkcí

- drobná architektura

- pěší a cyklistické komunikace

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

11. ZS – zeleň – soukromá a vyhrazená

A - slouží:

plochy většinou soukromé zeleně v zastavěném území nebo v jeho bezprostřední návaznosti, zejména zahrad, které nejsou součástí jiných typů ploch

B - funkční využití:

přípustné:

- louky, pastviny, sady a zahrady

- zeleň liniová a plošná

- vodní plochy a toky

- liniové trasy technické vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

12. ZO – zeleň – ochranná a izolační

A - slouží:

plochy ochranné a izolační zeleně oddělující plochy SV od ploch DS, DZ, VL

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy ochranné a izolační zeleně

- obslužné, pěší a cyklistické komunikace (mimo plochy, která je součástí Z6)

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

13. DS – dopravní infrastruktura - silniční

A - slouží:

- plochy a koridory silniční dopravy – pozemky silnic I., II.a III. tř., místních a obslužných komunikací, včetně souvisejících ploch ( náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná zeleň )

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy a koridory silniční dopravy

- místní a obslužné komunikace včetně souvisejících ploch

- zeleň liniová a plošná

- stavby a zařízení nezbytné k obsluze plochy

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

14. DZ - dopravní infrastruktura - drážní

A - slouží:

plochy, které slouží k zajištění provozu železniční dopravy, včetně souvisejících ploch ( náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná zeleň )

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy kolejiště

- stavby a technická zařízení, zajišťující železniční provoz

- doplňkové stavby a zařízení, související s železniční dopravou ( přejezdy, zastávky a nástupiště, …)

- trasy liniové technické vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

15. NZ - plochy zemědělské

A - slouží:

plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce

B - funkční využití:

přípustné:

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- související obslužné a manipulační plochy

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.)

- stavby vyhovující §18, odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

- zeleň krajinná, liniová

- komunikace pěší, cyklistické a účelové

- nezbytné plochy dopravní a technické infrastruktury

- informační, propagační a reklamní zařízení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

16. NP - plochy přírodní

A - slouží:

plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, prvky ÚSES, apod.

B - funkční využití:

přípustné:

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES

- komunikace pěší, cyklistické a účelové

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

17. NSpvz – plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, vodohospodářské, zemědělské

A - slouží:

plochy s možnou kombinací funkcí přírodní vč. vodohospodářské a ploch pro zemědělskou produkci

B - funkční využití:

přípustné:

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- zeleň krajinná a liniová

- plochy, stavby a zařízení vodohospodářského charakteru

- účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

- komunikace pěší, cyklistické

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

18. NL - plochy lesní

A - slouží:

plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci

B - funkční využití:

přípustné:

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace a manipulační plochy

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce vyhovující §18, odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

19. W - plochy vodní a vodohospodářské

A - slouží:

plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny

B - funkční využití:

přípustné:

- pozemky vodních ploch, koryt vodních toků

- ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

Hranice jednotlivých výše uvedených funkčních ploch jsou patrné z výkresové části – hlavního a koordinačního  výkresu.

Stavby, zařízení a využití neuvedená v přípustném nebo v nepřípustném využití posuzuje stavební úřad z hlediska konkrétních územních podmínek a v případě, že neshledá závažné střety, které by umístění požadované aktivity bránily, jsou považovány za přípustné.

Pozn.: *) Vlivy „nerušící nad mez přípustnou“ jednotlivých provozů ( výroba, služby, vybavenost,…) je nutno posuzovat zejména ve smyslu hygienických předpisů, zákonů                o ochraně životního prostředí a dalších právních předpisů chránících veřejné zájmy (viz. §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ vyhl.č.502/2006 Sb.).

# vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,

## Veřejně prospěšné stavby a opatření

Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci (§2 odst.1 písm.l stavebního zákona).

Veřejně prospěšným opatřením je opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci (§2 odst.1 písm.m stavebního zákona).

Dle §101 a §170 stavebního zákona byly v územním plánu navrženy:

- Jako plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva

- veřejně prospěšné stavby:

WD1 …………………plochy pro stavbu komunikace I/37 – lok. Z9 ( p.č. 180/33,  180/34, 180/35, 205/3, 209/1, 211, 212/1, 220/1, 224/5, 224/6, 224/8, 224/10, 228/19, 228/20, 716/1, 716/15, 716/21 )

WD2 …………………plochy přeložky komunikace II/358 – lok. Z11 ( p.č. 251, 266/5, 266/14, 267/1, 269, 270, 271, 276, 277, 380/1, 380/148, 380/149, 380/161, 380/163, 380/166, 380/172, 380/191, 380/192, 380/205, 380/207, 388/1, 388/19, 388/20, 388/23, 388/24, 388/25, 651, 721

WD3 …………………stezka pro pěší a cyklisty ( p.č. 130, 201/3, 209/1, 716/1 )

- veřejně prospěšná opatření:

WR1 …………………návrhová plocha Z10 „poldr“  ( p.č. 131/1, 131/10, 131/12, 131/13, 131/14, 131/15, 131/16, 131/17, 131/18, 134, 135/1, 135/2, 135/3, 135/8, 135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13, 135/14, 135/15, 135/18, 135/19, 135/20, 137, 138, 139/2, 167, 168, 173/1, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 176/1, 176/8, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13, 176/14, 176/15, 176/16, 176/17, 176/18, 178/2, 179/4, 179/5, 179/6, 179/7, 179/8, 179/9, 179/10, 179/11, 179/12, 179/13, 179/14, 179/15, 179/17, 180/32, 180/33, 180/34, 180/35, 180/40, 180/41, 180/42, 180/43, 180/44, 180/45, 180/46, 180/47, 180/48, 180/49, 180/50, 180/51, 180/52, 181/1, 181/15, 181/16, 181/17, 181/18, 181/19, 181/20, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 186/5, 186/6, 186/7, 186/8, 186/9, 188, 191, 192, 703

- Jako plochy a koridory pouze s možností uplatnění předkupního práva

- veřejně prospěšné stavby:

PO1 …………………plocha pro rozšíření hřbitova – lok. Z12 ( p.č. 305/1, /2, /4, /5 )

PO2 …………………plocha pro občanskou vybavenost  – lok. Z7 ( p.č. 131/8 )

Uvedené plochy a koridory jsou vymezeny ve výkrese veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací č. A2.4.

## Návrh řešení požadavků civilní ochrany

### Úvod

- Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody

Pokud jde o požární zajištění obce, na rozvodných vodovodních řadech jsou rozmístěny  požární hydranty, které umožňují pokrytí celého zastavěného území při hasebním zásahu. Tento princip bude zachován i při rozšiřování obce do nových návrhových lokalit.

Zdroje vody pro hašení požárů budou navrženy v souladu s příslušnými ČSN              – upřednostněny budou nadzemní hydranty, tlak bude odpovídat normativním požadavkům.

Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva se týkají těchto oblastí:

1) zabezpečení kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím

2) individuální ochrany obyvatelstva

3) evakuace

4) usnadnění záchranných prací

Tyto oblasti jsou řešeny následovně:

### Kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím

- řeší možnost ukrytí všeho obyvatelstva v případě mimořádné situace. Na obecním úřadě je zpracován plán ukrytí, který v bilanci popisuje možnosti ukrytí obyvatelstva v úkrytech protiradiačních budovaných svépomocí za mimořádných opatření (PRÚ-BS). Stálé úkryty (STÚ) budované investičním způsobem se v obci Orel nevyskytují.

V nové výstavbě je uvažováno s maximálním využitím vhodných prostor pro PRÚ-BS. Vhodnější jsou stavby objektů se zapuštěným podlažím, popřípadě s úrovní podlahy více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu s ochranným koeficientem Ko minimálně 50. Realizované stavby s možností vybudování PRÚ-BS budou po vyhotovení předepsané dokumentace - Základního listu protiradiačního úkrytu - zařazeny do plánu ukrytí.

Rozbor potřeby míst pro ukrývané :

- počet obyvatel ve stávající výstavbě 	......................…………………………...690           - počet obyvatel v navrhované výstavbě ( vše v RD )....………………  max.   350

### Individuální ochrana obyvatelstva

V současné době se plánuje výdej prostředků individuální ochrany při stavu ohrožení státu a válečném stavu pro vybrané kategorie osob dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

### Evakuace

V nové výstavbě bude zvažována možnost využití staveb pro pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší a zvažována další technická opatření umožňující evakuaci   a zabezpečující základní potřeby evakuovaných.

Pro výše uvedené potřeby připadají obecně v úvahu rozsáhlejší návrhové lokality, kde by byly přípustné objekty víceúčelového charakteru. Charakter a velikost obce řešené tímto ÚP takovéto lokality neobsahuje. Návrhové lokality jsou malého rozsahu, určené především pro rodinnou zástavbu.

Ve spolupráci s obcí byl vytipován prostor na hřišti v Orli jako plocha pro evakuaci obyvatelstva, odkud by byla autobusy prováděna evakuace. Prostory pro ubytování v rámci evakuace v obci jsou pro omezený počet obyvatel ve škole.

### Usnadnění záchranných prací

V nové výstavbě budou prováděna nejnutnější opatření zaměřená na vytvoření základních podmínek pro snížení následků mimořádných událostí a usnadnění záchranných prací. Jedná se o opatření v urbanistických řešeních, v komunikacích      a inž. sítích, skladování materiálu CO určeného pro vybrané odbornosti zařazené v systému CO, služby CO či materiál humanitární pomoci, atd.

●  území obce není ohroženo průchodem průlomové vlny, způsobeném zvláštní

povodní

●  území obce není zahrnuto do zón havarijního plánování v Havarijním plánu

Pardubického kraje

●  obec nebude organizovat výdej prostředků individuální ochrany

●  v řešeném území není provozovatel nebezpečných látek

●  v případě záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je jako plocha pro

zasahující techniku a laboratoře stanoveno hřiště v Orli

●  nouzové zásobování obyvatelstva vodou - v případě poruchy systému bude pitná

voda dovážena do obce Orel z podzemního zdroje Podlažice (V8 – 30 l/s) ze

vzdálenosti  9 km.

# vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti,

V územním plánu byly navrženy následující plochy, jejichž využití je podmíněno vypracováním územní studie:

- jedná se o plochy zastavitelného území ve výkresové části označené Z3.

Územní studie bude řešit zejména dopravní napojení, místní obslužné komunikace a návrh ZTV pro uvedenou lokalitu.

Jako lhůta pro pořízení této územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti je stanoven termín:  do podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na první stavbu v uvedené lokalitě.

# vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách  jejich využití

V územním plánu nebyly navrženy plochy, pro které je podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití pořízení regulačního plánu.

# údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,

Územní plán je zpracován digitální formou a tisky provedeny na barevném plotru jako 1 list pro každý následující výkres :

A	-	Návrh územního plánu

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000

A2.3	hlavní výkres – inženýrské sítě	1 :  5 000

A2.4	výkres veřejně prospěšných staveb	1 :  5 000

B	-	Odůvodnění územního plánu

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000

Pardubice, ÚP prosinec 2007 - změna č.1 ÚP květen 2011

Zpracovali:

urb. a arch. část	: Ing. arch. P.Tománek

vodohosp. část		: převzato

elektrorozvody		: Ing.Koza, A. Liška

plynovody		: převzato

ZPF			: převzato, Ing. arch. P. Tománek

ÚSES			: Ing. Baladová

B	-	Odůvodnění územního plánu

# vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

K.ú. Orel se nachází v severní části okresu Chrudim v oblasti intenzivně zemědělsky využívané.  Průměrná nadmořská výška obce činí cca 280 m n.m.

Obec je ve Slatiňanech napojena komunikací II.tř. 358 na silnici I / 37  ( Pardubice – Havlíčkův Brod ).

Od severu k jihu procházejí řešeným územím komunikace III.tř., a to:

- č. 3589  ( Orel-Vlčnov )

- č. 3583  ( Kunčí - Orel - Tři Bubny - Kočí ).

Podél západní hranice řešeného území je vymezena navrhovaná trasa komunikace I/37, železniční trať ČD celostátního významu II.řádu č.238 Pardubice - Havlíčkův Brod prochází řešeným územím  ve směru V - Z, a to podél jižní hranice zastavěného území obce, nejbližší zastávka se nachází ve Slatiňanech

Úzká vazba obce jak co se týče občanské vybavenosti, tak dojížďky do zaměstnání je na Slatiňany a Chrudim , případně na Pardubice.

Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 schválené vládou České republiky dne 20. 7. 2009 usnesením č. 929 nevyplývá pro dotčené území žádný požadavek.

Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), které byly schváleny Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 29.4.2010 - řešené území leží v rozvojové oblasti OB4. Z hlediska cílových charakteristik krajiny se převážná část lokality nachází v krajině sídelní, jižní okraj podél železnice v krajině zemědělské – s předpokládanou vyšší mírou urbanizace.

Územní plán je koordinován s ÚPD sousedních obcí, zejména ÚP Slatiňany.

Pro řešené území vyplývá z těchto dokumentací potřeba koordinace především při zpracování dalšího stupně PD nové komunikace  I/37, která je situovaná do prostoru mezi Slatiňany a Orel  ( podrobněji viz. část B 7.2. – Doprava ) a při návrhu poldru, který zasahuje do k.ú. Slatiňany, Orel, Kunčí.

Komplexní širší vztahy jsou nejlépe patrné z výkresové části, kde jsou širší vztahy zpracovány na mapě v měřítku 1:25 000.

# údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu

Zadání územního plánu bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem obce 25.4.2006.

Koncept ÚPO byl zpracován v souladu se závěry zadání, obsah grafické části byl upraven v souladu s legislativou platnou v době zpracování návrhu a v rozsahu a struktuře dle „Minimálního standardu pro digitální zpracování ÚP měst a obcí v GIS v Pardubickém kraji – MINIS“.

Koncept územního plánu byl veřejně projednán na OÚ v Orli dne 5.9.2006. Souborné stanovisko pořizovatele k vypracování návrhu územního plánu Orel bylo zpracováno 26.10.2006 a schváleno zastupitelstvem obce Orel dne 19.12.2006.

Pokyny a připomínky uvedené v souborném stanovisku pro zpracování návrhu ÚP byly respektovány.

O pořízení zm.č. 1 ÚP rozhodlo zastupitelstvo obce Orel  dne 18.11.2008, zadání zm.č. 1 ÚP Orel  bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 14.12.2010. Dne 1.2. 2011 proběhlo společné jednání na MěÚ Chrudim, veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu  zm.č.1 ÚP Orel  se konalo dne 4.5.2011 na Obecním úřadě v Orli.

# komplexní zdůvodnění přijatého řešení, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Urbanistický návrh obce Orel vychází z předpokladu vytvořit v obci dostatečnou prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zástavby, vymezit plochy pro výrobu a podnikání, sport a rekreaci, ochrannou a izolační zeleň. V neposlední míře územní plán stanoví funkční využití ploch v rozsahu celého řešeného území .

Navrhovaná bytová výstavba je umístěna do okrajových částí obce, protože zastavěné území již výstavbu ve větší míře neumožňuje. Přesto je možno při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo návrhové plochy (např. ve větších zahradách) v rámci příslušné funkční plochy smíšené obytné – venkovské.

( Dlouhodobě dochází k nárůstu počtu obyvatel obce a s ohledem na % produktivních obyvatel a blízkost města Chrudimi existuje reálný zájem o výstavbu v obci. K tomuto trendu přispívá i obecný zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí poblíž větších sídel ).

Pro další rozvoj výroby a podnikání jsou v ÚP vytvořeny regulativní podmínky pro tyto činnosti v rámci funkčních ploch pro výrobu a skladování.

Územní plán zahrnuje rovněž plochy pro dopravní stavby:

- západně od obce projekt přeložky komunikace I.tř.č.37 Hradec Králové - Chrudim - Slatiňany - Havlíčkův Brod, který je zpracován v samostatné projektové dokumentaci

- severně od obce záměr přeložky komunikace II/358

První písemné zprávy o obci Orel jsou z roku 1360, kdy byl jejím majitelem rytíř Mikuláš z Orle. Zvláštní pozornost z hlediska historického zasluhuje místní část Tři Bubny, jejíž dominantou je gotický kostel z pol.14.století.

V řešeném území se nacházejí nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu kulturních památek ČR, a to:

Orel

● ev.č. 931 – areál usedlosti čp.41  ( střed obce - parcela č.29 )

Tři Bubny

● ev.č. 932 – soubor valů

● ev.č. 930 – areál kostela sv.Jiří  ( parcely č.64, 319 )

Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy – platí tedy povinnost investora - dle §22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb.  o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - oznámit záměr stavební činnosti  Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum. Archeologický ústav a oprávněná organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany  a záchrany archeologických památek.

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností ochranných pásem, v řešeném území zejména:

- PHO podzemních vodních zdrojů  Kočí  ( severní okraj řešeného území ).

- podzemní vrty v jižní části k.ú. hydrovrt č.1 – východně od Kunčí

hydrovrt č.2 –  severně od Bítovan

- ochranná pásma vodních toků a ploch -  6m dle zák. 254/2001 Sb. o vodách.

- ochranné pásmo lesa v šíři 50 m

Z pásem hygienické ochrany a ochranných pásem inženýrských sítí se v řešeném území vyskytuje:

- ochranné pásmo komunikací  II. a  III. třídy -15 m od osy vozovky

- ochranné pásmo železniční trati - 60 m od osy krajních kolejí

Pozn.: U lokalit Z6, Z7, Z9 nesmí být omezeny rozhledové poměry, volný schůdný a manipulační prostor, průjezdný profil. Musí být zajištěna bezpečnost železničního provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení a nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení včetně přístupu k nim – viz. ustanovení vyhl.č. 177 / 1995 Sb.

- ochranná pásma elektro:

- vrchní primerní vedení 35 kV - 10 m od krajního vodiče u stávajícího vedení, tj. 11,5 m od osy vedení na obě strany , příp. 7 m ( 8,5 m)                 u navrženého vedení ( dle zák. č. 458 z r. 2000 ).

- trafostanice VN/NN v objektu – pro stávající zařízení 30 m od oplocení nebo zdi, příp. 20m pro nová zařízení

- trafostanice VN/NN stožárová – pro stávající zařízení 10 m, příp. 7 m pro nová zařízení

- ochranné pásmo plynovodů je stanoveno dle §68 zákona 458/2000 Sb. a činí :

- do průměru 200 mm vč. …………… 4 m od obrysu na obě strany,

- při průměru 200 – 500 mm vč………8 m od obrysu na obě strany

-    u STL plynovodů a přípojek v zastavěném území obce   1 m.

bezpečnostní pásma VTL plynovodů

- DN 100 mm…………15 m od obrysu na obě strany

- DN 500 mm…………40 m         -   “   -

- ochranné pásmo telekomunikačních vedení je stanoveno dle zákona 151/2000Sb. na 1,5 m od obrysu na obě strany

- radioreléová trasa přístupové sítě Českých radiokomunikací

Výše uvedená pásma jsou zakreslena ve výkresové části v koordinačním výkrese.

# informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko                            k  vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ani na životní prostředí nebylo v zadání územního plánu stanoveno.

# vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

## 5.1  Zemědělský půdní fond

### 5.1.1 Úvod

Na základě průzkumů a rozborů a požadavků obce vyplynul v Orli návrh lokalit zejména pro novou výstavbu RD, občanskou vybavenost, lehkou výrobu, drobnou a řemeslnou výrobu, ochranou a izolační zeleň, rozšíření hřbitova a návrh nových komunikací.

Z hlediska ZPF se tyto plochy dotýkají (mimo zastavěného území obce ) především kultury orné půdy a TTP ( trvalý travní porost ), v malé míře kultury zahrad.

Zastavěného území se návrh ZPF nedotýká. V katastrálním území hospodaří Zemědělská společnost Orzes s.r.o. Orel a soukromí zemědělci.

Kapitola o ochraně ZPF byla zpracována na základě EÚ o pozemcích, BPEJ, údajů z územně tech. podkladů k ochraně zemědělské půdy, z materiálů Zemědělské vodohospodářské správy – ZVHS Chrudim (odvodňovaná půda), a z materiálů o ochraně přírody.

Dále dle zákona 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, "Bonitace československých zemědělských půd a směry jejich využití", novely stavebního zákona (současně zastavěné území obce).

### 5.1.2 Struktura dotčeného půdního fondu

Katastrální území Orel se nachází v zemědělské výrobní oblasti Ř1 (řepařská – velmi dobrá), přírodní stanoviště HM1 (nejintenzívnější a nejproduktivnější oblast), dílčí stupeň ochrany A2 (velmi vysoký), klasifikační stupeň 1 (oblast nesporná), zóna 1, zemědělská přírodní oblast N1 (nížinná).

Rajón MT10 (Slatiňansko) je definován dlouhým létem, teplým, mírně suchým, přechodné období krátké, mírně teplé jaro a podzim, zima krátká, mírně teplá, velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Provedené meliorace pozemků a navržené pozemky jsou znázorněny na výkrese ZPF.

Popis lokalit, zdůvodnění návrhu:

Zkratky: 	TOZPMP 	- třída ochrany zem.  půdy dle metod. pokynu

U		- uvnitř současně zastavěného území

V		- vně současně zastavěného území

LV		- list vlastnický

TTP		- trvalý travní porost

Navrhované lokality jsou vně zastavěného území obce, navazují na zastavěné území obce a využívají stávající přístupové komunikace.

Zájmem obce je především vytvoření dostatečné územní rezervy pro rozvoj bytové výstavby a podnikatelských aktivit v obci.

●  Navrhované lokality v Orli č.Z5-7, Z9 a ZM1 se zcela nebo částečně se nacházejí na pozemcích s tř. ochrany I. a II.

● Návrhová lokalita pro občanskou vybavenost v části obce Tři Bubny, tj. Z12 –  plocha pro rozšíření hřbitova se nachází na pozemku s tř. ochrany ZPF I.

Plocha je však minimálního rozsahu, pro obec podstatná a v jiné lokalitě ji nelze situovat. Celá oblast Tři Bubny se nachází na nejkvalitnějších půdách.

●  Návrhová plocha N 10 – „poldr“ – vodní nádrž s retenčním prostorem je převzata z ÚP Slatiňany a slouží k povodňové ochraně části města. Je situovaná na k.ú. Slatiňany, Orel a Kunčí  na pozemcích s tř. ochrany ZPF II.

Ostatní lokality na pozemcích s tř. ochrany III.

Lokalita Z1:

JV okraj obce vně současně zastavěného území, prostor mezi stávající zástavbou, železniční tratí a komunikací III.tř. na Kunčí, - plocha navržená k výstavbě RD.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |
| 497/1 | 1 275 | orná půda | V | 148 | 1 275 |
| /2 | 410 | “ | V | 10001 | 410 |
| /3 | 456 | “ | V | 10001 | 456 |
| 498/2 | 3 136 | “ | V | 45 | 3 136 |
| /3 | 3 434 | “ | V | 350 | 3 434 |
| /4 | 3 411 | “ | V | 254 | 3 411 |
| /6 | 852 | “ | V | 732 | 852 |
| /7 | 1 033 | “ | V | 743 | 1 033 |
| /9 | 3 286 | “ | V | 45 | 3 286 |
| /10 | 2 022 | “ | V | 350 | 2 022 |
| /33 | 1 799 | “ | V | 722 | 1 799 |
| /36 | 796 | “ | V | 729 | 796 |
| /37 | 766 | “ | V | 725 | 766 |
| /38 | 850 | “ | V | 724 | 850 |
| /39 | 941 | “ | V | 737 | 941 |
| /40 | 975 | “ | V | 44 | 975 |
| /41 | 994 | “ | V | 44 | 994 |
| /42 | 134 | “ | V | 10001 | 134 |
| /44 | 166 | “ | V | 10001 | 166 |
| /45 | 171 | “ | V | 10001 | 171 |
| /47 | 169 | “ | V | 10001 | 169 |
| /49 | 406 | “ | V | 10001 | 406 |
| /50 | 265 | “ | V | 10001 | 265 |
| /51 | 455 | “ | V | 10001 | 455 |
| /52 | 418 | “ | V | 10001 | 418 |
| /53 | 233 | “ | V | 10001 | 233 |
| /54 | 226 | “ | V | 10001 | 226 |
| /55 | 115 | “ | V | 10001 | 115 |
| /56 | 108 | “ | V | 10001 | 108 |

Rozloha	:	2,9302 ha

ZPF		:	2,9302 ha

ZPF vně	:	2,9302 ha

BPEJ		:	3.19.01

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z2:

V okraj obce vně současně zastavěného území, prostor navazující na lokalitu Z1, lokalita navržená k výstavbě RD.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |
| 436/1 | 27 756 | orná půda | V | 613 | 1 900 |
| 436/2 | 1 003 | “ | V | 10002 | 350 |
| 443/1 | 28 152 | “ | V | 614 | 6 000 |
| 445 | 1 565 | “ | V | 599 | 1 400 |
| 446/1 | 3 314 | “ | V | 381 | 1 800 |
| 447/1 | 8 448 | “ | V | 93 | 1 200 |
| 676/2 | 210 | “ | V | 10002 | 500 |
| 716/17 | 897 | zahrada | V | 10002 | 897 |

Rozloha	:	1,4047 ha

ZPF		:	1,4047 ha

ZPF vně	:	1,4047 ha

BPEJ		:	3.19.01

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z3:

Plocha vně současně zastavěného území  – S okraj obce – západně silnice na Vlčnov, v návaznosti na stávající zástavbu a hřiště,  navržená k výstavbě RD.

Součástí návrhové plochy je pás ochranné zeleně podél komunikace III/3589 a návrhová plocha na obslužnou komunikaci s připojením na silnici II/358.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |
| 228/1 | 38 272 | orná půda | V | 609 | 32 250 |
| /21 | 3 171 | “ | V | 652 | 3 171 |
| /24 | 3 678 | “ | V | 58 | 3 678 |
| /25 | 3 072 | “ | V | 125 | 3 072 |
| /26 | 4 466 | “ | V | 106 | 4 466 |
| /27 | 3 128 | “ | V | 49 | 3 128 |
| /28 | 2 813 | “ | V | 37 | 2 813 |
| /29 | 2 935 | “ | V | 161 | 2 935 |
| /30 | 2 956 | “ | V | 247 | 2 956 |
| /31 | 2 963 | “ | V | 46 | 2 963 |
| /32 | 460 | “ | V | 10001 | 460 |

obslužná komunikace

| 222 | 76 | ost.plocha | V | 107 | 76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224/3 | 13 175 | orná půda | V | 614 | 2 850 |
| 224/4 | 152 | ost.plocha | V | 614 | 152 |
| /5 | 5 976 | orná půda | V | 107 | 500 |
| 228/23 | 7 071 | “ | V | 614 | 1 000 |

Rozloha	:	6,6470 ha

ZPF		:	6,6242 ha

ZPF vně	:	6,6242 ha

BPEJ		:	3.06.00

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z4:

Plocha vně současně zastavěného území, východně od obce, v návaznosti na stávající zástavbu - navržená pro výstavbu 1 RD.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |
| 401/20 | 1 769 | orná půda | V | 753 | 1 769 |

Rozloha	:	0,1769 ha

ZPF		:	0,1769 ha

ZPF vně	:	0,1769 ha

BPEJ		:	3.19.01

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z5:

Plochy soukromé vyhrazené zeleně - vně současně zastavěného území obce, jižně od okraje stávající zástavby. Ve východní části navazuje na lokalitu č.Z6.

Součástí této lokality je plocha pro obslužnou komunikaci s připojením na silnici II/358.

Poznámka: Pozemky, vyznačené kurzívou nejsou zahrnuty do bilancí záborů ZPF – navrhovaným využitím nedojde k záboru ZPF.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |

plochy soukromé zeleně

| 124/5 | 1 775 | orná půda | V | 62 | 640 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125/5 | 3 634 | “ | V | 279 | 2 384 |
| /11 | 3 458 | “ | V | 554 | 2 120 |
| /17 | 436 | TTP | V | 204 | 436 |
| /20 | 563 | “ | V | 208 | 563 |
| /37 | 2 143 | “ | V | 193 | 2 143 |
| /38 | 2 114 | “ | V | 405 | 2 114 |
| /39 | 2 200 | “ | V | 401 | 2 200 |
| /40 | 1 092 | “ | V | 48 | 1 092 |
| /41 | 2 087 | “ | V | 137 | 2 087 |
| /49 | 1 206 | “ | V | 10 | 1 206 |
| /50 | 6 824 | “ | V | 27 | 3 454 |
| /51 | 2 235 | “ | V | 429 | 2 235 |
| /52 | 2 200 | “ | V | 241 | 2 200 |
| /53 | 2 112 | “ | V | 105 | 2 112 |
| /54 | 2 152 | “ | V | 403 | 2 152 |
| /55 | 2 284 | “ | V | 4 | 2 284 |
| /56 | 471 | “ | V | 395 | 471 |
| /57 | 513 | “ | V | 388 | 513 |
| /58 | 2 152 | “ | V | 687 | 2 152 |

Rozloha	:	3,4558 ha

obslužná komunikace

| 125/1 | 80 595 | TTP | V | 691 | 3 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 | 2 235 | “ | V | 752 | 250 |
| 215 | 2 084 | “ | V | 609 | 250 |
| 216 | 3 289 | “ | V | 381 | 900 |
| 217/1 | 2 856 | orná půda | V | 381 | 1 100 |
| /2 | 59 | ost.plocha | V | 381 | 59 |
| 218/1 | 260 | “ | V | 10001 | 100 |
| /2 | 7 | “ | V | 10001 | 7 |
| 220/1 | 3 574 | orná půda | V | 107 | 500 |
| /2 | 62 | ost.plocha | V | 107 | 62 |
| 709/3 | 356 | vodní plocha | V | 691 | 40 |

Rozloha	:	0,6268 ha

ZPF		:	0,6000 ha

ZPF vně	:	4,0558 ha

BPEJ		:	3.03.00,    3.06.00

TOZPMP	:	     I.              III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z6:

Plochy pro výrobu a skladování – lehký průmysl. Jižní část obce v návaznosti na areál f. Alukov a zadní stranu stávající zástavby až po železniční trať.

Součástí návrhové plochy je pás ochranné zeleně podél stávajících zahrad.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |
| 125/1 | 80 595 | TTP | V | 691 | 23 250 |
| 129/1 | 14 002 | “ | V | 691 | 14 002 |
| 129/4 | 568 | zahrada | V | 691 | 568 |
| 502/90 | 3 848 | ost.plocha | V | 691 | 3 848 |
| 709/2 | 760 | vodní plocha | V | 691 | 760 |

Rozloha	:	4,2428 ha

ZPF		:	3,7820 ha

ZPF vně	:	3,7820 ha

BPEJ		:	3.03.00,    3.06.00

TOZPMP	:	     I.               III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z7:

Plocha vně současně zastavěného území obce, pro situování zastávky ČD -  jižně od železniční trati č.238 v místě křížení s komunikací III/3583 Orel - Kunčí

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |
| 131/8 | 2 461 | orná půda | V | 516 | 500 |

Rozloha	:	0,0500 ha

ZPF		:	0,0500 ha

ZPF vně	:	0,0500 ha

BPEJ		:	3.03.00

TOZPMP	:	     I.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z8:

Plochy drobné a řemeslné výroby a plochy pro silniční dopravu – Z okraj řešeného území, západně od trasy navrhované komunikace I/37 - v souladu s navrhovaným využitím okolních pozemků v ÚPO Slatiňany.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |
| 223/10 | 2 874 | orná půda | V | 45 | 2 874 |
| /11 | 2 472 | “ | V | 169 | 2 472 |
| /12 | 2 576 | “ | V | 167 | 2 576 |
| /13 | 2 685 | “ | V | 93 | 2 685 |
| 224/7 | 1 837 | “ | V | 217 | 1 837 |
| /8 | 1 709 | “ | V | 652 | 1 709 |
| /9 | 1 263 | “ | V | 144 | 1 263 |
| /11 | 2 485 | “ | V | 274 | 2 485 |
| 228/20 | 212 | “ | V | 652 | 212 |
| 228/22 | 56 | “ | V | 144 | 56 |

Rozloha	:	1,8169 ha

ZPF		:	1,8169 ha

ZPF vně	:	1,8169 ha

BPEJ		:	3.06.00

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z9:

Plochy pro výstavbu komunikace I/37 – trvalý zábor ( dle zpracované PD )

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |
| 180/33 | 3 319 | orná půda | V | 657 | 487 |
| 180/34 | 2 615 | “ | V | 704 | 282 |
| 180/35 | 1 750 | “ | V | 62 | 49 |
| 205/3 | 4 936 | TTP | V | 107 | 387 |
| 209/1 | 18 663 | “ | V | 617 | 7 698 |
| 211 | 3 642 | “ | V | 699 | 98 |
| 212/1 | 5 504 | “ | V | 458 | 3 829 |
| 220/1 | 3 574 | orná půda | V | 107 | 1 415 |
| 224/5 | 5976 | “ | V | 107 | 3 361 |
| 224/6 | 4 528 | “ | V | 437 | 3 739 |
| 224/8 | 1 709 | “ | V | 652 | 838 |
| 224/10 | 117 | “ | V | 145 | 117 |
| 228/19 | 1 126 | “ | V | 437 | 644 |
| 228/20 | 212 | “ | V | 652 | 63 |
| 716/1 | 11 247 | ost.plocha | V | 738 | 1 052 |
| 716/15 | 577 | orná půda | V | 10002 | 351 |
| 716/21 | 361 | ost.plocha | V | 738 | 30 |

Rozloha	:	2,4440 ha

ZPF		:	2,3358 ha

ZPF vně	:	2,3358 ha

BPEJ		:	3.03.00, 3.62.00, 3.06.00

TOZPMP	:	     I.   		II.	III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z10 I. -  trvalý zábor ( voda )

Plocha jihozápadně od obce, vymezená v ÚP města Slatiňany pro stavbu vodní nádrže s poldrem  – navrhovaný záměr zasahuje do k.ú. Slatiňany, Orel, Kunčí.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |
| 180/43 | 1 844 | orná půda | V | 267 | 190 |
| /44 | 1 864 | “ | V | 694 | 380 |
| /45 | 2 538 | “ | V | 658 | 800 |
| 135/8 | 191 | TTP | V | 658 | 75 |
| /9 | 1 806 | “ | V | 15 | 615 |
| /10 | 1 757 | “ | V | 447 | 760 |
| /11 | 1 809 | “ | V | 448 | 840 |
| 180/52 | 991 | orná půda | V | 63 | 380 |
| 135/12 | 2 307 | TTP | V | 449 | 1 820 |
| /13 | 1 871 | “ | V | 10002 | 1 670 |
| /14 | 1 876 | “ | V | 648 | 1 650 |
| /15 | 1 377 | “ | V | 63 | 470 |
| 186/1 | 1 905 | “ | V | 698 | 1 750 |
| /2 | 1 939 | “ | V | 456 | 1 710 |
| /3 | 1 876 | “ | V | 437 | 1 600 |
| /4 | 1 908 | “ | V | 110 | 1 600 |
| /5 | ; | “ | V | 217 | 1 440 |
| /6 | 1 937 | “ | V | 416 | 680 |
| 181/15 | 3 563 | vodní plocha | V | 10002 | 1 700 |
| 180/32 | 2 181 | orná půda | V | 709 | 2 181 |
| /46 | 1 563 | “ | V | 78 | 240 |
| /47 | 1 737 | “ | V | 450 | 920 |
| /48 | 1 917 | “ | V | 375 | 1 600 |
| /49 | 1 870 | “ | V | 451 | 1 750 |
| /50 | 2 002 | “ | V | 384 | 2 002 |
| /51 | 1 950 | “ | V | 648 | 1 950 |
| 135/19 | 2 323 | TTP | V | 248 | 2 323 |
| /20 | 2 084 | “ | V | 453 | 2 084 |
| 179/4 | 2 080 | orná půda | V | 365 | 2 080 |
| /6 | 1 919 | “ | V | 238 | 1 919 |
| /7 | 1 623 | “ | V | 675 | 1 623 |
| /8 | 1 804 | “ | V | 692 | 1 804 |
| /9 | 1 683 | “ | V | 440 | 1 330 |
| /10 | 1 762 | “ | V | 693 | 1 762 |
| /11 | 1 792 | “ | V | 27 | 1 792 |
| /12 | 1 816 | “ | V | 130 | 1 330 |
| /13 | 1 554 | “ | V | 134 | 1 554 |
| /14 | 1 905 | “ | V | 452 | 1 905 |
| 181/1 | 2 050 | TTP | V | 45 | 2 050 |
| /18 | 1 803 | “ | V | 72 | 930 |
| /19 | 1 954 | “ | V | 414 | 1 954 |
| /20 | 1 875 | “ | V | 274 | 1 875 |
| 703 | 3 442 | ost.plocha | V | 74 | 960 |
| 173/3 | 1 836 | TTP | V | 439 | 660 |
| /4 | 1 822 | “ | V | 684 | 1 700 |
| /5 | 1 713 | “ | V | 398 | 1 713 |
| /6 | 1 788 | “ | V | 619 | 1 788 |
| 178/2 | 3 639 | orná půda | V | 353 | 3 639 |
| 176/8 | 1 840 | “ | V | 137 | 1 330 |
| /10 | 1 507 | “ | V | 37 | 850 |
| /15 | 1 780 | “ | V | 10002 | 1 620 |
| /16 | 1 696 | “ | V | 24 | 1 700 |
| /17 | 1 806 | “ | V | 399 | 1 420 |
| /18 | 1 682 | “ | V | 250 | 1 060 |

Rozloha	:	7,7528 ha

ZPF		:	7,4868 ha

ZPF vně	:	7,4868 ha

BPEJ		:	3.62.00

TOZPMP	:	     II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z10 II.  -  změna kultury na TTP

Plocha jihozápadně od obce, vymezená v ÚP města Slatiňany pro stavbu vodní nádrže s poldrem  – navrhovaný záměr zasahuje do k.ú. Slatiňany, Orel, Kunčí.

Poznámka:

Pozemky, vyznačené kurzívou nejsou zahrnuty do bilancí záborů ZPF – jedná se o pozemky v kultuře TTP a jejich využití se v návrhové ploše nemění.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |
| 179/5 | 482 | TTP | V | 705 | 482 |
| /17 | 102 | “ | V | 561 | 102 |
| 180/40 | 2 000 | orná půda | V | 101 | 275 |
| /41 | 1 873 | “ | V | 30 | 570 |
| /42 | 1 870 | “ | V | 446 | 910 |
| /43 | 1 844 | “ | V | 267 | 650 |
| /44 | 1 864 | “ | V | 694 | 700 |
| /45 | 2 538 | “ | V | 658 | 810 |
| /46 | 1 563 | “ | V | 78 | 1 200 |
| /47 | 1 737 | “ | V | 450 | 817 |
| /48 | 1 917 | “ | V | 375 | 317 |
| /49 | 1 870 | “ | V | 451 | 120 |
| /52 | 991 | “ | V | 63 | 280 |
| 134 | 3 137 | TTP | V | 416 | 260 |
| 135/1 | 4 598 | “ | V | 376 | 4 598 |
| /2 | 6 638 | “ | V | 580 | 340 |
| /3 | 5 043 | “ | V | 752 | 5 043 |
| /8 | 191 | “ | V | 658 | 70 |
| /9 | 1 806 | “ | V | 15 | 600 |
| /10 | 1 757 | “ | V | 447 | 530 |
| /11 | 1 809 | “ | V | 448 | 450 |
| /12 | 2 307 | “ | V | 449 | 487 |
| /13 | 1 871 | “ | V | 10002 | 201 |
| /14 | 1 876 | “ | V | 648 | 226 |
| /15 | 1 377 | “ | V | 63 | 110 |
| /18 | 1 872 | “ | V | 193 | 1 205 |
| 188 | 4 371 | “ | V | 614 | 450 |
| 191 | 5 793 | “ | V | 107 | 530 |
| 192 | 2 790 | “ | V | 10001 | 420 |
| 186/1 | 1 905 | “ | V | 698 | 155 |
| /2 | 1 939 | “ | V | 456 | 229 |
| /3 | 1 876 | “ | V | 437 | 276 |
| /4 | 1 908 | “ | V | 110 | 308 |
| /5 | 1 826 | “ | V | 217 | 386 |
| /6 | 1 937 | “ | V | 416 | 1 257 |
| /7 | 2 087 | “ | V | 457 | 2 087 |
| /8 | 1 685 | “ | V | 20 | 1 685 |
| /9 | 1 959 | “ | V | 58 | 1 959 |
| 131/1 | 15 975 | orná půda | V | 712 | 120 |
| 131/10 | 9 889 | “ | V | 153 | 15 |
| 131/12 | 3 052 | “ | V | 169 | 50 |
| /13 | 3 098 | “ | V | 577 | 140 |
| /14 | 3 041 | “ | V | 147 | 380 |
| /15 | 3 249 | “ | V | 626 | 520 |
| /16 | 42 | “ | V | 433 | 42 |
| /17 | 2 505 | “ | V | 376 | 2 505 |
| /18 | 1 809 | “ | V | 752 | 1 809 |
| 703 | 3 442 | ost.plocha | V | 74 | 1 557 |
| 173/1 | 1 989 | TTP | V | 710 | 1 989 |
| /2 | 1 791 | “ | V | 680 | 1 791 |
| /3 | 1 836 | “ | V | 439 | 1 176 |
| /4 | 1 822 | “ | V | 684 | 122 |
| 137 | 3 957 | “ | V | 434 | 2 060 |
| 138 | 4 848 | “ | V | 656 | 3 130 |
| 139/2 | 6 724 | “ | V | 601 | 3 650 |
| 167 | 5 421 | “ | V | 170 | 1 820 |
| 168 | 5 468 | “ | V | 140 | 2 850 |
| 176/1 | 2 175 | orná půda | V | 133 | 500 |
| 176/11 | 346 | ost.plocha | V | 364 | 300 |
| 176/12 | 1 934 | orná půda | V | 93 | 150 |
| 176/13 | 2 059 | “ | V | 393 | 100 |
| 176/14 | 1 940 | “ | V | 363 | 50 |
| 179/15 | 339 | TTP | V | 441 | 75 |
| 180/33 | 3 319 | orná půda | V | 657 | 150 |
| 180/34 | 2 615 | “ | V | 704 | 100 |
| 180/35 | 1 750 | “ | V | 62 | 50 |
| 181/16 | 1 702 | “ | V | 169 | 1 702 |
| /17 | 1 660 | “ | V | 396 | 1 660 |
| /18 | 1 803 | “ | V | 72 | 873 |

Rozloha	:	6,2531 ha

ZPF- 	změna kultury orná půda → TTP   	:	2,1517 ha

bez změny kultury (TTP)			:	3,9157 ha

BPEJ		:	3.62.00

TOZPMP	:	     II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z11:

Přeložka části komunikace II/358 ( kategorie S 9,5/80 ) s propojením na trasu I/37.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |
| 266/14 | 4 996 | orná půda | V | 10002 | 190 |
| 251 | 24 637 | “ | V | 632 | 2 890 |
| 651 | 438 | “ | V | 10002 | 60 |
| 267/1 | 10 362 | “ | V | 683 | 300 |
| 266/5 | 49 900 | “ | V | 107 | 380 |
| 269 | 49 451 | “ | V | 752 | 680 |
| 270 | 16 356 | “ | V | 597 | 1 370 |
| 271 | 6 463 | “ | V | 350 | 760 |
| 276 | 3 829 | “ | V | 170 | 1 370 |
| 277 | 4 703 | “ | V | 140 | 210 |
| 721 | 20 825 | ost.plocha | V | 424 | 230 |
| 388/1 | 37 963 | orná půda | V | 614 | 2 280 |
| /19 | 5 507 | “ | V | 735 | 510 |
| /20 | 7 350 | “ | V | 110 | 1 980 |
| /23 | 1 038 | “ | V | 89 | 75 |
| /24 | 33 912 | “ | V | 582 | 1 840 |
| /25 | 26 554 | “ | V | 296 | 2 660 |
| 380/1 | 26 880 | orná půda | V | 41 | 4 600 |
| /148 | 5 256 | “ | V | 244 | 850 |
| /149 | 5 302 | “ | V | 155 | 2 470 |
| /161 | 9 933 | “ | V | 363 | 3 100 |
| /163 | 9 461 | “ | V | 167 | 60 |
| /166 | 3 396 | “ | V | 710 | 1 310 |
| /172 | 1 753 | “ | V | 98 | 90 |
| /191 | 3 922 | “ | V | 205 | 3 922 |
| /192 | 8 870 | “ | V | 379 | 1 450 |
| /205 | 1 955 | “ | V | 57 | 100 |
| /207 | 826 | ost.plocha | V | 92 | 60 |

Rozloha	:	3,5797 ha

ZPF		:	3,5507 ha

ZPF vně	:	3,5507 ha

BPEJ		:	3.06.00,    3.19.01

TOZPMP	:	     III.            III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z12:

Plocha vně současně zastavěného území obce pro rozšíření hřbitova vč. odstavné a manipulační plochy  - SZ od kostela sv.Jiří v části Tři Bubny

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |
| 305/1 | 6 643 | orná půda | V | 10002 | 600 |
| /2 | 4 525 | “ | V | 465 | 150 |
| /4 | 70 | “ | V | 10002 | 70 |
| /5 | 955 | “ | V | 10002 | 750 |

Rozloha	:	0,1570 ha

ZPF		:	0,1570 ha

ZPF vně	:	0,1570 ha

BPEJ		:	3.10.00

TOZPMP	:	     I.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Změny č.1 ÚP, ozn. ZM 1

Část území na jižním okraji obce, v prostoru mezi stávající zástavbou a železniční tratí a v návaznosti na areál firmy ALUKOV HZ. Lokalita je navržena pro rozvoj lehké výroby.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |
| 125/1 | 80 595 | TTP | V | 691 | 17 200 |
| 709/1 | 1 011 | vodní plocha | V | 691 | 700 |
| 716/19 | 3 132 | TTP | V | 582 | 2 100 |

Rozloha	:           2,0000 ha

ZPF		:           1,9300 ha

ZPF vně	:	 1,9300 ha

BPEJ		:	 3.03.00, 3.62.00

TOZPMP	:	     I.          II.

Ochrana	:	 ZPF

### 5.1.3  Dosavadní využití pozemků

Dosavadní využití pozemků je uvedeno v tabulce.

Pozemkové úpravy se v současné době neprovádějí. V rámci komplexních pozemkových úprav k.ú. Vlčnov zasahují na SZ částečně do k.ú. Orel. ( zpracovatel Agro atelier Pardubice ).

Případné zábory zemědělské půdy je třeba v předstihu projednávat s jednotlivými vlastníky příp. i s pozemkovým fondem.

### 5.1.4  Vynětí ze ZPF

Veškerá zemědělská plocha musí být před zahájením výstavby vyňata ze ZPF.

### 5.1.5  Odvody za odnětí zemědělské půdy

Odvody se zpracovávají dle přílohy zákona 334/92 Sb.

Vzhledem k tomu, že nelze v současné době odhadnout skutečný rozsah odnětí půdy v době realizace, nejsou odvody ani informativně zpracovány.

### 5.1.6  Shrnutí

CELKOVÁ REKAPITULACE navrhovaného záboru ZPF pro k.ú. Orel

– vč. Změny č.1 ÚP:

Celková plocha návrhu					:	43,5377   ha

Celková plocha návrhu vně zastavěného území 	:	43,5377   ha

Celková plocha návrhu uvnitř zastavěného území	:	  0,0000   ha

Celková návrhová plocha záboru ZPF			:	32,8452   ha

- v kultuře 	orná					:	22,0266   ha

TTP					:	10,6721   ha

zahrada				:	  0,1465   ha

Návrhová plocha změny kultury

- lokalita Z10 II. ( orná půda → TTP )			:	  2,1517   ha

## 5.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Určující právní normou je  " Lesní zákon " č. 289/95 Sb. ze 3. listopadu 1995.

Všeobecné údaje o lesích - celková výměra lesů  a jejich kategorie:

Na katastrálním území Orel  se nachází 3,6 ha lesní půdy, což představuje 0,56% rozlohy katastru.

Lesy jsou zařazeny do kategorie „ hospodářský les“, organizačně patří pod Lesní správu Nasavrky.

- v řešeném území se vyskytují tedy pouze v minimálním rozsahu, a to v 5-ti malých lokalitách v západní a jižní části řešeného území:

1)  p.č.  413/1, 413/8, 413/5……………	vlastník soukromá osoba

2)  p.č.  404/2……………………………	vlastník Lesy ČR

3)  p.č.  478, 479/2………………………	vlastník Lesy ČR

4)  p.č.  535/1, 553/2……………………	vlastník Lesy ČR

5)  p.č.  582/2……………………………. 	vlastník Lesy ČR

Změny funkčního využití na les ani změny kategorizace lesů nebo jejich prostorové a druhové skladby ÚP Orel neobsahuje. Rovněž veškeré návrhové plochy jsou situovány mimo lesní pozemky.

Z těchto důvodů není problematika pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) dále zpracována.

Zákonem č. 229/91 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě došlo ke změně vlastnických poměrů, drobné lesy náleží do správy fyzických osob, část patří pod správu Lesů České republiky. Reorganizací lesního hospodářství došlo ke zrušení lesních závodů a pracovní úkoly byly převedeny na akciové společnosti a soukromé vlastníky.

V případě, že dojde ke změně a případnému záboru či omezení užívání PUPFL, je třeba konzultovat záměr s příslušnou správou lesního hospodářství.

Odůvodnění pořizovatele dle § 53 odst. 4 a 5 zák.č. 183/2006 Sb

# vyhodnocení souladu  s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Z Politiky územního rozvoje České republiky schválené vládou České republiky dne 17.5.2006 usnesením č.561 nevyplývá pro ÚP Orel žádný požadavek.

Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), které byly vydány dne 29.4.2010. Řešením územního plánu jsou tyto ZÚR  respektovány.

Změna č.1 ÚP Orel:

Návrh zm.č. 1 ÚP Orel není v kolizi s žádným z bodů řešených v "Politice územního rozvoje ČR", která byla schválena vládou ČR dne 20.7.2009 usnesením č.929. V kapitole 2: Republikové priority územního plánování naplňuje ustanovení zejména následujících bodů: č. 14, 16 , 17, 18,  19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32.

Dále je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, které byly vydány Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 29.4.2010.

Zm.č. 1 ÚP Orel respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 1 ZÚR Pk a zásady pro usměrňování rozvoje a úkoly pro územní plánování, které jsou stanovené pro rozvojovou oblast republikového významu OB4 ve čl. 12 a čl. 13 ZÚR Pk. Zm.č. 1 ÚP Orel neřeší koridor pro umístění stavby D05 – přeložka silnice I/37 Medlešice – Chrudim – Slatiňany, který je vymezeném v platném územním plánu Orel.

# vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území

Urbanistická koncepce je rozvíjena na základě požadavků vyplývajících ze současných potřeb rozvoje obce. Navržené změny nepředstavují ohrožení kvality životního prostředí. Jedná se o změnu funkčního využití na území obytné a pro podnikatelské aktivity.

Změna č.1 ÚP Orel:

Změnou č. 1 ÚP Orel nedojde k narušení urbanistické struktury obce Orel, která byla stanovena platným územním plánem. Předmětem změny je vymezení lokality pro výrobu a skladování – lehký průmysl.

# vyhodnocení souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Pořizovatelem ÚP Orel byl Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, a to na základě písemného požadavku obce ze dne 21.12.2004 podle § 6, odstavce 1 písm. c zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Zadání a koncept územního plánu byly  pořizovány podle zákona č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č.135/2001 Sb. v platném znění. Návrh ÚP Orel byl pořizován již podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a  č. 501/2006 Sb.

O pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce Orel dne 14.12.2004.

Pořizování ÚP začalo zpracováním zadání. Veřejnou vyhláškou ze dne 19.9.2005 bylo oznámeno projednání návrhu zadání Orel.  Návrh zadání změny byl vystaven od 26.9.2005 do 25.10.2005 na Obecním úřadě v Orli  a  MěÚ Chrudim. Veřejné jednání  proběhlo dne 13. října 2005 od 13 00 hodin na obecním úřadě v Orli. K zadání  bylo možné se vyjádřit nejpozději do 15-ti dnů od posledního dne vystavení, to znamená do 9.11.2005. Zadání ÚP Orel bylo schváleno zastupitelstvem obce Orel dne 25.4.2006.

Koncept územního plánu Orel byl vystaven k nahlédnutí na Obecním úřadě v Orli a na MěÚ Chrudim, veřejné projednání konceptu územního plánu se konalo na Obecní úřadě v Orli

5. září 2006 od 13.00 hodin. Dotčené orgány státní správy, organizace a občané se mohli ke konceptu ÚP vyjádřit do 5.10.2006. Souborné stanovisko bylo schváleno Zastupitelstvem obce Orel dne 19.12.2006.

Dne 22.6. 2007 v 10 00 hodin proběhlo společné jednání na MěÚ Chrudim o návrhu  ÚP Orel dle § 50 stavebního zákona. Návrh  ÚP byl vystaven od 22.6.2007 do 23.7.2007.

Krajský úřad Pardubického kraje posoudil návrh Orel podle ustanovení § 50  stavebního zákona a vydal dne 9.7.2007 stanovisko, ve kterém konstatuje, že návrh ÚP Orel není v rozporu s politikou územního rozvoje ČR, územním plánem velkého územního celku Pardubického kraje a je zajištěna koordinace s navazujícím územím, zejména s ohledem na širší územní vztahy.

O upraveném a posouzeném návrhu proběhlo řízení o územním plánu podle § 52 stavebního zákona, které představuje modifikované řízení o vydání opatření obecné povahy podle ustanovení § 172 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Orel se konalo dne 28.listopadu 2007 v 16.00 hodin na Obecním úřadě v Orli. Návrh ÚP byl vystaven od 15.10.2007 do 29.11.2007. Nejpozději při veřejném projednání mohl každý uplatnit své připomínky  a  vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti mohli podat námitky, ve kterých museli uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Žádná námitka nebyla vznesena.

Změna č.1 ÚP Orel:

Pořizovatelem zm.č. 1  ÚP Orel byl Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, a to na základě písemného požadavku obce ze dne 16.10.2008 podle § 6, odstavce 1 písm. c zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Změna č. 1 ÚP byla  pořizována podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a  č. 501/2006 Sb. v platném znění.

O pořízení zm.č. 1 ÚP rozhodlo zastupitelstvo obce Orel  dne 18.11.2008.

Pořizování  zm.č.1 ÚP začalo zpracováním zadání. Veřejnou vyhláškou ze dne 26.2.2009 bylo oznámeno projednání návrhu zadání zm.č. 1 ÚP. Návrh zadání byl vystaven na Obecním úřadě v Orli a  na MěÚ Chrudim. K zadání  bylo možné se vyjádřit nejpozději do 30-ti dnů od dne vyvěšení oznámení. Zadání zm.č. 1 ÚP Orel  bylo schváleno zastupitelstvem města dne 14.12.2010.

Dne 1.2. 2011 v 9 00 hodin proběhlo společné jednání na MěÚ Chrudim o návrhu zm.č. 1 ÚP Orel  dle § 50 stavebního zákona. Návrh zm.č. 1  ÚP byl vystaven od 24.1.2011 do 3.3.2011.

O upraveném a posouzeném návrhu zm.č. 1 ÚP proběhlo řízení o změně č.1 územního plánu podle § 52 stavebního zákona, které představuje modifikované řízení o vydání opatření obecné povahy podle ustanovení § 172 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu  zm.č.1 ÚP Orel  se konalo dne 4.5.2011 v 15.30 hodin na Obecním úřadě v Orli. Nejpozději při veřejném projednání mohl každý uplatnit své připomínky  a  vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti mohli podat námitky, ve kterých museli uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Připomínky ani námitky nikdo nepodal.

# vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Z hlediska zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad Pardubického kraje vydal dne 10.8.2007, č.j. KrÚ 37175/2007/OŽPZ/Bo podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o OZPF souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení ÚP Orel na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 33,0669 ha.

Krajský úřad Pardubice, orgán ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., nemá připomínek. Závěr zjišťovacího řízení podle ust. § 7 a 10 odst. i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí: nebude posuzován podle citovaného zákona. Dokumentace nemá vliv na  NATURA 2000.

Nikdo v řízení o územním plánu nepodal připomínky ani námitky.

Změna č.1 ÚP Orel:

Dle vyjádření KÚ Pardubického kraje, odboru životního prostředí, nemůže mít předložená zm.č. 1 ÚP Orel významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality (stanovisko dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pod č.j. 10452/2009/OŽPZ/Pe ze dne 3.3.2009).

Stanoviska dotčených orgánů při projednání návrhu ÚP dle § 50 Stavebního zákona

Vyhodnocení

Společné jednání o zm.č. 1 ÚP Orel

| Adresy dotčených orgánů |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 | Nemá připomínek. 24.1.2011 |  |
| 2. Obvodní báňský úřad, Horská 5, P.O.BOX 67, 541 01 Trutnov | Nemá připomínek. 25.1.2011 |  |
| 3. Státní energetická inspekce, úz. inspektorát pro PCE kraj, náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice | Nemá připomínek. 14.2.2011 |  |
| 4. Krajská hygienická stanice PCE kraje, úz. pracoviště Chrudim, Čáslavská 1146, 537 32 Chrudim |  |  |
| 5. Městský úřad Chrudim, odbor školství, oddělení ochrany památek | Z hlediska státní památkové péče k projednávané věci připomínáme, že se v intravilánu obce Orel nachází nemovitá kulturní památka: - venkovská usedlost č.p. 41 (st.p. 29), vedená v ÚSKP pod r.č. 35890/6-931 a dále na území katastru obce Orel: - kostel sv.Jiří v části obce Tři Bubny (st.p. 64 a p.č. 319), vedený v ÚSKÚ pod r.č. 36070/6-930 - polní opevnění (v blízkosti kostela sv.Jiří, par.č. 298 a 327), vedený v ÚSKP pod r.č. 44356/6-932. Dále upozorňujeme, že je celkově jedná o Území s archeologickými nálezy II., což je území, s pravděpodobností archeologických nálezů 51-100%. 31.1.2011 | Netýká se lokality řešené zm.č. 1 ÚP Orel. Informace o tom, že se jedná o území s archeologickými nálezy, je podchycena v textové části. |
| 6. Ministerstvo ŽP ČR, územní odbor, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 2 | Ve svodném území obce nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin a nebylo zde stanoveno chráněné ložiskové území. V zájmovém území nejsou evidovány sesuvy ani vlivy důlní činnosti. 25.1.2011 | Bráno na vědomí. |
| 7. HZS Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, Topolská 569, poš. schr. 37, 537 01 Chrudim |  |  |
| 8. Krajský úřad Pardubice - odbor živ. prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice |  |  |
| 9. Městský úřad Chrudim - odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství: V souladu s § 106 odst. 2 vodního zákona vydáváme toto stanovisko: Je třeba zachovat funkci odvodňovacích zařízení, vodotečí apod. Z důvodu systémového požadujeme, aby likvidace odpadních vod byla zajištěna připojením na kanalizaci, která je ukončena centrální čistírnou odpadních vod. 22.2.2011 | Uvést do odůvodnění. |
| 10. Městský úřad Chrudim - odbor dopravy |  |  |
| 11.Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Chrudim, Poděbradova 909, 537 01 Chrudim | Nemá připomínek. 31.1.2011 |  |
| 12. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice |  |  |
| Adresy sousedních obcí |  |  |
| 13. Město Chrudim |  |  |
| 14. Město Slatiňany |  |  |
| 15. Obec Kočí |  |  |
| 16. Obec Honbice |  |  |
| 17. Obec Zaječice |  |  |
| 18. Obec Bítovany |  |  |
| 19. Obec Lukavice |  |  |
| Ostatní |  |  |
| 20. Krajský úřad Pardubice, odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice | Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) vyplývají následující úkoly pro územní plánování řešeného území: Respektovat priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 1 ZÚR Pk. Respektovat zásady pro usměrňování rozvoje a úkoly pro územní plánování, které jsou stanovené pro rozvojovou oblast republikového významu OB4 ve čl. 12 a čl. 13 ZÚR Pk. Respektovat koridor pro umístění stavby D05 – přeložka silnice I/37 Medlešice – Chrudim – Slatiňany, která se dotýká západního okraje obce. Návrh změny respektuje výše uvedené úkoly. Koridor pro umístění stavby D05 je vymezen v platném územním plánu obce. Stanovisko dle § 51 stavebního zákona Vám sdělíme po předložení zprávy o projednání, zpracované v souladu s § 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 26.1.2011 | Není řešeno zm.č. 1 ÚP Orel. Bráno na vědomí. |
| 21. Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/C, 530 59 Pardubice | 1. V řešeném území se nachází OP letištního radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 102 letiště včetně OP viz. pasport č. 221/2007. za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území – viz příloha pasportního listu. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v části – VYMEZENÁ ÚZEMÍ – celé správní území. 2. V řešeném území se nachází OP letiště zahrnuté do jevu 102 letiště včetně ochranného pásma viz. pasport č. 151/2009. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území – viz příloha pasportního listu. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá veškerá nadzemní výstavba. 3. V řešeném území se nachází OP komunikačního vedení zahrnuté do jevu 82 komunikační vedení včetně OP viz. pasport č. 19/2009. - nadzemní vedení Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území – viz příloha pasportních listů. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v části – VYMZENÁ ÚZEMÍ – celé správní území. Tyto regulativy požaduji zapracovat do návrhu územního plánu. 20.1.2011. | Je uvedeno v platném ÚP Orel. Je uvedeno v platném ÚP Orel. Je respektováno. |
| 22. Národní památkový ústav Pardubice | Souhlasné stanovisko. 7.2.2011 |  |
| 23. Povodí Labe | Souhlasné stanovisko. 24.2.2011 |  |
| 24. Obec Orel |  |  |
| 25. A-projekt Pardubice |  |  |
| 26. Pořizovatel |  |  |

# vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

V zadání ÚP Orel nebylo požadováno.

Změna č.1 ÚP Orel:

Nebylo požadováno – viz zadání zm.č. 1 ÚP Orel.

# stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle ustanovení § 7 a 10 odst. i zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k návrhu zadání, vyjádřením č.j. KrÚ 2318/2006/OŽPZ/PP ze dne 26.1.2006, došel Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, že ÚP Orel nebude posuzován podle citovaného zákona.

Změna č.1 ÚP Orel:

Dle vyjádření orgánu posuzování vlivů na životní prostředí, odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu v Pardubicích, není nutno návrh zadání zm.č. 1 ÚP Orel posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí (podle ustanovení § 22 písm. e) a § 10i odst. 3) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, pod č.j. 10398-2/2009/OŽPZ/PI ze dne 30.3.2009).

# rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

V průběhu projednávání nebyla podána žádná námitka k ÚP Orel.

Změna č.1 ÚP Orel:

Žádná námitka nebyla během projednávání vznesena.

# vyhodnocení připomínek

Správa železniční dopravní cesty, č.j. 35237/07-OKS, ze dne 25.10.2007:

U lokalit č. Z6, Z7 a Z9 požadujeme respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb. – stavební a technický řád drah v platném znění, nesmí být omezeny rozhledové poměry, volný schůdný a manipulační prostor, průjezdný profil. Musí být zajištěna bezpečnost železničního provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení a nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení včetně přístupu k nim.

Vyhodnocení: připomínka SŽDC bude zanesena do textové části odůvodnění územního plánu.

Změna č.1 ÚP Orel:

Žádná připomínka nebyla během projednávání vznesena.

# vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Pořizování této dokumentace bylo zahájeno dle starého stavebního zákona ( z.č. 50/1976 Sb.), kde nebylo toto vyhodnocení požadováno. Urbanistická studie Orel byla vypracována v roce 2001 Ing. arch. Pavlem Tománkem, firma A-projekt Pardubice, schválena byla roku 2002. Od té doby vyvstaly požadavky na změnu funkce několika lokalit, které byly takového rozsahu, že vyvolaly zpracování územního plánu. Na základě vyhodnocení využití stávajících zastavitelných území, která již byla zastavěna nebo nejsou z majetkových či jiných závažných důvodů v současnosti k dispozici, bylo navrženo dvanáct lokalit vyplývajících ze současných rozvojových potřeb obce Orel.

Změna č.1 ÚP Orel:

Návrh zm.č. 1 ÚP Orel vycházel z požadavku vlastníka pozemků, příp. investora, byl zpracován s ohledem na zabezpečení souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Rozsah navrhované plochy je s ohledem na výrobní potenciál frimy Alukov a její rozvojové možnosti je odůvodnitelný.

Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm.a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), vydal  dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení zm.č. 1 ÚP Orel na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. dne 11.3.2011 pod č.j. KrÚ 19065/2011/OŽP/Bo. Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 1,9300 ha.

Údaje o splnění zadání

Zadání zm.č. 1 ÚP Orel bylo schváleno Zastupitelstvem obce Orel na jeho zasedání dne 14.12.2010. Pokyny k dopracování byly v další etapě projednávání zm.č. 1 ÚP Orel respektovány.

Pardubice, ÚP prosinec 2007 - změna č.1 ÚP květen 2011

Zpracovali:

urb. a arch. část	: Ing. arch. P. Tománek

vodohosp. část		: převzato

elektrorozvody		: Ing. Koza, A. Liška

plynovody		: převzato

ZPF			: Ing. arch. P. Tománek

ÚSES			: Ing. Baladová

Odůvodnění pořizovatele: Bc. Hana Kovandová, odd.úz.plánování MěÚ Chrudim