ÚZEMNÍ  PLÁN LIPOVEC

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU-

TEXTOVÁ ČÁST

Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice

Září 2009

Obsah:

A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně		3

souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

B. Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro 		4

zpracování návrhu

C. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení		4

předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného

rozvoje kraje

D. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací,	15

zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a	15

pozemky určené k plnění funkcí lesa

A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Soulad s Politikou územního rozvoje ČR

# Dle Politiky územního rozvoje České republiky se řešené území nachází mimo rozvojové oblasti i rozvojové osy. Žádný z úkolů pro územní plánování stanovených pro tuto osu či oblast se netýká přímo řešeného území.

Soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací

Pro řešené území byl zpracován územní plán VÚC Pardubického kraje, který na řešeném území vyznačuje stávající limity a trasy nadřazené technické infrastruktury. Zásady územního rozvoje Pardubického kraje nebyly vydány.

Využívání území z hlediska širších vztahů

Obec se nachází na severozápadním okraji okresu Chrudim v podhůří Železných hor v blízkosti silnice I/17 Chrudim- Čáslav. Obec je součástí Mikroregionu Železné hory. Katastrální hranicí sousedí s okresem Kutná Hora.

Z hlediska struktury osídlení v širším území je Lipovec jejím důležitým a trvalým prvkem. Dobrá dostupnost širšího území vyhovuje pro zajišťování potřeb obyvatel obce – tzn. cestám za zaměstnáním, základní i vyšší občanskou vybaveností, za volnočasovými aktivitami. Spádovost směřuje především do Chrudimi, Čáslavi, Heřmanova Městce a menších sídel jako je Třemošnice, Ronov nad Doubravou.

Dopravně (silniční doprava) je Lipovec obsluhován komunikací III/33810, která se napojuje na silnici I/17.

Vlivem vyhovujícího dopravního spojení má obec těsné vazby na Čáslav, Heřmanův Městec i Pardubice. Tato výhodná poloha nahrazuje nedostatečnou občanskou vybavenost a pracovní příležitosti v obci a s dobrým životním prostředím vytváří předpoklady pro výstavbu nových RD.

Širší území je významné i z hlediska krajinářského, do části území zasahuje CHKO Železné hory, severovýchodní část území tvoří nadregionální biocentrum Lichnice.

Řešené území je v systému ekologické stability zapojeno do širšího území na nadregionální, regionální i lokální úrovni.

B. Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro      zpracování návrhu

Zadání územního plánu obce Lipovec bylo projednán v roce 2008 s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a veřejností a dne 9.1.2009 bylo schváleno zastupitelstvem obce Lipovec.

Pokyny pro zpracování návrhu ÚP vyplývající ze schváleného zadání byly dodrženy a jsou zapracovány do návrhu ÚP. Dle závazného stanoviska Správy Chráněné krajinné oblasti Železné hory byla původní plocha v zadání Z6 vypuštěna, plocha Z8 (plocha Z4 v zadání) je zmenšena a z jihu je ohraničena plochou zeleně v přirozené druhové skladbě. Plocha Z7 ( v zadání Z5)  je ze severní strany rovněž ukončena plochou zeleně. Pro plochy Z5 a Z8 ( v zadání plochy Z2 a Z4) je stanovena podmínka zpracování územní studie.

C. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení      předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje kraje

C.1. Vymezení řešeného území

Územní plán obce řeší celé správní území obce Lipovec zahrnující katastrální území Lipovec a Licoměřice o výměře 538 ha. V řešeném území se nachází obec Lipovec a část Licoměřice.

C.2. Východiska koncepce rozvoje obce

Územní plán je zpracováván v souladu s potřebami obce a zároveň tak, aby byly chráněny hlavní složky životního prostředí a nedošlo k narušení přírodních i urbanistických hodnot řešeného území.

Byly stanoveny zásady využívání území – zejména prostřednictvím regulativů funkčního využití, zásady prostorového řešení dalšího rozvoje obce, zásady rozvoje jednotlivých funkčních složek, dopravy a inženýrských sítí.

Obec Lipovec patří mezi menší obce s dominující funkcí obytnou, která vzhledem k blízkosti větších měst má předpoklady se rozvíjet. Zastoupena je rovněž funkce výrobní zaměřená na zemědělství. Záměr obce je v přiměřeném rozsahu rozvíjet bydlení a podnikatelské aktivity.

V řešeném území je navrženo celkem 8 zastavitelných ploch a 2 plochy přestavbové. Z celkového počtu ploch je 9 ploch vymezeno pro výstavbu RD. Celková rozloha zastavitelných ploch 10,29 ha ( 1,9 % z 538 ha katastru).

Rozvojové plochy nezakládají žádnou novou zastavěnou enklávu ve volné krajině.

Obr. č.1 Pohled na Licoměřice od památníku

C.2.1.Urbanistická koncepce

Bydlení:

Obytnou zástavbu v obci výhradně tvoří rodinné domy, na které navazují původní hospodářské objekty. Mnohé rodinné domy jsou využívány pro rekreaci. V území nejsou žádné bytové domy.

V roce 2001 bylo v řešeném území celkem 112 domů a 122 bytů, z toho trvale obydlených bytů  bylo 85. Neobydlených bytů bylo 37, z toho 32 se využívá k rekreaci. Na vodovod je napojeno 73 domů, na plyn 36 domů. Na jeden byt připadá 2,72 osoby.

Obec je tvořena původními statky i obytnými domy drobnějšího měřítka. Nejstarší zástavba je soustředěna na kolem návsí. Novější zástavba se rozvíjí v prolukách mezi stávající zástavbou, ucelenější plochy nové zástavby v obci nejsou.

Pro rozvoj bydlení jsou navrženy plochy na hranici zastavěného území, v návaznosti na stávající dopravní koridory. Vzhledem k velikosti obce nejsou navrhovány varianty rozvoje obce. Navržené plochy umožňují rozvoj obce ve středně dlouhém časovém úseku. Z pohledu zachování krajinného rázu při výstavbě rodinných domů při respektování typického architektonického a hmotového uspořádání stávající venkovské zástavby by nemělo docházet k porušení tohoto rázu. V lokalitách určených pro bydlení se předpokládá zejména výstavba rodinných domů, objektů přízemních s obytným podkrovím, se sedlovou střechou.

Výroba:

Mezi hlavní výrobní aktivity v území patří zemědělská výroba, kterou provozuje ZOD Vilémov a soukromý zemědělec p. Vašíček v areálu na rozhraní Lipovce a Licoměřic. ZOD Vilémov v současné době neprovozuje živočišnou výrobu, soukromý zemědělec má v areálu ustájeno cca 30 ks dobytka. Stávající prázdné objekty v minulosti se využívaly pro chov prasat, telat a býků.

Stávající zemědělská výroba je zachována, jižní část areálu zemědělské výroby je navržena pro výrobu a skladování – drobná výroba.

Občanská vybavenost, sport :

Stávající občanské vybavení je možno v obci považovat za přiměřené. Občanská vybavenost je soustředěna do prostoru návsi, kde se nachází budova obecního úřadu s požární zbrojnicí, knihovnou, dále hostinec a bývalá prodejna smíšeného zboží. V Licoměřicích je pohostinství.

Do základní školy děti dojíždějí do okolních obcí. V obci není lékař, občané vyjíždějí za lékařským ošetřením do Ronova nad Doubravou.

Na severním okraji Lipovce je travnaté hřiště, v Licoměřicích na návsi je dětské hřiště.

Rozsah občanské vybavenosti vzhledem k počtu obyvatel je přiměřený. Stavební stav stávajících objektů občanské vybavenosti je poměrně dobrý.

Vzhledem k velikosti obce se nepředpokládá výrazný rozvoj občanské vybavenosti, pro menší komerční objekty je možné využití stávající plochy a objekty pro bydlení.

Rekreace:

Zařízení pro rekreaci a cestovní ruch v území scházejí. Ke krátkodobé rekreaci slouží sportovní plochy a chalupy. K rekreaci slouží 32 domů.

Zeleň:

Stávající plochy veřejné zeleně se nacházejí především v centrální částí obcí. Tyto plochy zeleně zůstávají zachovány a doporučuje se jejich postupná úprava. Nové menší plochy pro veřejnou zeleň budou řešeny uvnitř nových obytných zón..

V obci najdeme celou řadu kvalitních vzrostlých soliterních stromů, které jsou součástí uličního parteru.

Významnou složkou vnitrosídelní zeleně jsou i plochy zahrad a vyhrazené zeleně, které mají významnou úlohu především na okrajích sídla, kde vytvářejí přechod mezi urbanizovaným územím a volnou krajinou. U lokalit Z6 a Z8 je podél jejich okrajích navržena izolační zeleň, kterou mohou tvořit i soukromé zahrady bez staveb.

Podmínky prostorového uspořádání a zachování krajinného rázu

V lokalitách nové výstavby je nutno vzhledem k poloze na území CHKO Železné hory, respektovat stávající urbanistickou strukturu a místní ráz zástavby, včetně respektování objemových a architektonických limitů. Rámcové limity jsou dány především výrazným obdélníkovým půdorysem ( doporučeným poměrem stran1:2), přízemního objektu s možností vestavěného podkroví, krytého sedlovou střechou o sklonu 40-45 st., nasazenou svým okrajem v úrovní stropu (s minimální podezdívkou), s hřebenovou osou orientovanou souběžně s delší stranou půdorysu. Maximální výška podlahy nad terénem 40 cm. Okenní otvory osazovat na výšku (1:2, možno sdružovat se středním sloupkem širokým min. 20 cm). U štítového průčelí dodržet symetrii s hřebenovou osou. Průčelí nebude obsahovat balkony, rivality, arkýře a vstup do objektu. Rovina štítu ani čelní stěny nebude zalomena. Nevhodné je použití velkoplošných a nedělených oken, komínů daleko od hřebene, plechových krytin.

C.3. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území

Při návrhu územního plánu bylo zhodnoceno účelné využití zastavěného území, na jehož základě byly v rámci zastavěného území vymezeny rozvojové lokality.

C.4. Odůvodnění vymezení ploch s jiným způsobem využití dle §3, odst. 4 vyhl. 501/2006 Sb.

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Územním plánem jsou v zastavěném území a zastavitelných plochách tyto plochy podrobněji rozčleněny z důvodů potřeby podrobnějšího vyjádření regulace vzhledem k hodnotám řešeného území a jejich ochraně.

podrobnější členění ploch bydlení, na bydlení v rodinných domech – venkovské, z důvodu převažujícího bydlení v rodinných domech

plochy občanského, na plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední, plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení, z důvodu jednoznačného vymezení ploch občanského vybavení

plochy výroby a skladování, na plochy výroby a skladování – drobná výroba a řemeslná výroba a plochy výroby a skladování – zemědělská výroba, z důvodu přehlednějšího vyjádření jednotlivých druhů výroby a regulace konkrétního umístění zemědělských areálů v území

Kromě těchto ploch je nově vymezena následující funkční plocha: zeleň na veřejných prostranstvích, Tato plocha je v územním plánu obsažena proto, aby bylo možno vymezit systém sídelní zeleně a podmínky pro jejich využití, zejména z důvodu jejich ochrany před nežádoucím zastavěním (podle přílohy č.7, části I., odst.1, písm. c vyhlášky 500/2006 Sb.)

C.5. Ochrana kulturních, historických a přírodních hodnot území

V řešeném území se nacházejí tyto nemovité kulturní památky zapsané v seznamu nemovitých kulturních památek:

- tvrziště-archeologické stopy, před domem čp. 34 na severním okraji obce (č . 28873/6-4977), při těžbě červenice došlo ke zničení větší části tvrziště, částečně je zachován val a příkop napájený z potoka Habrovka. Tvrz byla zničena za husitských válek. Akropole tvrziště byla oválného tvaru, v současnosti dochována do výšky cca 3 m na úroveň terénu zahrady v zachované severní části valu a plochy tvrziště.

- kostel sv. Kateřiny, č. 15313/6-901, ke kostelu patří i zvonice, hřbitov a ohradní kamenná zeď

- pomník protifašistických bojovníků, č.45236/6-903

Obr. č.2 pohled na památník obětem protifašistických bojovníků

Obr. č. 3 krucifix  v Lipovci

Obr. č. 4 dřevěná zvonička v Lipovci

Archeologické památky

Celé správní území obce je územím s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem archeologického dědictví. Na území s archeologickými nálezy mají stavebníci uloženou dle zákona o státní památkovém péči, v platném znění, oznamovací povinnost k záměru stavební činnosti a to Archeologickému ústavu Akademii věd ČR, v.v.i.

Ochrana přírody a krajiny

V řešeném území se dle zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nachází Chráněná krajinná oblast Železné hory, jejíž hranici tvoří silnice III/33810. Zvýšenou ochranu mají plochy v I. a II. zóně CHKO. U nových ploch je nutno respektovat limity CHKO.

V území je vyhlášen památný strom č.10 – hlošina úzkolistá,

V území se vyskytují VKP vyplývající ze zákona 114/92 sb., §4 odst.2 - údolní nivy, mokřady, rybníky, lesy apod.

Vodní toky

Z hlediska hydrologických poměrů území náleží obec Licoměřice do povodí říčky Kurvice (č. 1-03-03-030), která pramení nad obcí a protéká zdejším rybníkem. Vzhledem k důlní činnosti v oblasti nad rybníkem, musel být potok v úseku nad rybníkem v délce asi 1,5 km zatrubněn. Tento zatrubněný úsek prochází nad bývalým dolem. Odtékající voda z rybníka teče kanalizačním potrubím a pod obcí pokračuje již otevřeným korytem dále k obci Tuchov. Část úseku potoka byla v minulosti upravena.

Dalším důležitým prvkem je rybník, jehož současná plocha je kolem 0,5 ha. Rybník je průtočný, hráz je přímá, zemní o výšce kolem 5m.

Obec Lipovec spadá do hydrologického pořadí 1-03-03-048. V katastrálním územím Lipovec není žádný významný tok. V centru obce je požární nádrž a na západním okraji je rybníček.

V území není evidováno záplavové území.

V území je nutno respektovat ochranné pásmo vodních zdrojů II. stupně.

Územní systém ekologické stability

ÚSES byl na řešené území zpracován jako součást většího územního celku „Generel místních SES Heřmanův Městec a okolí“ v r. 1993 (ing.Zuzana Baladová).

Řešeného území se dotýkají nadregionální, regionální i lokální prvky ÚSES. Východní část řešeného území je vymezena jako nadregionální biocentrum Lichnice (NRBC 59), které je propojeno s dalšími biocentry regionálním biokoridor RK 1328 Litošice - Lichnice. Na tomto biokoridoru jsou vložena lokální biocentra.

Do řešeného území nezasahuje žádná Evropsky významná lokalita, ptačí oblast ve smyslu ust. § 45e zák. č. 218/2004 Sb.

C.6. Východiska návrhu koncepce dopravní a technické infrastruktury

C.6.1 Doprava:

V širším zájmovém území je zastoupena doprava silniční, železniční, letecká, cyklistická a pěší. Obec má relativně dobrou dopravní polohu díky blízkosti silnice I/17 a železniční trati ČD č. 236 v Ronově nad Doubravou (cca 3 km).

Severně řešeného území prochází silnice I/17, která tvoří páteř silniční dopravy v širším území. Řešeným územím prochází silnice III/33810 Podhořany – Ronov nad Doubravou. V Lipovci z této silnice odbočuje silnice III/33814 končící v Licoměřicích.

Silnice III. třídy jsou poměrně mál frekventované a pro jejich šířkové uspořádání by vy výhledu mělo odpovídat kategorii S 7,5/60. Silnice mají živičný povrch v dobrém stavu. Dopravní závady v území spočívají v omezeném šířkovém uspořádání a rozhledových polích v Lipovci. Zvláště nepříznivé je zalomení trasy v prostoru návsi dané obytným stavením a vysunutým pevným neprůhledným oplocením pozemku. Průjezd Litoměřicemi opět ovlivňuje oboustranná těsná zástavba, která omezuje reálné možnosti případných úprav. S ohledem na koncový charakter silnice je při snížení jízdní rychlosti možné tento stav akceptovat.

Na silnice III.třídy jsou napojeny místní a účelové komunikace, které zajišťují přístup k okolní zástavbě. Na místních komunikacích (kategorie C) je smíšený provoz, jedná se o cesty šířky od 3,5 do 5,0 m, které mají  živičný kryt. Komunikace jsou v dobrém stavu.

Hromadná doprava

Hromadná doprava osob je zajišťována v řešeném území autobusovými  linkami. Autobusová linka vede po silnicích III. třídy, zastávka je ve středních částí obcí.

Doprava je zajišťována linkou č. 620060 Chrudim- Ronov n. D. Umístění zastávky a docházková vzdálenost pro obec Lipovec je vyhovující, pro část Licoměřice překračuje požadovaných 500 m.

Pěší a cyklistická doprava

Podél silnice III/33810 v Lipovci a podél silnice III/33814 jsou zčásti vybudovány jednostranné chodníky. Na místních obslužných komunikacích chodníky převážně nejsou.

Mimo obec existují nové zpevněné cesty pro zemědělskou techniku, pěší a cyklisty k zajištění přístupu do okolní krajiny.

Cyklistická doprava je spojená s dopravou silniční.

Doprava v klidu

Protože se jedná o zástavbu především RD je odstavování vozidel zajišťováno v garážích a na vlastních pozemcích. Pro parkování vozidel v centru obce slouží parkoviště u hostince a obecního úřadu.

U nově navržených ploch pro výstavbu objektů občanské vybavenosti, drobné výroby, služeb bude parkování zajištěno uvnitř plocha na vlastním pozemku investora.

Dopravní zařízení

Čerpací stanice v řešeném území není. Nejbližší čerpací stanice je v Hrochově Týnci.

Železniční doprava

Nebližší železniční doprava je v Ronově nad Doubravou, kde prochází jednokolejná, neelektrifikovaná železniční trať ČD regionálního významu II.řádu č.236 Čáslav - Třemošnice

Letecká doprava

V obci Podhořany u Ronova se nachází malé vnitrostátní letiště, jehož ochranné pásmo zasahuje do řešeného území.

C.6.2 Vodní hospodářství:

Vodovod

V řešeném území je vybudován veřejný vodovod. Z vodojemu v Žlebských Chvalovicích je přiveden vodovodní přivaděč, který ke ukončen ve vodojemu nad obcí Licoměřice o objemu 100 m3.

Vodovodní síť je větevná, kostru tvoří řad A, který prochází kolem hlavní silnice obcemi Lipovec a Litoměřice. Na tuto větev navazují vedlejší řady ( řady B, C, D a G v Lipovci) a řady E a F v Licoměřicích. Potrubí je provedeno z litiny , vedlejší řady jsou z PE. Síť je doplněna hydranty. Celková délka vodovodní sítě je kolem 5,80 km. Na vodovod je napojeno 75 domů.

Nové lokality pro výstavbu lze napojit na hlavní vodovodní řady.

Potřeba vody:

Počet obyvatel – 221

Průměrná denní spotřeba vody Qp: 12 m3/d, Max. denní potřeba je 18,5 m3/d.

Kanalizace

V obci je v současné době vybudována dešťová kanalizace, která slouží pro odvádění dešťových vod z komunikací.

Kanalizace vznikla prohloubením stávající odvodňovacích příkopů a položením betonových trub s následným zasypáním. Jedna kanalizační větev vede od stávajícího rybníka a odvádí mj. odtékající vodu z této nádrže. Kanalizace je zaústěna do potoka Kurvice.

Druhá větev začíná pod autobusovou zastávkou v obci Licoměřice a její trasa pokračuje oboustranně kolem hlavní silnice dále k obci Lipovec. V Lipovci jsou na hlavní větev napojeny vedlejší stoky vedoucí od požární nádrže a ze západní části obce. Tato větev vyúsťuje pod obcí do otevřeného příkopu, kde se voda odvádí do Starkočského potoka.

Druhá samostatná stoka začíná u obchodu a pokračuje kolem silnice na konec obce, kde je opět svedena do otevřeného příkopu se zaústěním do Starkočského potoka.

Splaškové vody jsou likvidovány v septicích (35 obyvatel trvalých a 15 rekreantů) a bezodtokových jímkách (134 obyvatel trvalých a 31 rekreantů). Kaly jsou vyváženy na zemědělské pozemky. V obci využívá 10 obyvatel suché WC.

Výhled

Dle Programu mikroregionu Železné hory a PRVK Pardubického kraje je navržena nová splašková kanalizace zakončená na ČOV Ronov nad Doubravou.

Do doby realizace kanalizace pro veřejnou potřebu bude likvidace odpadních vod u nových nebo přestavovaných objektů prováděna individuelně v akumulačních jímkách(žumpách).

C.6.3 Energetika, zásobování plynem, telekomunikační síť

Elektro

Obec Lipovec a část Licoměřice jsou zásobovány elektrickou energií ze stávajícího systému VN 35 kV. Kmenové vedení prochází západně a severně zástavby. Obce jsou připojeny pomocí tří stávajících příhradových trafostanic PTS, s transformátory 35/0,4/0,231 kV, 250 kVA.

K převodu z napětí 35 kV na napětí 380V slouží stožárové trafostanice:

TS Lipovec – obec, č. 1292, o výkonu 250kVA, stožárová, betonová dvousloupová s vrchním přívodem, v majetku ČEZ, je umístěna na jižním okraji obce.

TS Lipovec - Licoměřice, č. 0259, o výkonu 250 kVA, stožárová, betonová dvousloupová s vrchním přívodem, v majetku ČEZ, umístěna u ZD.

TS Licoměřice-obec, č. 1291, o výkonu 250 kVA, stožárová, betonová dvousloupová s vrchním přívodem, v majetku ČEZ, na východním okraji obce.

V současné době je v obytné zástavbě elektrická energie využívána převážně pro běžné domácí spotřebiče, stupeň elektrizace domácností je převážně B, s nárůstem stupně elektrizace C (využití  el.  energie  pro vytápění)  se vzhledem k ekonomické náročnosti a plynofikaci obce neuvažuje.

Sekunderní vedení:

Sekunderní elektrorozvody v obci jsou provedeny převážně nadzemním kabelovým vedením na betonových stožárech. Část sekundárních rozvodů je řešena zemními kabely včetně přípojek.

Pro  pokrytí běžných nároků na  odběr el. energie ve stávající zástavbě je možné uvažovat s využitím stávajících rozvodů, v případě velmi vysokých nároku je třeba provést  posílení trafostanice a posilující vývody zemním kabelem do místa spotřeby.

Veřejné osvětlení je řešeno svítidly se sodíkovými zdroji, osazenými na sadových stožárech.

Telekomunikace

V obci Lipovec je provedena plošná kabelizace telefonní sítě. Telefonní účastníci jsou připojeni na digitální telefonní ústřednu Ronov nad Doubravou, která umožňuje i případné rozšiřování.

Dálkové optické kabely řešeným územím neprocházejí.

Plynofikace

Obec Lipovec a část Litoměřice jsou plně plynofikovány. Obec je připojena prodloužením STL sítě ze směru od Ronova nad Doubravou. Páteřní řad je DN 63, doplňovaný DN 50. Provozní tlak je 0,3 MPa.

Na plyn je napojeno 36 domů.

Produktovody

V zájmu vojenské správy bude realizována stavba „Produktovod Heřmanův Městec“, která se dotýká severního okraje řešeného území. Tento produktovod bude řešen jako podzemní ocelové potrubí DN 200. V souběhu s potrubím bude položen signální a indikační kabel pro havarijní signalizaci. Předmětný produktovod bude veden v trase Podhořany u Ronova – Stojice – Kostelec u Heřmanova Městce.

C.6.4 Nakládání s odpady

Odvoz a zneškodňování tuhých odpadů zajišťuje v obci v oblasti komunálního odpadu společnost FS SOP Přelouč. Separované složky odpadu – sklo, papír a plast – odváží a likviduje stejná společnost, nebezpečné odpady a velkoobjemový odpad jsou odváženy 2 x ročně. V území nejsou evidovány žádné skládky. Na severním okraji zemědělského areálu je prostor pro ukládání sutě a železa.

C.7. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje kraje

Z hlediska priorit rozvoje a navržených trendů směřování území není ÚPD v žádném zásadním rozporu ani se schváleným ÚP VÚC Pardubického kraje.

Na základě analýzy návrhové části ÚP, podrobných charakteristik jednotlivých rozvojových ploch a analogií s obdobnými záměry na jiných lokalitách byly ze sledovaného hlediska posouzeny předpokládané vlivy koncepce.

Nevýznamné až málo významné budou negativní vlivy na hlukovou situaci, ovzduší, půdu, povrchové a podzemní vody (ty by po realizaci kanalizace v celé obci měly být ovlivněny významně, ovšem pozitivně). Nevýznamné bude ovlivnění horninového prostředí, biotopů, flóry a fauny. Málo významný bude i vliv většiny koncepce na krajinný ráz. Prvky ÚSES stávající i navržené k vymezení procházejí po okraji řešeného území a nejsou v kolizi s rozvojovými plochami.

Vzhledem k tomu, že žádný z plánovaných záměrů nebude zdrojem radioaktivního, rentgenového, ultrafialového nebo infračerveného záření, případně intenzivního světla, ani se v nich jako primární náplň činnosti nepředpokládá manipulace s toxickými látkami, lze předpokládané vlivy koncepce na veřejné zdraví označit za málo významné.

Významněji, a to pozitivně, budou posuzovanou koncepcí ovlivněny sociálně-ekonomické aspekty zájmového území - bytová výstavba.

Celkový vliv koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví lze označit za málo významný jak v aspektu negativním, tak pozitivním, přičemž negativní budou především nevýznamné až málo významné přímé vlivy v prostoru rozvojových ploch a jejich bezprostředního okolí a pozitivní budou převážně významnější nepřímé vlivy na kvalitu života a sociálně-ekonomické dopady v širším území.

C.8. Limity využití území

V řešeném území existují tyto limity využití území, které je nutno respektovat:

a) ochranná pásma dopravních tras

- silnice III. třídy – 15 m

- vnitrostátního letiště Podhořany u Ronova

b) elektro

-vedení VN 35kV -7m od krajního vodiče u nového vedení,10 m u stávajícího vedení

-vedení VN 110 kV-  15 m.

-stožárová TS -totéž jako u vedení

c) plyn

- ochranné pásmo STL stanovené do 1.1.1995 v nezastavěném území – 10 m

- ochranné pásmo NTL a STL stanovené po 1.1.1995 v zastavěném území – 1 m

d) produktovod – návrh

- 150 m u souvisle zastavěných měst, sídlišť, železničních tratí

- 100 m u souvislého zastavění vesnic

- 80 m u osaměle stojících budov

e) vodní toky

- 6 m od kraje břehu

f) ochranné pásmo lesa 50 m

g) poddolovaná území, dobývací prostor netěžený, ložisko zrušená plocha, plocha s nejvyšší radioekologickou zátěží

h) CHKO Železné hory – objemové a architektonické limity

ch) tvrziště Lipovec

Ostatní omezující vlivy:

- z hlediska využitelnosti území je limitem i kvalita zemědělské půdy – půdy třídy ochrany půdy I. a II. lze ze ZPF vyjmout jen výjimečně

- závlahy, resp.meliorace

D. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Součástí projednání konceptu ÚP nebylo posouzení vlivů územně plánovací dokumentace (koncepce) na životní prostředí podle § 10i a přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Územní plán obce Lipovec je určen k soustavnému zhodnocování území, ke zvyšování jeho celkového užitku při zachování jeho nenahraditelných hodnot. Veřejný zájem je soustředěn na racionální využívání zastavěného území a na ochranu nezastavěného území s cílem snižování nevratného procesu jeho přeměny.

Udržitelný rozvoj obce Lipovec je daný vyváženým vztahem územních podmínek pro zdravé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost.

V územním plánu jsou vytvořeny podmínky pro realizaci krajinné zeleně, podpora trvalého využívání zastavěného území zamezuje chátrání a degradaci stávajícího zastavění zvláště pak je omezen zábor zemědělského půdního fondu na rozsah odpovídající potřebám obce. Nově navržená obytná zástavba je situována mimo dosah emisí hluku.

Územní plán vytváří předpoklady pro rozvoj ekonomického potenciálu v obci jak v zastavitelných plochách, tak na plochách stávajících. Drobné výrobní aktivity řemeslné povahy jsou soustředěny za určitých podmínek do obytného území.

V rámci sociální soudržnosti jsou vytvořeny podmínky pro trvající progresivní vývoj počtu obyvatel obce, vedle nových ploch pro bydlení jsou dány požadavky na optimální využívání stávajícího bytového fondu. Stávající občanské vybavení je považováno za přiměřené velikosti obce, přesto jsou vytvořeny podmínky pro vznik nových aktivit v komerční i nekomerční sféře. V rámci technické a dopravní infrastruktury je kladen důraz na výstavbu vodovodu a kanalizace.

E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

E.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

Z celkové výměry katastru Lipovec 538 ha tvoří orná půda 307 ha, lesní plochy v území jsou zastoupeny v rozloze 151 Vyskytují se zde převážně hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých substrátech, většinou s dobrými vláhovými poměry.

Půdy se posuzují podle kódu BPEJ. Je to účelové seskupení forem příbuzných ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány morfogenetickým půdním typem, subttypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí a hloubkou půdního profilu. V řešeném území se v návaznosti na geomorfologii vyskytují různé typy a druhy půd.

Z hlediska tříd ochrany půdního fondu se v území kolem zastavěné části obce nacházejí půdy ve III.- V. třídě ochrany půdy.

Jako podklad pro zpracování přílohy ZPF sloužila situace 1:2880, zákon č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF, vyhl.č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Dále byly na Pozemkovém úřadě vypsány a zahrnuty bonitované půdně ekologické jednotky a na Zemědělské vodohospodářské správě zmeliorované plochy a zařízení.

| Kód obce |  | 547 875 |
| --- | --- | --- |
| Druhy pozemků | Celková výměra pozemku (ha) | 538 [2] |
|  | Orná půda (ha) | 307 [2] |
|  | Chmelnice (ha) | - [2] |
|  | Vinice (ha) | - [2] |
|  | Zahrady (ha) | 16 [2] |
|  | Ovocné sady (ha) | 13 [2] |
|  | Trvalé trávní porosty (ha) | 20 [2] |
|  | Zemědělská půda (ha) | 355 [2] |
|  | Lesní půda (ha) | 151 [2] |
|  | Vodní plochy (ha) | 5 [2] |
|  | Zastavěné plochy (ha) | 8 [2] |
|  | Ostatní plochy (ha) | 20 [2] |

Dle Metodického pokynu odboru lesa a půdy MŽP ČR ze dne 12.6.1996 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu jsou vyhodnoceny navržené zábory z hlediska tříd ochrany ZP.

Rozvoj výstavby v obci je soustředěn do oblasti bydlení a drobné  výroby. Celkem je navrženo 8 rozvojových lokalit a 2 přestavbové plochy.

Všechny pozemky pro výstavbu RD a výrobu navazují na zastavěnou část obce. Ze stávající urbanistické studie byly převzaty plochy Z6, Z8.

Do I. či II.třídy ochrany půdy nezasahují žádné lokality.

Celková výměra rozvojových ploch v I.etapě výstavby činí 10,29 ha, z toho je 10,10 ha zemědělské půdy. Ze záboru zemědělské půdy je 8,86 ha mimo zastavěné území.

Z hlediska vlastnického se jedná  převážně o pozemky soukromé.

V řešeném území byly v minulosti provedeny meliorace. Lokality Z4-Z7 zasahují do provedených meliorací.

V území nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy. Pro zajištění ekologické stability krajiny byl zpracován  generel lokálního systému ekologické stability, který je součástí  ÚP.

Navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF využívá v maximální míře pozemky uvnitř zastavěného území a pozemky, které na toto území navazují. Navrhovaným řešením nejsou výrazně zasaženy celistvé bloky orné půdy.

E.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa

V řešeném území katastru obce jsou lesní plochy zastoupeny výrazně a nacházejí se na severovýchodním okraji řešeného území. Rozloha lesní půdy je 151 ha , což je 28% z celkové výměry řešeného území. Lesy jsou v majetku Lesů ČR.

Pro hospodaření v lese platí lesní hospodářský plán LHC Ronov n. D. V území jsou zastoupeny probírkové porosty ve stáří 60-70 let, menší část jsou rozpracované mýtní porosty, mlazin, a tyčkovin je cca 10 % z celé plochy lesů. Porosty staré 80-100 let jsou převážně smrkové, pouze na exponovaných stanovištích převládá BK, HB, BŘ.

Porosty středního věku jsou smíšené (50-70 let), převažuje opět SM s vtroušeným MD a BO, z listnatých dřevin pak DB, BK, HB a BŘ a v údolních nivách potoků pak i JS, OL a LP. Jehličnaté dřeviny jsou v zastoupení 80-90 % a z listnatých dřevin 10-20 %.

Zdravotní stav porostů je vcelku dobrý, pouze dosti velký výskyt podúrovňových souší z důvodů zanedbaných probírkových zásahů v minulém deceniu.

V návrhu územního plánu nedojde k dotčení lesních pozemků ani k dotčení ochranného pásma lesa. V návrhu územního plánu nejsou navrženy pozemky k zalesnění ani nejsou požadovány  změny kategorizace lesů. Na lesních pozemcích není uvažováno s výstavbou rekreačních objektů.