Ú  Z  E  M  N  Í      P  L  Á  N

OREL

N Á V R H

z.č. 1 / 066 / 05

TEXTOVÁ ČÁST

ÚP OREL -  návrh

SEZNAM PŘÍLOH

A	-	Návrh územního plánu

A1	-	TEXTOVÁ ČÁST

A2	- 	GRAFICKÁ ČÁST

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000

A2.3	hlavní výkres – inženýrské sítě	1 :  5 000

A2.4	výkres veřejně prospěšných staveb	1 :  5 000

B	-	Odůvodnění územního plánu

B1	-	TEXTOVÁ ČÁST

B2	- 	GRAFICKÁ ČÁST

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000

A1	-	TEXTOVÁ ČÁST

A	-	Návrh územního plánu

1	vymezení zastavěného území	6

2	koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,	6

3	urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	9

4	koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování	14

4.1	Doprava	14

4.1.1	Širší vztahy v řešeném území	14

4.1.2	Železniční doprava	14

4.1.3	Silniční doprava	14

4.1.4	Pěší a cyklisté	16

4.1.5	Hromadná doprava - BUS	17

4.1.6	Doprava v klidu	17

4.1.7	Dopravní zařízení	17

4.1.8	Ochranná pásma	18

4.2	Vodní hospodářství	18

4.2.1	Vodní toky a plochy	18

4.2.2	Vodovod	19

4.2.3	Kanalizace	21

4.3	Elektrorozvody	22

4.3.1	Úvodní údaje	22

4.3.2	Stávající stav - zásobování el. energií	22

4.3.3	Nový stav - energetická rozvaha	23

4.3.4	Veřejné venkovní osvětlení	25

4.4	Spoje	25

4.5	Plynovody	26

4.6	Zásobování teplem	27

4.6.1	Všeobecné údaje	27

4.6.2	Vytápění a teplá voda	28

4.7	Likvidace odpadů	28

5	koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně,	29

5.1	Životní prostředí	29

5.2	Zájmová území ochrany přírody	30

5.3	Územní systém ekologické stability – ÚSES	31

5.4	Záplavové území	32

5.5	Těžba	32

6	stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu,	33

7	vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,	43

7.1	Veřejně prospěšné stavby a opatření	43

7.2	Návrh řešení požadavků civilní ochrany	44

7.2.1	Úvod	44

7.2.2	Kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím	44

7.2.3	Individuální ochrana obyvatelstva	44

7.2.4	Evakuace	45

7.2.5	Usnadnění záchranných prací	45

8	vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti,	46

9	údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,	46

B	-	Odůvodnění územního plánu

1	vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	47

2	údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu	48

3	komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území	48

4	informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k  vyhodnocení vlivů na životní prostředí	49

5	vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa	49

5.1  Zemědělský půdní fond	49

5.1.1 Úvod	49

5.1.2 Struktura dotčeného půdního fondu	50

5.1.3  Dosavadní využití pozemků	61

5.1.4  Vynětí ze ZPF	61

5.1.5  Odvody za odnětí zemědělské půdy	61

5.1.6  Shrnutí	61

5.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa	62

Úvodní údaje

Název obce	:	Orel

Okres	:	Chrudim

Kraj	: 	Pardubický

Objednatel akce	: 	Obec Orel

Zpracovatel akce	: 	Ing. arch. Pavel Tománek  A - PROJEKT,

Jiráskova 1275, Pardubice

Datum ukončení	: 	koncept  ÚPO – červenec 2006

návrh ÚP – květen 2007

# vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce bylo vymezeno v grafické části územního plánu v souladu        s §58  Stavebního zákona (zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Vychází z hranice intravilánu vymezené k 1. 9. 1966, která byla aktualizována dle současného stavu v území v době zpracování návrhu ÚP (4/2007).

Řešené území je vymezeno katastrálním územím Orel o rozloze 644 ha. Hranice řešeného území je vyznačena v grafické části jak ve výkrese širších vztahů v měřítku 1 : 25 000, tak ve výkresech v měřítku  1 : 5 000.

# koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území - k.ú. Orel.

Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci – rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v okrajových částech, zejména na severozápadním a jižním okraji v návaznosti na stávající zástavbu.

Jsou respektovány přírodní hodnoty v území, zejména v oblasti Tři Bubny.

V návrhu územního plánu je uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro smíšenou bytovou zástavbu a pro rozvoj lehké výroby. V návaznosti na ÚP Slatiňany je na západním okraji k.ú. vymezena menší plocha pro drobnou výrobu a podnikatelskou činnost a v jihozápadní části lokalita pro retenční nádrž. Do ÚP je rovněž zapracován návrh dopravních tras.

Předností obce je i vzrůstající zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí poblíž větších sídel.

První písemné zprávy o obci Orel jsou z roku 1360, kdy byl jejím majitelem rytíř Mikuláš z Orle. Zvláštní pozornost z hlediska historického zasluhuje místní část Tři Bubny, jejíž dominantou je gotický kostel z pol.14.století.

V řešeném území se nacházejí nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu kulturních památek ČR, a to:

Orel

● ev.č. 931 – areál usedlosti čp.41  ( střed obce - parcela č.29 )

Tři Bubny

● ev.č. 932 – soubor valů

● ev.č. 930 – areál kostela sv.Jiří  ( parcely č.64, 319 )

Tři Bubny – kostel sv.Jiří

Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy – platí tedy povinnost investora - dle §22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb.  o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - oznámit záměr stavební činnosti  Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum. Archeologický ústav a oprávněná organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany  a záchrany archeologických památek.

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností ochranných pásem, v řešeném území zejména:

- PHO podzemních vodních zdrojů  Kočí  ( severní okraj řešeného území ).

- podzemní vrty v jižní části k.ú. hydrovrt č.1 – východně od Kunčí

hydrovrt č.2 –  severně od Bítovan

- ochranná pásma vodních toků a ploch -  6m dle zák. 254/2001 Sb. o vodách.

- ochranné pásmo lesa v šíři 50 m

Z pásem hygienické ochrany a ochranných pásem inženýrských sítí se v řešeném území vyskytuje:

- ochranné pásmo komunikací  II. a  III. třídy -15 m od osy vozovky

- ochranné pásmo železniční trati - 60 m od osy krajních kolejí

- ochranná pásma elektro:

- vrchní primerní vedení 35 kV - 10 m od krajního vodiče u stávajícího vedení, tj. 11,5 m od osy vedení na obě strany , příp. 7 m ( 8,5 m)                 u navrženého vedení ( dle zák. č. 458 z r. 2000 ).

- trafostanice VN/NN v objektu – pro stávající zařízení 30 m od oplocení nebo zdi, příp. 20m pro nová zařízení

- trafostanice VN/NN stožárová – pro stávající zařízení 10 m, příp. 7 m pro nová zařízení

- ochranné pásmo plynovodů je stanoveno dle §68 zákona 458/2000 Sb. a činí :

- do průměru 200 mm vč. …………… 4 m od obrysu na obě strany,

- při průměru 200 – 500 mm vč………8 m od obrysu na obě strany

-    u STL plynovodů a přípojek v zastavěném území obce   1 m.

bezpečnostní pásma VTL plynovodů

- DN 100 mm…………15 m od obrysu na obě strany

- DN 500 mm…………40 m         -   “   -

- ochranné pásmo telekomunikačních vedení je stanoveno dle zákona 151/2000Sb. na 1,5 m od obrysu na obě strany

- radioreléová trasa přístupové sítě Českých radiokomunikací

Výše uvedená pásma jsou zakreslena ve výkresové části v koordinačním výkrese.

# urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistický návrh obce Orel vychází z předpokladu vytvořit v obci dostatečnou prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zástavby, vymezit plochy pro výrobu, podnikání a řemeslné provozy,  pro technickou vybavenost, příp. ochrannou a izolační zeleň.

V neposlední míře územní plán stanoví funkční využití ploch v řešeném území .

Orel

Lokality pro rozvoj bytové výstavby jsou soustředěny především do volných ploch navazujících na zastavěné území,  a to :

- jihovýchodní okraj obce s  přímým napojením na stávající zástavbu RD  ( lokalita

č. Z1 a Z2 – v současnosti již ve výstavbě ).

- plocha č. Z3 na severním okraji obce v návaznosti na stávající zástavbu a podél

komunikace III.tř. směr Vlčnov

- plocha č. Z4 východně od obce pro 1 RD

Celkově je tedy ( při průměrné výměře cca 1000 m2 / RD ) v nových lokalitách navrženo cca 88 stavebních parcel pro individuální rodinné domy.

Navrhovaná výstavba - především bytová - je umístěna do okrajových částí obce            ( lok.č.Z1-4 ).  Přesto je možno při splnění regulativů uvedených v textové části                  a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo návrhové plochy (např. ve větších zahradách) v rámci příslušných funkčních ploch.

Pro rozvoj výroby, řemesel a podnikání v obci jsou vymezeny dvě nové lokality, a to na jižním okraji obce u železniční trati v návaznosti na areál f.Alukov  – lokalita č. Z6,             a plochy západně od nově navrhované komunikace I/37 - č.Z8, které jsou navrženy ke svému účelu v souladu s navrhovaným využitím okolních pozemků v k.ú. Slatiňany.

Řada podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících nad míru přípustnou ( viz kap.B4 ) bytovou  zástavbu bude i nadále situována uvnitř obce. Jelikož spektrum výrobních a podnikatelských činností může být značně široké, jejich vliv na okolní zástavbu bude možno posuzovat  samostatně až v době přípravy realizace.

V ÚP jsou vymezeny plochy ochranné a izolační zeleně, a to:

- na jižním okraji obce mezi bytovou zástavbou ( stávající i navrhovanou )

a železniční tratí ( součást lokality Z1, Z2 ).

- mezi navrhovanou plochou výroby a podnikání Z6 a stávající zástavbou.

- mezi lokalitou pro bydlení Z3 a komunikací III/3589.

Mezi stávající obytnou zástavbou a lokalitou lehké výroby Z6 je navržena plocha soukromé a vyhrazené zeleně – č.Z5.

Pozn.: Rozsah plochy Z5 je navržen s ohledem na výhledový záměr realizovat v budoucnosti výrobní plochy v celém prostoru mezi železniční tratí, novou komunikací I/37 a lokalitou Z6.

Jižně od železniční trati je vymezena drobná plocha pro občanskou vybavenost č.Z7 - pro zřízení zastávky ČD.

Podél společné katastrální hranice s k.ú. Slatiňany jsou vymezeny plochy pro realizaci nové komunikace I/37 – č.Z9, severně od obce je vymezena lokalita č.Z11 pro příp. stavbu přeložky silnice II/358.

V lokalitě Tři Bubny je vymezena plocha pro rozšíření hřbitova – č. Z12 .

V řešeném území jsou tedy nově vymezeny plochy pro rozvoj bydlení, občanskou vybavenost, výrobu, podnikání a řemesla, ochrannou, izolační a vyhrazenou zeleň a dopravní infrastrukturu.

Komunikační kostra ve vlastní obci je v podstatě dána a zůstane zachována  i do budoucna. Při realizaci budou zejména u lokality č.Z3 pro bytovou zástavbu doplněny místní obslužné komunikace (navržené nejlépe jako zklidněné zóny), které budou navazovat na stávající komunikace (podrobněji viz část 8.1 - Doprava).

Intenzity dopravy na jednotlivých komunikacích se pravděpodobně změní až po realizaci celé stavby silnice  I/37, příp. i přeložky části  II/358.

Architektura navrhovaných objektů by měla být adekvátní charakteru původní zástavby. Architektonický výraz původních budov je převážně venkovského typu bez výrazných solitérů - to znamená převážně přízemní objekty se sedlovou střechou.

Při doplňování zeleně v obci by měly být používány  tradiční druhy stromů jako např. lípy, javory, břízy apod.

Vlastní urbanistická a architektonická koncepce je též patrná z výkresové části.

Přehled a charakteristika navržených ploch zastavitelného území

Z1 – zastavitelná plocha „U dráhy  I.“

rozloha : 2,9302 ha

využití plochy : bydlení venkovského typu

lokalizace plochy : JV okraj obce, prostor mezi stávající zástavbou, železniční tratí a komunikací III.tř. na Kunčí.

specifické podmínky :

- na lokalitu zpracována zastavovací studie, inž.sítě vč. komunikace                v realizaci

- jižní okraj lokality u žel. trati – využitelný pro novou komunikaci a zelené plochy

-    severní okraj lokality -  OP VN 35 kV

Z2 – zastavitelná plocha „U dráhy II.“

rozloha : 1,4047 ha

využití plochy : bydlení venkovského typu

lokalizace plochy : V okraj obce, prostor při místní komunikaci navazující na lokalitu Z1

specifické podmínky :

- nutno respektovat odstup od železniční trati

- dopravní napojení z místní komunikace

-     severní okraj lokality -  OP VN 35 kV

Pozn.: V ochranném pásmu železnice omezena stavební činnost a je podmíněna souhlasem příslušného správního orgánu – Drážního úřadu Praha a příslušného organizačního útvaru ČD – týká se lok. Z1 a Z2.

Z3 – zastavitelná plocha „K Vlčnovu“

rozloha : 6,6470 ha

využití plochy : bydlení venkovského typu

lokalizace plochy : S okraj obce – západně od silnice na Vlčnov, v návaznosti na stávající zástavbu a hřiště. Součástí lokality je pás ochranné zeleně podél komunikace III/3589 a návrhová plocha na obslužnou komunikaci s připojením na silnici II/358.

specifické podmínky :

- nutno respektovat OP komunikace III.tř. č. 3589

- zásobování el. energií z nové TS

- navrhnout novou obslužnou komunikaci s napojením na III/3589, příp. na II/358

Z4 – zastavitelná plocha „K Zaječicům“

rozloha : 0,1769 ha

využití plochy : bydlení venkovského typu

lokalizace plochy : východně od obce, v návaznosti na stávající zástavbu – lokalita navržená pro výstavbu 1 RD.

specifické podmínky :

- napojení na místní komunikaci, inž. sítě v místě             ýchodním okraji y o celkové šířce cca 50 m.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Z5 – zastavitelná plocha „Zahrady“

rozloha : 4,0826 ha

využití plochy : plochy soukromé vyhrazené zeleně

lokalizace plochy : jižně od okraje stávající zástavby, ve východní části navazuje na lokalitu č.Z6. Součástí této lokality je plocha pro obslužnou komunikaci s připojením na silnici II/358.

specifické podmínky :

- nutno respektovat OP VN 35 kV

- dopravní napojení z nové místní komunikace

Z6 – zastavitelná plocha „Za Alukovem“

rozloha : 4,2428 ha

využití plochy : plocha pro podnikatelské aktivity, tzv. “lehkou výrobu“

lokalizace plochy : Jižní část obce v návaznosti na areál f. Alukov a zadní stranu stávající zástavby až po železniční trať. Součástí návrhové plochy je pás ochranné zeleně podél stávajících zahrad.

specifické podmínky :

- činnost nesmí rušit obytnou zástavbu

- činnost musí respektovat limity ochrany ŽP                ýchodním okraji y o celkové šířce cca 50 m.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

- nutno respektovat stávající inženýrské sítě, příp. navrhnout jejich přeložení

- výhledově nutno řešit dopravní obsluhu s požadavkem napojení celé jižní oblasti na západní okraj obce přímo na komunikaci II/358.

Z7 – zastavitelná plocha „Za tratí“

rozloha : 0,0500 ha

využití plochy : pro situování zastávky ČD

lokalizace plochy : jižně od železniční trati č.238 v místě křížení s komunikací III/3583 Orel - Kunčí

specifické podmínky :

- plocha v OP železniční trati

- respektovat stávající inženýrské sítě

Z8 – zastavitelná plocha „Ke Slatiňanům“

rozloha : 1,8169 ha

využití plochy : plochy drobné výroby, řemesel, skladů a podnikatelské činnosti a plochy pro silniční dopravu

lokalizace plochy : Z okraj řešeného území, západně od trasy navrhované komunikace I/37 – součást „podnikatelské zóny“ Slatiňan

specifické podmínky :

- dopravní napojení v souladu s  řešením celé lokality – ze Slatiňan

- respektovat OP komunikace I/37

Z9 – zastavitelná plocha „Komunikace I/37“

rozloha : 2,4440 ha

využití plochy : Přeložka komunikace I/37 jako součást obchvatu Chrudimi a Slatiňan – dle zpracované PD.

lokalizace ploch : západní hranice k.ú.

Z10 – zastavitelná plocha „Poldr“

- část I. - vodní plocha

- část II. - retenční prostor ( TTP )

celková rozloha v k.ú. Orel: 14,0059 ha

využití plochy: lokalita, vymezená v ÚP města Slatiňany pro stavbu vodní nádrže s poldrem - jako součást protipovodňové ochrany města.

lokalizace plochy : jihozápadně od obce, navrhovaný záměr zasahuje do k.ú. Slatiňany, Orel, Kunčí

specifické podmínky: - viz samostatná PD

Z11 – návrhová plocha „Přeložka II/358“

rozloha : 3,5797 ha

využití plochy : Přeložka části komunikace II/358 ( kategorie S 9,5/80 ) s propojením na trasu I/37 na k.ú. Slatiňany.

lokalizace plochy : severně od zastavěné části obce

specifické podmínky: - po realizaci komunikace I/37

Z12 – zastavitelná plocha „Tři Bubny - hřbitov“

rozloha : 0,1570 ha

využití plochy : pro rozšíření hřbitova vč. odstavné a manipulační plochy

lokalizace plochy : SZ od kostela sv.Jiří v části Tři Bubny

specifické podmínky :

- příp. napojení na inž. sítě z místních rozvodů

- respektovat OP VN 35 kV a TS

- respektovat podmínky, plynoucí ze sousedství nemovité kulturní památky

Celkově je tedy navrženo v Orli cca 41 ha návrhových ploch, z toho cca 11 ha pro obytnou zástavbu v návrhovém období - tj. cca 90 parcel pro izolované RD.

Současně je nutno připomenout další možnosti stavebních aktivit v obci, které spočívají ve modernizacích , přístavbách  a přestavbách stávajících objektů, nebo přímo ve výstavbě nových RD v rámci zastavěného území v obci ( při splnění příslušných ustanovení stavebního zákona a podmínek využití jednotlivých funkčních ploch ).

# koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

## Doprava

### Širší vztahy v řešeném území

V řešeném území je zastoupena doprava  železniční, silniční, cyklistická a pěší.

- železniční doprava - trať ČD  č.238 Pardubice - Havlíčkův Brod

-    silniční doprava – komunikace II/358,  III/3583,  III/3589, místní komunikace

- v obci se nenachází žádný podnik s významnou dopravní obsluhou

### Železniční doprava

- železniční doprava - trať ČD celostátního významu II.řádu č.238 Pardubice - Havlíčkův Brod, procházející řešeným územím ve směru V - Z, a to podél jižní hranice zastavěného území obce.

- nejbližší zastávka se nachází ve Slatiňanech, cca 2 km od obce

- trať jednokolejná, neelektrifikovaná

### Silniční doprava

Od 1.1.2001 nabyl účinnosti nový zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který spolu se zákonem č.30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů nahrazuje již neplatnou vyhlášku č. 99/1989 Sb.

Dálnice - řešeným územím neprochází stávající ani navrhované trasy.

Širší vztahy:

Západním okrajem řešeného ( katastrálního ) území prochází navrhovaná trasa přeložky komunikace I.tř.č.37 Hradec Králové - Chrudim - Slatiňany - Havlíčkův Brod.

Tato komunikace je v současné době zpracována pod názvem: „ I/37 Chrudim – Slatiňany, úsek I/17 – Slatiňany “ a to ve formě dokumentace pro územní řízení. Trasa prochází v nezastavěným územím mezi městem Slatiňany a obcí Orel, ( přibližně podél hranice k.ú.), kde je navrženo mimoúrovňové křížení s komunikací II / 358.

Severně od obce je navržena trasa přeložky komunikace II.tř.358 ( lokalita Z11 ).

( navrhovanou přeložkou se řeší dopravní zatížení obce z komunikace II/358, která je vedena zastavěným územím s přihlédnutí k předpokládanému nárůstu dopravy po výstavbě nové komunikace I/37 ).

Výhledově se předpokládá rekonstrukce průtahu silnice III / 3589.

Severně od řešeného území probíhá trasa silnice I.tř. č.17  Chrudim–Hr.Týnec-Zámrsk

Stávající silnice:

II / 358  Slatiňany - Chrast - Skuteč - Litomyšl - Česká Třebová

Silnice prochází zastavěnou částí  obce ve směru západ - východ a tvoří spojnici mezi silnicemi I.tř.č.17 a I / 14.

kategorizace: V návrhu kategorizace silnic I. a II. tř. v ČR z roku 1985 je silnice II/358 uvedená v kategorii S 9,5 / 70.

III / 3583  Kočí - Tři Bubny - Orel  - Kunčí - silnice I / 37

Silnice tvoří spojnici ve směru sever - jih mezi I / 17 a I / 37, a má pouze místní charakter.

III / 3589  Chrudim  - Vlčnov - Orel

Silnice III.třídy, spojující město Chrudim s řešeným územím, patří však                           k  nejzatíženějším komunikacím v řešeném území.

III / 3587  Chrudim – Řestoky

Silnice prochází přes Tři Bubny, kde se kříží s III / 3583 ( Orel, Kočí )

kategorizace: u silnic III. tř. je možno uvažovat s kategorií S 7,5 / 50, nebo S 7,5 / 60.

Intenzity dopravy:

podle výsledků celonárodního sčítání dopravy na silniční síti, které provádí periodicky po 5 – ti letech ŘSD ČR Praha, je intenzita dopravy na nejbližším sčítacím stanovišti č.5-3960 v profilu komunikace II/358 na průtahu obcí Zaječice následující:

r.1990		cca 3 120 vozidel / 24 hod. v obou směrech

r.1995		cca 4 720 ( nárust 15 % )

r.2000		celková intenzita 4860 vozidel / 24 hod.,

z toho těžká	-    679 voz./24 hod.

osobní	- 4 124 voz./24 hod.

moto	-      57 voz./24 hod.

Následující hodnoty byly provedeny v rámci průzkumů při zpracování projektové studie na přestavbu hlavní křižovatky v Orli  ( Ing.Kmoníček  Hr.Králové ):

- převažující intenzity jsou na přímých směrech rozštěpu silnic:

- II / 358 Chrast – II / 358 Slatiňany					2 320 voz./24 h.

- II / 358 Chrast – III / 3589 Chrudim					3 210 voz./24 h.

- součet výše uvedených 2 směrů rozštěpu na II / 358 		5 530 voz./24 h.

( směr Chrast )

- silnice III / 3583 na Kočí		345 voz./24 h.

- silnice III / 3583 na Kunčí		560 voz./24 h.

Na tyto hlavní silnice v Orli navazují účelové komunikace, které mají místní charakter a zajišťují dopravní obslužnost v rámci řešeného území.

Slouží pro obsluhu v obci, jsou v její správě a jsou většinou průjezdné s napojením na hlavní komunikace. Komunikace mají povrch živičný ( penetrace ), místy s narušeným povrchem.

Některé místní stávající komunikace, a zejména nově budované se doporučuje budovat jako zklidněné - "obytné zóny" s napojením na hlavní silnice přes sníženou obrubu. Šířky budou navrženy podle stávajících šířek uličních profilů, min. 4,5 m.

Dopravní napojení většího množství staveb je obecně nutno řešit prostřednictvím soustavy místních obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením na státní silnici. Parametry sjezdu a MK je nutno navrhovat v souladu s ustanovením ČSN 73 61 10 – projektování MK. Do rozhledových polí křižovatek dle ČSN 73 61 02 nesmí být  navrhovány žádné stavby ani vegetace vyšší jak 0,9m nad niveletou přilehlé vozovky. To se týká i umísťování odstavných ploch pro automobily či přístřešků pro popelnice.

### Pěší a cyklisté

Chodníky pro pěší jsou vybudovány podél hlavních komunikací v obci, podél komunikace II.tř. chodník oboustranný. Samostatné cyklistické stezky nejsou zřízeny. Lze předpokládat, že cyklisté na silnicích II., III.tř.a na místních komunikacích budou využívat jízdních pruhů s ostatními vozidly.

V řešeném území je třeba zohlednit požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb. tak, aby byla zabezpečena optimální tvorba bezbariérového životního prostředí.

Pro bezpečný provoz pěších a cyklistů mezi obcemi Orel a Slatiňany navrhujeme zřídit  samostatnou stezku pro pěší a cyklisty. Ta by byla vybudována podél jižního okraje železniční trati a spojovala by obec ( v místě křížení trati s komunikací ve směru na Kunčí ) s východním okrajem Slatiňan ( v prostoru nádraží ).

### Dopravní závady

- dopravní závady v řešeném území představují hlavní křižovatky jak v Orli, tak v místní části Tři Bubny.

Tři Bubny

Bodová dopravní závada ve Třech Bubnech ( křižovatka III / 3583 a III / 3587 ) je způsobená zastavěním  rozhledových trojúhelníků křižovatky ( hřbitovní zeď, obytný dům ).  Vzhledem k nízké intenzitě provozu v této lokalitě spočívá řešení ve zlepšení dopravního značení a případně instalaci technických zařízení ( zrcadla, ….).

Orel

Dopravní závadu v centru obce  představuje stávající 5 – ti ramenná křižovatka komunikací II / 358 ( Slatiňany – Chrast ), III / 3589 ( Orel – Chrudim ) a III / 3583          ( Kočí  - Orel – Kunčí ). Nejzávažnějším problémem v tomto dopravním uzlu je meziúsek mezi dvěma 4ramennými křižovatkami, dlouhý cca 30 m, vedený v těsném sousedství pozemku ZŠ.

Řešení této dopravní závady je zpracováno v PD „Orel – křižovatka silnic II/358, III/3583 a III/3589 – studie stavby ).“ Zpracovatel: HIGHWAY DESIGN Hradec Králové – Ing.Kmoníček. Základ navrhovaného řešení spočívá ve zrušení problémového úseku komunikace před školou, vybourání vozovky a ve využití takto vzniklé plochy pro rozšíření parku před ZŠ.

### Hromadná doprava - BUS

Hromadná doprava osob autobusy je v Orli vedena především po hlavní komunikaci II.tř.č.358.  Zastávky autobusů jsou v centru obce u křižovatky.

V obci jsou vedeny tyto linky ČSAD:

62 0070	Chrudim – V.Kostelec – Luže  – Nové Hrady

62 0030	Chrudim – Chrast – Luže

62 0350	Hlinsko – Chrast – Chrudim

62 0870	Hlinsko – Miřetice – Chrudim

68 0771	Polička – Proseč – Nové Hrady – Pardubice – Hradec Králové

62 0480	Krouna – Svratka – Pardubice – Hradec Králové

Umístění zastávek a docházková vzdálenost jsou poměrně vyhovující (až na okrajové části výrazně nepřekračují požadovaných 500 m).

### Doprava v klidu

Protože se jedná převážně o zástavbu rodinných domků, je odstavování vozidel zajištěno v garážích na soukromých pozemcích. Parkování je pro návštěvy možné převážně na soukromých pozemcích, případně na místních komunikacích za splnění podmínek zákona č. 361/2000 Sb. a  30/2001 Sb.

Na ostatních silnicích a místních komunikacích je možné parkovat na jízdních pruzích za splnění podmínek zákona č. 361/2000 Sb.. Ve výhledu je nutné při výstavbě občanské vybavenosti pamatovat na zajištění a vybudování potřebných ploch pro parkování.

Pro ( zejména nově budované ) podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost je nutné dle ČSN 73 61 10 zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky             i zákazníky, a to nejlépe na vlastních pozemcích.

### Dopravní zařízení

Čerpací stanice v obci není, nejbližší čerpací stanice je ve Slatiňanech.

Pokud budou vznikat nové opravny nebo servisy pro dopravní prostředky,je nutné aby potřebný počet parkovacích a odstavných stání byl součástí jejich stavby.

### Ochranná pásma

Ochranná pásma silnic dle silničního zákona č. 13/1997 Sb. jsou stanovena mimo zastavěné území a jsou:

-		I. třídy...... 50 m od osy vozovky, nebo přilehlého jízdního pásu

-         	II. třídy .....15 m		-	"	-

-        	III..třídy.....15 m		-	"	-

V zastavěném území se zřizují ochranná pásma podle směrnice pro technická opatření civilní ochrany.

Z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z pozemní dopravy a podle pokynů MVT ČSR/1979 je zdrojem hluku pozemní komunikace, kde průměrná intenzita dopravy je vyšší než 30 vozidel/hodinu, tj. 550 voz./den.

## Vodní hospodářství

### Vodní toky a plochy

Po stránce hydrologické patří řešené území k :

- povodí Labe 1-00-00  ( č.pořadí )

- dílčí povodí  1-03-03    Chrudimka

- drobné povodí  1-03-03-033

Dle hydrologické mapy náleží řešené území do rajónu M 17 = okraj křídové pánve na severovýchodní straně Železných hor .

Dle hydrogeologických poměrů náleží řešené území do hydrogeologického celku Pánevní zvodněný systém a rajónu M 431 Chrudimská křída .

Obec Orel nemá žádný vodní tok, který by obcí protékal, nemá ani žádnou vodní plochu nebo rybník. Jediným vodnějším tokem je meliorační odpad, který protéká poli v území mezi Orlem a Kunčí do Slatiňan k železničnímu přejezdu ( zde je také zaústěno odlehčení kanalizační sítě v obci ). Pod obcí Slatiňany se vlévá jako pravostranný přítok do Chrudimky.

Převážná část pozemků je meliorována, severní okraj řešeného území (lokalita Tři Bubny) spadá do oblasti PHO  zdrojů podzemních vod Kočí.

V řešeném území jsou evidovány 2 vrty pro hromadný odběr vody – podrobněji v kapitole Ochranná pásma.

U vodních toků je třeba provádět pravidelné čištění a údržbu. Podél vodních toků je nutné ponechat pruhy v šíři 6 m od břehové čáry po obou stranách toku dle zák. č.254/2001 Sb. o vodách. Je nutné zachovat břehové porosty po obou březích toku a případné zásahy do tohoto porostu je nutno projednat se správcem toku.

Popis  povodňového nebezpečí  v obci:

Inundační (zátopové) území se vzhledem k neexistenci vodních toků v řešeném území nevyskytuje.

Periodicky je obec postihována přívalem povrchových vod , a to z přilehlých pozemků podél silnic II/358 Chrast- Slatiňany a III/3589 Orel-Chrudim. Je to způsobeno zrušením původního členění pozemků v minulosti a nevhodným způsobem hospodaření ( výsadba kukuřice, řepy ), čímž se snížila akumulační schopnost pozemků.

Náprava tohoto stavu bude příp. součástí projektu pozemkových úprav s doporučením změny způsobu hospodaření na uvedených pozemcích.

### Vodovod

Stávající stav

Orel

V obci Orel je vybudován veřejný vodovod, který je napojen na vodovodní síť Slatiňan. Projektová dokumentace vodovodu byla zpracována v roce 1979.

Základním řadem je řad DN 300 mm, který spojuje vodojem ve Slatiňanech                   ( u Monaka ) o obsahu 5 000 m3 ( 314,50 / 319,50 m n.m.), přes Orel do vodojemu Tři Bubny obsahu 650 m3 ( 307,30 m n.m.). Zdrojem vody jsou Křižanovice a vrty Podlažice, vodovod je ve správě VaK Chrudim.

Mimo průběžný přivaděč DN 350 v délce 424 m je v obci rozvodná vodovodní síť PVC 110 mm v celkové délce 3.507 m.

Hydrodynamický tlak se v obci pohybuje na kótě kolem 310,00 m n.m., terén v obci je cca 275,0 m n.m., takže hydrodynamický tlak je 0,35 MPa ( 35 m vod.sloupce ). Tento tlak pro stávající i budoucí zástavbu vyhovuje.

Za severním okrajem zástavby odbočuje z DN 300 řad DN 110 západním směrem do Vlčnova a řad DN 200 do Zaječic.

Tři Bubny

Nemovitosti jsou napojeny na veřejný vodovod ve vlastnictví a provozu VAK Chrudim a.s., který je součástí skupinového vodovodu Chrudim. Informace o tomto skupinovém vodovodu jsou součástí popisu města Chrudim.

Přímo v lokalitě Tři Bubny je umístěn vodojem 650 m3 na kótě 302,5 m n.m. na trase přívodního řadu DN 350 (300) do Hrochova Týnce. Nemovitosti jsou zásobeny automatickou tlakovou stanicí umístěnou v armaturní komoře vodojemu.

Rozvodné vodovodní řady jsou rPE 50 v délce 100 m.

V roce 1991 VIS VaK Hradec Králové zpracoval studii zásobování vodou celého okresu Chrudim. Zde byla potřeba vody v tabulce bilancí uvedena takto:

OREL  800 obyv.

QP obyv.	=	176,4 m3 / d 	 =	2,0  l / s

Qd max.	=	264,6 m3 / d 	 =	3,1  l / s

QP zem.	=	  24,1 m3 / d 	 =	0,3  l / s

Qd max.zem.	=	  33,2 m3 / d 	 =	0,4  l / s

celkem Qd max. 	=	297,8 m3 / d 	 =	0,4  l / s

Q hod. max.		=	   6,2 l / s

TŘI BUBNY   10 obyv.

QP obyv.	=	    2,2 m3 / d 	 =	0,1  l / s

Qd max.	=	    3,3 m3 / d 	 =	0,1  l / s

Návrh

Vzhledem k stávající zástavbě a předpokládanému rozsahu výhledového rozšiřování obce bude stávající vodovodní síť vyhovovat. V případě potřeby může být v nezbytném rozsahu doplňována novými řady a přípojkami.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Vodovodní systém skupinového vodovodu Chrudim je zásoben z vodních zdrojů podzemních a povrchových samostatně kapacitně dostatečných pro potřebnou dodávku 15 l/os.den v celém rozsahu systému. Základem jsou podzemní zdroje Podlažice (100 l/s), Markovice (40 l/s) i Chrast (20 l/s).

V případě poruchy dopravního systému bude pitná voda dovážena do obce Orel z podzemního zdroje Podlažice (V8 – 30 l/s) ze vzdálenosti 9 km.

Ochranné pásmo vodovodu   – do průměru 500 mm…………..2 x 1,5 m

Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody

Pokud jde o požární zajištění obce, na rozvodných vodovodních řadech jsou rozmístěny  požární hydranty,  které umožňují pokrytí celého zastavěného území při hasebním zásahu. Tento princip bude zachován i při rozšiřování obce do nových návrhových lokalit.

Zdroje vody pro hašení požárů budou navrženy v souladu s ČSN 730873 a ČSN 752411 – upřednostněny budou nadzemní hydranty, tlak bude odpovídat normativním požadavkům.

### Kanalizace

Stávající stav

Orel

V celé obci Orel je kompletně vybudována jednotná kanalizační soustava.  Ve výhledu se předpokládá také napojení Zaječic přečerpáním splašků do koncové šachty stoky  kanalizace v Orli.

Kanalizace je gravitační z profilů DN 200 – 800 mm, převážně z betonového potrubí v celkové délce  6.370 m a je zaústěna do kanalizačního systému města Slatiňany u trati ČD. Kanalizace Slatiňan je dále zaústěna do kanalizačního systému města Chrudim, který je zakončen čistírnou odpadních vod.

K odlehčení kanalizace jsou využívány stávající odpady, které vesměs podchází trať ČD a jsou zaústěny do hlavního melioračního odpadu, který začíná v Kunčí, prochází přes Slatiňany a ústí do řeky Chrudimky u Presů.

V úseku jižně od železniční trati je meliorační odpad veden otevřeným příkopem. Z toho důvodu se příkop průběžně zanáší a zarůstá doprovodnou vegetací, a je tedy nutno zajistit jeho průběžnou údržbu.

Na jižním a severním okraji obce jsou přečerpací stanice překonávající výškové rozdíly spádu v obci podél trati ČD a podél silnice do Vlčnova. Obě čerpací stanice mají shodný výkon 5,9 l/s. Celková délka výtlačných potrubí je 512 m.

Tři Bubny

Nemovitosti jsou vybaveny bezodtokovými jímkami na vyvážení. Jímky jsou vyváženy na zemědělské pozemky. Dešťové vody jsou vyvedeny na terén.

Návrh

Běžná údržba a provozní opatření - nově navržená zástavba v Orli bude napojena na stávající kanalizační systém v obci.

Návrh a vybudování kanalizačních stok a příp. ČOV bude splňovat obecné technické požadavky na výstavbu kanalizací dle zákona č.274/2001 Sb., prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb.

Ve Třech Bubnech zůstane Individuelní způsob likvidace splašků zachován. Odvoz obsahů jímek na zemědělské pozemky dle vyhl. č. 382/2001 Sb k zaorání.

## Elektrorozvody

### Úvodní údaje

Územní plán pro obec Orel řeší připojení nové výstavby v dále uvedených lokalitách na distribuční rozvodnou síť ČEZ a.s. distribuce.

V rámci projekčních prací na ÚP bylo provedeno místní šetření a jednání na oddělení „ Poskytování sítí ČEZ a.s. Pardubice “ ve věci ověření stávajícího stavu a rozsahu elektrických zařízení v řešeném území.

Jedná se o tato zařízení:

- venkovní vedení VN 35 kV vč. přípojek pro stávající transformační stanice

- transformační stanice 35/ 0,4kV

- sekundární distribuční rozvody 400/230 V

Obec Orel je plynofikována ( jsou realizovány rozvody STL plynu ) a předpokládá se, že i nová výstavba RD bude pro vytápění, přípravu TUV a jídel používat převážně            ( 80 - 85%) plynu.

Malá část objektů ( 15 -20%) bude ve stupni elektrizace „C“ ( bude pro vaření, přípravu TUV, topení používat elektrickou energii – přímotopné konvektory, případně elektrokotle )

V řešeném ÚP budou dodržována tato pravidla:

- napojení malých odběrů ( podnikání, zastávka ČD ) ze stávající distribuční sítě

- napojení lokalit Z1, 2, 6 kabelovým vedením 1 kV ze stávajících TS stanic

- napojení lokality Z3 výstavbou nové stožárové transformační stanice 35/0,4 kV, jak je dále uvedeno.

### Stávající stav - zásobování el. energií

  - Venkovní vedení VN 35kV a trafostanice

Obec Orel je zásobována el. energií ze stávajícího vedení VN 35 kV č.891.

Kmenové vedení VN prochází jižně od obce a je realizováno holými vodiči AFe na betonových stožárech, vyzbrojených ocelovými součástmi. Z uvedeného kmenového vedení jsou provedeny přípojky pro stávající transformační stanice 35/0,4 kV.

Stávající TS 35/0,4 kV – identifikační údaje:

- TS č.779…..Orel – U Chemy, stožárová příhradová PTS, trafo 100 kVA

- TS č.778…..Orel – U  školy , stožárová příhradová PTS do 250 kVA

- TS č.649…..Orel – U ČD, stožárová, betonová BTS do 400 kVA , trafo 100 kVA

- TS č.1187…Orel- U sídliště, stožár., betonová BTS do 400 kVA , trafo 160 kVA

- TS č.0320…Orel – U ZD,  stožárová, betonová BTS, trafo 160 kVA

- TS č.1253…Orel – Tři Bubny – stožárová BTS, trafo 400 kVA

- TS č.1373…Orel – Alukov – stožárová, trafo 160 kVA

Trafostanice 1 – 6 jsou distribuční v majetku ČEZ a.s. , jejich vytížení je dle podkladů energetiky 60-65%.  Trafostanice č. 7 –Alukov je cizí.

  - Sekundární rozvody NN 400/230 V

Stávající distribuční venkovní vedení 400/230 V je v obci provedeno holými vodiči AlFe na sloupech ( betonové, dřevěné patkované, zední konzoly, střešníky ). Rozvod se jeví v dobrém technickém stavu, zajišťuje bezpečnou a kvalitní dodávku jednotlivým odběratelům.

Rozvodná síť v nové zástavbě RD ( jižní část obce ) je provedena zemními kabely, uloženými v chodnících. Jde převážně o rozvod z TS č. 1187 „U sídliště“.

  - Veřejné venkovní osvětlení

Stávající veřejné venkovní osvětlení je napájeno samostatným kabelovým vedením z rozvaděčů R/VO.

Osvětlení silnic II/358 Slatiňany – Chrast, III.tř. 3583 Orel – Kunčí a Orel - Vlčnov je řešeno ocelovými osvětlovacími stožáry v 8-10 m, které jsou osazeny výbojkovými svítidly.

Osvětlení místních komunikací je o výšce 5-6 m. Osvětlení státních silnic se jeví jako vyhovující, osvětlení místních komunikací má charakter orientačního osvětlení               ( vzdálenost stožárů ) a nesplňuje požadavky ČSN ( zejména ČSN 360400, 360410 ), pokud se týká intenzity a rovnoměrnosti osvětlení.

### Nový stav - energetická rozvaha

Rodinné domy ( 85%) jsou uvažovány ve stupni elektrizace „B“ ( Pb = 11 kW/1RD) ve smyslu ČSN 332130, změna 2/1994, tj. vaření, příprava TUV, topení - plynem. Část výstavby (15%) je uvažována ve stupni elektrizace „C“ ( vaření, TUV, topení - elektřinou ).

Návrhové lokality ( s nárokem na připojení )

Lokalita Z1 – bytová výstavba 26 RD

22 RD ( 85%) – stupeň elektrizace „B“ ( Pb = 11 kW/1RD )

6 RD ( 15%) –            “                  „C“ ( Pb = 11 – 20 kW/1RD )

Vypočtený max. soudobý výkon: Ps = 140 kW

Napájení:

Lokalita v JZ části obce, kde v současné době probíhá výstavba nových RD a v konečném stadiu má být vybudováno cca 26 RD. Napájení této výstavby je řešeno ze stávající trafostanice 35/0,4 kV č.1187 Orel – U sídliště kabelovým vedením 1 kV. Připojení jednotlivých RD smyčkově přes hlavní přípojkové skříně, pokud možno zajistit oboustranné napájení.

V konečném stadiu výstavby bude nutné počítat s výměnou stávajícího trafa 160 kVA za silnější a tím související úpravou TS č. 1187.

Lokalita Z2 – 8 RD

7 RD ( 85%) – stupeň elektrizace „B“ ( Pb = 11 kW/1RD )

1 RD ( 15%) –            “                  „C“ ( Pb = 11 – 20 kW/1RD )

Vypočtený max. soudobý výkon: 50 kW

Napájení:

Ze stávající TS č. 1187 kabelovým vedením 1kV. Připojování RD smyčkově přes hlavní přípojkové skříně. Řešit propojení tohoto rozvodu s kabelovou sítí lokality Z1 a tím zvýšit spolehlivost dodávky el. energie odběratelům.

Lokalita Z3 – 50 RD

42 RD ( 85%) – stupeň elektrizace „B“ ( Pb = 11 kW/1RD )

8 RD ( 15%) –            “                  „C“ ( Pb = 11 – 20 kW/1RD )

Vypočtený max. soudobý výkon: Ps = 200 - 210 kW

Napájení:

Jedná se o zástavbu v SZ části obce. Zajištění uvedeného výkonu je možné pouze výstavbou nové stožárové TS 35/0,4 kV s trafem o výkonu 1 x 250 kVA.

Napojení nové TS bude venkovním vedením ze stávajícího rozvodu 35 kV, ketré prochází jižní částí obce. Předpokládaná délka venkovní přípojky 35 kV je 300 – 320 m. Toto napojení nové výstavby bylo konzultováno s dodavatelem el.energie – ČEZ distribuce – oddělní poskytování sítí Pardubice.

Z nové TS bude řešen kabelový rozvod pro RD. Smyčkově budou napájeny jednotlivé domy a v max. míře bude řešeno oboustranné napájení nové výstavby. Bude vhodné provést z nové TS vývod do stávající venkovní sítě.

Lokalita Z4 – 1 RD

Stanovený max. soudobý výkon: 11 kW

Napájení:

Tento objekt bude možné připojit ze stávající rozvodné sítě realizované vodiči AlFe na betonových sloupech.

Lokalita Z6 – lehká výroba, podnikání

V současné době není možno stanovit požadovaný výkon – není znám počet podnikatelských subjektů a jejich požadavky na výkon.

Napájení:

Na jižním okraji areálu Alukov je situována TS 35/0,4 kV č. 1373. Tato TS není distribuční, ale lokalita Z6 je určena pro rozvoj firmy. TS má rezervní výkon, který možno použít pro napájení nových odběrů v navrhované lokalitě.  V případě, že by v dané oblasti ( západně od lokality Z6 ) došlo k dalšímu rozvoji, případně i                     s požadavkem na velkoodběr, budou subjekty napojeny z vlastní nové TS 35/0,4 kV, která se připojí ze stávajícího vedení VN 35 kV, procházejícího daným územím.

Lokalita Z7 – zastávka ČD

Předpokládaný výkon:  do 5 kW

Napájení:  Přípojkou zemním kabelem z nejbližší distribuční rozvodné sítě ČEZ a.s.

Lokalita Z8 – drobná výroba, podnikání

- jedná se o lokalitu, která bude součástí „podnikatelské zóny“ na východním okraji Slatiňan.

Napájení   bude řešeno v souladu s celou lokalitou z rozvodu ve Slatiňanech.

### Veřejné venkovní osvětlení

Součástí nové výstavby a nových obslužných komunikací k RD bude realizace veřejného venkovního osvětlení.

V.o. bude realizováno dle příslušných ČSN ( zejména ČSN 360400, ČSN 360410 ) a bude provedeno ocelovými žárově zinkovanými stožáry typu B6, které budou osazeny výbojkovými zdroji SHC 70 W.

Nové světelné body budou napojeny na stávající rozvod v.o. v obci, případně budou zřízeny nové napájecí rozvaděče VO.

Ovládání v.o. bude řešeno v souladu se systémem ovládání v obci, avšak pokud se týká vlastního rozvodu, doporučuje se jej provést s možností 2 stupňové regulace.

## Spoje

Podle sdělení zástupce Telefónica O2 Czech Republic a.s. a Pardubicích je v řešeném území provedena kompletní kabelizace ( z roku 1996 ) s napojením na digitální ústřednu v Chrudimi.

Dle vyjádření zástupce Telefónica O2 a.s. prochází řešeným územím trasa dálkových kabelů, a to podél železniční trati č.238  Pardubice – Havlíčkův Brod a podél komunikace III / 3583 v úseku od Kunčí po železniční trať. Trasa je zakreslena ve výkresové části, je třeba ji respektovat včetně jejího ochranného pásma a koordinovat s ostatními rozvody a stavbami.

S ohledem na možné střety zájmů při budování dalších inženýrských sítí Telefónica O2 a.s. upozorňuje na nutnost dodržovat normu ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení v celém řešeném území.

Návrhy konkrétního řešení je nutno konzultovat s Telefónica O2 a.s. včetně koordinací s ostatními rozvody v území.

## Plynovody

širší vztahy

Řešeným územím probíhá trasa VTL vysokotlakého plynovodu DN 500 PN 25 Černá za Bory – Kohoutov, a to ve směru sever – jih  cca 100 m východně od areálu zemědělské výroby. Řešené území opouští křížením s komunikací Chrudim  - Řestoky cca 500 m severozápadně od místní části Tři Bubny. Z  této trasy , cca 50 m jižně od železniční trati odbočuje odbočka VTL DN 100 PN 40 ve směru na Slatiňany, kde je ukončena regulační stanicí VTL / STL.

Vlastní obec je napojena ze STL DN 80 přípojky pro areál provozovny Chema na východním okraji Slatiňan.

stávající stav

Projekt plynofikace obce zpracoval Gas Projekt Servis  Pardubice – 1995.

Vlastní akce byla dle PD provedena ve dvou etapách:

Účelem 1.etapy bylo zajištění přivedení plynu do obce a to od stávajícího STL plynovodu do f. Chema, včetně rozvodů po části obce Orel a následně připojování odběratelů nacházejících se při trase plynovodu.  Hranicí 1.etapy je zhruba silnice     III / 3583 Kočí – Kunčí.

V rámci 1.etapy byly realizovány dva stavební objekty:

SO 1 – STL plynovodní rozvody po obci

SO 2 – STL domovní přípojky

Obsahem 2.etapy bylo  dokončení STL rozvodů v obci několika samostatnými větvemi dimenze d 50. Celková délka 2.etapy STL rozvodů po obci je 2672 m.

Technické parametry:

Dopravované medium: 	zemní plyn ( 98% metan CH4 )

Předpokládaná výhřevnost	33,5 MJ/Nm3

Jmenovitý tlak:  		0,3 MPa

Jmenovitá světlost:		napojení po hranici obce d 90,   rozvody  d 63, d 50

přípojky    d 32

Použitý materiál		PE – HD/PE 80,  těžká řada  SDR 11

Rozvody v obci:

Potrubí je uloženo v chodnících, případně na veřejných pozemcích přiléhajícím         ke komunikaci. Pouze v případech , kde to neumožnily odstupové vzdálenosti od stávajících objektů či podzemních zařízení, je potrubí uloženo do komunikace či předzahrádek.

ochranné pásmo plynovodů je stanoveno dle §68 zákona 458/2000 Sb. a činí :

- u plynovodů 4 m na obě strany,

- u STL plynovodů a přípojek v zastavěném území obce   1 m.

bezpečnostní pásma VTL plynovodů

- DN 100 mm……..15 m

- DN 500 mm……..40 m

Bezpečnostní pásmo pro STL plynovody není stanoveno.

Dotyk na plynárenské zařízení musí vyhovovat příslušným předpisům, zejména zákonu č.458 / 2000 Sb.,  ČSN EN 12 007 – 1,2,3,4 a ČSN 73 6005.

Tři Bubny  -  plynofikace v místní části Tři Bubny není provedena.

návrh

Vzhledem k tomu, že v Orli jsou rozvody plynu poměrně nově realizovány, budou do navrhovaných lokalit bytové výstavby RD  rozšířeny rozvody formou odboček či malých okruhů.  Při návrhu nových tras budou zhodnoceny stávající rozvody               a případně navržena jejich úprava či náhrada ( přehodnocení dimenzí stávající sítě,  výměna některých úseků plynovodu apod. ).

## Zásobování teplem

### Všeobecné údaje

V k.ú. Orel jsou většinou rodinné domy + starší hospodářská stavení, dále je zde několik objektů základní občanské vybavenosti.

V obci je rovněž několik areálů -dříve v užívání zemědělského družstva , z nichž některé z nich slouží pro výrobní aktivity.

Řešené území se nachází v klimatickém regionu T3  a  v  klimatické  oblasti  mírně teplé ( MT 10 ).

Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 7-7,5 o C, průměr. roční srážky 550-650 mm.

Průměr. denní teplota venkovní ohraničující začátek a konec topného období to=12o C

### Vytápění a teplá voda

Většina objektů v obci je již v současné době vytápěna pomocí spotřebičů na plyn, rozvedený po obci v posledních letech.

V návrhu je rovněž uvažováno s vytvořením rezervy pro elektrické vytápění ( viz výše kapitola 4.3 ), které ovšem předpokládá dokonalé zateplení objektů pro ekonomické využití energie a je tudíž reálnější u nových objektů a závisí též na cenovém vývoji jednotlivých energií.

Výhledově je možno počítat i s moderními ekologickými způsoby vytápění pomocí kotlů na spalování dřeva, slámy apod., které jsou v celkových důsledcích ekologičtější a levnější než elektrické vytápění.

Zásobování teplou vodou je buď z kotlů pro vytápění nebo z elektrických                         či kombinovaných zásobníků.

Z výše uvedeného vyplývá, že v návrhovém období bude vytápění objektů a příprava TUV realizováno především pomocí spotřebičů na plyn, v menším procentu kombinací výše uvedených způsobů vytápění. Jejich vzájemný poměr bude závislý na vývoji nabídky v řešeném území, vývoji cen jednotlivých druhů energií a iniciativách jednotlivých stavebníků, převažovat patrně bude plynové vytápění.

## Likvidace odpadů

Ve vlastní obci ani na jejím katastrálním území není hydrogeologicky ani hygienicky vhodná lokalita pro zřízení skládky tuhých domovních odpadů. Je proto nutno i nadále počítat s organizovaným svozem odpadu na regulovanou skládku.

Nakládání s odpady v obci se řídí dle Obecně závazné vyhlášky obce č.4 z 1.3.2004.

- separace, mobilní svoz nebezpečného odpadu,…  .

V současnosti probíhá sběr domovního odpadu do popelnic, a  jejich odvoz zajišťují Technické služby města Chrudim.

Ostatní druhy odpadu ( plasty, sklo, PVC…), stejně jako nebezpečný odpad jsou           v obci tříděny, sbírány do specielních kontejnerů – jejich likvidaci zajišťuje TS města a.s. Bystřice nad Pernštejnem.

Nakládání s komunálními odpady bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Nakládání s odpady v podnikatelské sféře v souladu se zásadami, stanovenými zákonem o odpadech ( zejména  § 16) a jeho prováděcími vyhláškami .

KÚ Pardubického kraje OŽPZ eviduje v řešeném území 2 lokality - skládky odpadů.

Eviden. č.  	k..ú.		     č.pozemku     název skládky	               stav

č.151		Orel          	           -	      "Skála"       (aktuální stav: skládka zrušena)

( jižně od železniční trati u polní cesty v místě bývalého lomu )

č.829		Orel          	           -	      "Tři Bubny"   (aktuální stav: skládka neexistuje)

( při komunikaci III/3583 Orel – Tři Bubny )

ekologická rizikovost  skládek:

- č.32, tzn. skládky menší velikosti, potenciálně nebezpečné nebo v terénu nedostatečně charakterizovatelné

navrhovaná opatření:

- vyklizení zbytkových , problémových nebo separovatelných odpadů + zatěsnění skládek

Obecná poznámka: Rekultivace skládek spočívá ve vysbírání objemnějších odpadů, hlavně nebezpečných ( Aku-baterie, televizory, pneumatiky, železo, plastové předměty apod.) a jejich nezávadným zneškodněním prostřednictvím oprávněné osoby - teprve poté následuje zahrnutí výkopovou zeminou.

Jiné nepovolené  skládky v řešeném území nebyly při průzkumech zjištěny.

# koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně,

## Životní prostředí

K.ú. Orel se nachází v severní části okresu Chrudim v oblasti intenzivně zemědělsky využívané.  Průměrná nadmořská výška obce činí cca 280 m n.m.

Přehled  zastoupení půdního fondu v řešeném území – k.ú. OREL :

- orná půda……………………………	528   ha       tj…….	82      %

- zahrady………………………………	  16,2	…………         2,52

- sady………………………………….	    8,1	…………         1,26

- louky…………………………………	  36,7	…………         5,7

- pastviny………………………………	    4,6 …………          0,71

- lesy……………………………………	    3,6	…………          0,56

- rybníky………………………………..	    0	…………          0

- ostatní vodní plochy…………………	    1,6	…………          0,25

- plochy zastavěvého území…………	 14,4	…………          2,24

- ostatní plochy……………………….	 30,7	…………          4,77

- CELKEM……………………………..	643,9	ha	         100  %

Koeficient ekologické stability  KES = 0,1 patří do kategorie „nízký “ – a „indikuje nadprůměrně využívané území se značným porušením přírodních struktur, kdy podstatné ekologické funkce musí být trvale nahrazeny technickými zásahy “.

( Vyjadřuje poměr ploch stabilních -louky, pastviny, sady, lesy, vodní plochy a ploch nestabilních – orná půda, zastavěné a zpevněné plochy ).

Pro řešené území  vychází  značně nepříznivě, a to vzhledem k naprosté převaze zemědělsky využívaných pozemků.

Poznámka:

Výsledek KES je velmi orientační hodnotou ( nevyjadřuje strukturu, reprezentativnost, kvalitu ani funkčnost jednotlivých segmentů.

Vlastní návrh, který je orientován především na zajištění rezervy ploch pro nízkopodlažní bytovou výstavbu, jež přímo navazuje nebo doplňuje stávající plochy, nebude mít na životní prostředí významnější vliv. Přesto je nutné uplatňovat veškerá obecná opatření pro výhledové zlepšení životního prostředí vč. provedení krajinných úprav dle koncepce ÚSES.

## Zájmová území ochrany přírody

V řešeném území se nenachází chráněná území ani lokality zařazené do programu NATURA 2000. Významné krajinné prvky evidované dle zákona 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny ani památné stromy nebyly v katastru obce vyhlášeny.

Poznámka:

Významnými krajinnými prvky ( VKP ) jsou dle ustanovení § 3 písm.b) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Jiné části přírody může za významný krajinný prvek vyhlásit příslušný městský úřad, a to procesem tzv. registrace významného krajinného prvku.

## Územní systém ekologické stability – ÚSES

Podle § 4 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění, zajišťuje vymezení systému ekologické stability uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát.

Územní systém ekologické stability byl na řešené území zpracován jako součást většího územního celku (mapový list 13-42-18, 13-42-19, 13-42-23).

V řešeném území se nenachází prvky vyššího významu (dle ÚTP R-NR ÚSES).

Na lokální úrovni byl řešeným územím vymezen ve směru sever – jih lokální biokoridor (LBK 2), sledující propojení 3 lokálních biocenter. Na hranici s k.ú. Kočí je vymezeno funkční LBC 1 - Tři Bubny (část extenzivních sadů zarůstající náletovou zelení). Odtud prochází biokoridor jižním směrem podél silnice, polní cesty a hranice bloků, přechází silnici Orel – Zaječice a vede k  remízu u trati - LBC 3 Bažantnice. Odtud je LBK veden podél trati k napojení na polní cestu do Bítova lemovanou zelení (LBK 4,6),  na jeho trase zde je vymezeno LBC 5 Mokřinský (dva malé remízky).

Vzhledem k intenzivně využívanému charakteru území (téměř 100% zornění) a minimální lesnatosti se řešené území vyznačuje velmi nízkou ekologickou stabilitou, většina prvků ÚSES je nefunkční, nutná založit či doplnit – formou zatravnění či zalesnění. Celková plocha prvků ÚSES v katastru činí cca 18ha, z toho 9ha je nefunkční.

Upřesnění ÚSES (Plán ÚSES) včetně nutných záborů půdy se předpokládá v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami, na realizaci prvků lze žádat dotace se SFŽP

K posílení stability krajiny, ale rovněž z hlediska krajinářského a jako ochrana proti větrné a půdní erozi, jsou v území vymezeny  tzv. interakční prvky (zejména liniové prvky v podobě polních cest, mezí či drobných vodotečí), které je vhodné založit či zkvalitnit zejména formou ozelenění. Celková délka těchto navržených prvků k ozelenění je v katastru cca 3,5km.

Právní předpisy:

Zákon ČNR č. 114/ 92Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, §3 písm. a, §4 odst.1

Vyhláška MŽP ČR č.395/1992Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/ 92Sb.,, §1-6, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha:

Tabulka prvků ÚSES (biocentra a  biokoridory, interakční prvky)

zpracovala:  Ing. Z Baladová  -  autorizovaný architekt pro specializaci ÚSES

## Záplavové území

Záplavová území vodních toků v řešeném území nejsou vzhledem k jejich významu stanovena.

Periodicky je obec postihována přívalem povrchových vod , a to z přilehlých pozemků podél silnic II/358 Chrast- Slatiňany a III/3589 Orel-Chrudim. Je to způsobeno zrušením původního členění pozemků v minulosti a nevhodným způsobem hospodaření ( výsadba kukuřice, řepy ), čímž se snížila akumulační schopnost pozemků.

Náprava tohoto stavu bude příp. součástí projektu pozemkových úprav s doporučením změny způsobu hospodaření na uvedených pozemcích.

## Těžba

V řešeném území se plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jeho technické zajištění nenacházejí.

# stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu,

V řešeném území jsou zastoupeny následující funkce:

Orel

Bydlení ( objekty s příslušným hospodářským zázemím) představuje největší část současně zastavěných ploch v obci.

Občanská vybavenost – převážná část je soustředěna v centru obce, ostatní je začleněna v rámci obytné zástavby

Drobná výroba, podnikání  nejsou v území zastoupeny ve velkém rozsahu, jednotlivé provozovny či živnosti jsou většinou začleněny do bytové zástavby. Výjimku tvoří areál f. Alukov, který je situován do býv. zemědělského areálu jižně od středu obce a areál pily v návaznosti na areál zemědělské výroby.

Zemědělská výroba je zastoupena v Orli areálem živočišné výroby východně od vlastní obce.

Plochy pro sport a rekreaci jsou zastoupeny v obci travnatým hřištěm, tenisovým kutrem a objektem šaten na severozápadním okraji při komunikaci na Vlčnov.

Plochy dopravy – západním okrajem katastru prochází navrhovaná komunikace I/37, severně od obce je situovaná navrhovaná trasa přeložky II/358.

Tři  Bubny

Místní část je tvořena plochami pro bydlení, občanskou vybavenost ( kostel sv.Jiří + hřbitov ) a  technickou vybavenost ( vodojem ).

Zastavěné území obce ( i místní části ) vytváří tak polyfunkční území s převažující náplní ploch bydlení ( včetně občanské vybavenosti a drobné výroby ), zemědělské  výroby, technické vybavenosti, plochami zeleně, dopravy a inženýrskými sítěmi. Ostatní katastrální území obce představuje území funkčně stejnorodé,  a je tvořeno především plochami zemědělské půdy, v menší míře pak  krajinnou zelení.

V řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy :

1. SV – plochy smíšené obytné - venkovské

A - slouží:

plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti

B - funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím

- stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)

- obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu §13 vyhl.502/2006)

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- stavby pro individuální rekreaci, které svým vzhledem a účinky na okolí nenaruší obytné a životní prostředí

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby (ve smyslu §13  vyhl.502/2006)

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné :

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru *) (§13 vyhl.502/2006), tzn. pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například rušící výroba a služby, zemědělství, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb, které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území.

2. OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura

A - slouží:

plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (dle §2 odst. 1, písm. k, 3. stavebního zákona č. 183/2006 Sb.).

B - funkční využití:

přípustné:

- maloobchodní, správní a administrativní objekty vč. nezbytných obslužných ploch

- služby, veřejné stravování a ubytování

- kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

- zařízení drobné výroby a řemesel nerušící nad míru přípustnou okolí (ve smyslu §13 vyhl.502/2006)*

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty  a plochy zemědělské a průmyslové výroby

3. OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

A - slouží:

plochy pro tělovýchovu a sport

B - funkční využití:

přípustné:

- areály a plochy tělovýchovné a sportovní

- sportovní zařízení a vybavení

- vybavení sociální a hygienické výše uvedených areálů

- nezbytné plochy tech. vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- byty služební a majitelů zařízení

- občanská vybavenost související s hlavní funkcí

nepřípustné:

- bytová výstavba

- občanská vybavenost nesouvisející s hlavní funkcí

- objekty výroby a skladování

4. OH – občanské vybavení – hřbitovy

A - slouží:

plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť - hřbitov v místní části Tři Bubny

B - funkční využití:

přípustné :

1)  plocha hřbitova vč. příslušných staveb a dopravních ploch

2)  vybavenost příslušná k uvedené funkci

3)  zeleň liniová a plošná

4)  trasy liniové technické  vybavenosti

nepřípustné:

1)  veškeré stavby neuvedené jako přípustné

5. VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

A - slouží:

plochy malovýroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, které nejsou realizovatelné v jiných funkčních plochách.

B - funkční využití:

přípustné:

1) výroba, služby, řemesla, sklady

2) odstavná místa a garáže

3) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

4) zeleň liniová a plošná

5) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

6) doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

7) byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

1)  byty nad rámec služebního charakteru

2) plochy a objekty občanské vybavenosti, rekreace a sportu

6. VL – výroba a skladování – lehký průmysl

A - slouží:

plochy výrobních areálů lehkého průmyslu, negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu - výrobní areál jižně od centra obce.

B - funkční využití:

přípustné:

- výrobní a skladové areály

- dopravní zařízení a vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- odstavná stání a garáže

- nezbytné plochy technického vybavení

- zeleň liniová a plošná

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

- byty nad rámec služebního charakteru

- plochy a objekty občanské vybavenosti, rekreace a sportu

7. VZ – výroba a skladování – zemědělská výroba

A - slouží:

plochy zemědělské rostlinné i živočišné výroby a přidružené drobné výroby

B - funkční využití:

přípustné:

1)  objekty a plochy určené pro zemědělskou výrobu

2)  zařízení nezemědělské výroby, pokud nebude v rozporu s hygienicko -

veterinárními předpisy

3)  odstavná stání a garáže pro uvedenou funkci

4)  nezbytné plochy technického vybavení ( trafostanice, telefon. ústředna )

5)  příslušné plochy dopravy

6)  zeleň liniová a plošná

7)  doplňková zařízení  výroby a služeb, související s hlavní funkcí

8)  byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

1)  byty nad rámec služebního charakteru

2)  plochy a objekty občanské vybavenosti, rekreace a sportu

8. VS  - plochy smíšené výrobní

A - slouží:

plochy výroby, řemesel a skladování, výrobní i nevýrobní služby, plochy dopravní a technické infrastruktury.

B - funkční využití:

přípustné:

- výroba, služby, řemesla, sklady

- dopravní plochy, odstavná místa a garáže

- technická infrastruktura

- zeleň liniová a plošná

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- byty služební a majitelů zařízení

- zařízení a objekty zemědělské výroby, pokud nebudou v rozporu s hygienicko -veterinárními předpisy

nepřípustné:

    - byty nad rámec služebního charakteru

    - plochy a objekty občanské vybavenosti, rekreace a sportu

9. TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě

A - slouží:

plochy areálů technické infrastruktury – vodojem v části Tři Bubny

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy a objekty technického vybavení ( trafostanice, regulační stanice,

výměníky, čistírny a úpravny vod atd. )

- plochy a trasy pro vedení inž. sítí a komunikací

- plochy dopravy a manipulační plochy

- odstavná stání

- zeleň liniová a plošná

- stavební dvory a zařízení pro údržbu objektů, sítí a komunikací

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

10. ZV – zeleň – na veřejných prostranstvích

A - slouží:

plochy parkově upravené zeleně přístupné veřejnosti

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy veřejné zeleně a parků

- mobiliář související s hlavní funkcí

- drobná architektura

- pěší a cyklistické komunikace

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

11. ZS – zeleň – soukromá a vyhrazená

A - slouží:

plochy většinou soukromé zeleně v zastavěném území nebo v jeho bezprostřední návaznosti, zejména zahrad, které nejsou součástí jiných typů ploch

B - funkční využití:

přípustné:

- louky, pastviny, sady a zahrady

- zeleň liniová a plošná

- vodní plochy a toky

- liniové trasy technické vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

12. ZO – zeleň – ochranná a izolační

A - slouží:

plochy ochranné a izolační zeleně oddělující plochy SV od ploch DS, DZ, VL

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy ochranné a izolační zeleně

- obslužné, pěší a cyklistické komunikace (mimo plochy, která je součástí Z6)

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

13. DS – dopravní infrastruktura - silniční

A - slouží:

- plochy a koridory silniční dopravy – pozemky silnic I., II.a III. tř., místních a obslužných komunikací, včetně souvisejících ploch ( náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná zeleň )

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy a koridory silniční dopravy

- místní a obslužné komunikace včetně souvisejících ploch

- zeleň liniová a plošná

- stavby a zařízení nezbytné k obsluze plochy

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

14. DZ - dopravní infrastruktura - drážní

A - slouží:

plochy, které slouží k zajištění provozu železniční dopravy, včetně souvisejících ploch ( náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná zeleň )

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy kolejiště

- stavby a technická zařízení, zajišťující železniční provoz

- doplňkové stavby a zařízení, související s železniční dopravou ( přejezdy, zastávky a nástupiště, …)

- trasy liniové technické vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

15. NZ - plochy zemědělské

A - slouží:

plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce

B - funkční využití:

přípustné:

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- související obslužné a manipulační plochy

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.)

- stavby vyhovující §18, odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

- zeleň krajinná, liniová

- komunikace pěší, cyklistické a účelové

- nezbytné plochy dopravní a technické infrastruktury

- informační, propagační a reklamní zařízení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

16. NP - plochy přírodní

A - slouží:

plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, prvky ÚSES, apod.

B - funkční využití:

přípustné:

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES

- komunikace pěší, cyklistické a účelové

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

17. NSpvz – plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, vodohospodářské, zemědělské

A - slouží:

plochy s možnou kombinací funkcí přírodní vč. vodohospodářské a ploch pro zemědělskou produkci

B - funkční využití:

přípustné:

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- zeleň krajinná a liniová

- plochy, stavby a zařízení vodohospodářského charakteru

- účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

- komunikace pěší, cyklistické

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

18. NL - plochy lesní

A - slouží:

plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci

B - funkční využití:

přípustné:

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace a manipulační plochy

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce vyhovující §18, odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

19. W - plochy vodní a vodohospodářské

A - slouží:

plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny

B - funkční využití:

přípustné:

- pozemky vodních ploch, koryt vodních toků

- ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

Hranice jednotlivých výše uvedených funkčních ploch jsou patrné z výkresové části – hlavního a koordinačního  výkresu.

Stavby, zařízení a využití neuvedená v přípustném nebo v nepřípustném využití posuzuje stavební úřad z hlediska konkrétních územních podmínek a v případě, že neshledá závažné střety, které by umístění požadované aktivity bránily, jsou považovány za přípustné.

Pozn.: *) Vlivy „nerušící nad mez přípustnou“ jednotlivých provozů ( výroba, služby, vybavenost,…) je nutno posuzovat zejména ve smyslu hygienických předpisů, zákonů                o ochraně životního prostředí a dalších právních předpisů chránících veřejné zájmy (viz. §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ vyhl.č.502/2006 Sb.).

# vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,

## Veřejně prospěšné stavby a opatření

Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci (§2 odst.1 písm.l stavebního zákona).

Veřejně prospěšným opatřením je opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci (§2 odst.1 písm.m stavebního zákona).

Dle §101 a §170 stavebního zákona byly v územním plánu navrženy:

- Jako plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva

- veřejně prospěšné stavby:

WD1 …………………plochy pro stavbu komunikace I/37 – lok. Z9

WD2 …………………plochy přeložky komunikace II/358 – lok. Z11

WD3 …………………stezka pro pěší a cyklisty

- veřejně prospěšná opatření:

WR1 …………………návrhová plocha Z10 „poldr“

- Jako plochy a koridory pouze s možností uplatnění předkupního práva

- veřejně prospěšné stavby:

PO1 …………………plocha pro rozšíření hřbitova – lok. Z12 ( p.č. 305/1, /2, /4, /5 )

PO2 …………………plocha pro občanskou vybavenost  – lok. Z7 ( p.č. 131/8 )

Uvedené plochy a koridory jsou vymezeny ve výkrese veřejně prospěšných staveb , opatření a asanací č. A2.4.

## Návrh řešení požadavků civilní ochrany

### Úvod

Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva v oblasti územního plánování jsou stanoveny dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. §18, §19, §20, §21, k přípravě                   a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, a v případě navrhování a výstavbě stálých tlakově odolných úkrytů platná norma ČSN P 73 9010 vydaná v červnu 2005.

Doložka CO se vypracovává pouze u regulačního plánu ( dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. ). Z těchto důvodů je tato kapitola zpracována ve zjednodušené formě, a řeší:

1) zabezpečení kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím

2) individuální ochrany obyvatelstva

3) evakuace

4) usnadnění záchranných prací

Tyto oblasti jsou řešeny následovně:

### Kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím

- řeší možnost ukrytí všeho obyvatelstva v případě mimořádné situace. Na obecním úřadě je zpracován plán ukrytí, který v bilanci popisuje možnosti ukrytí obyvatelstva v úkrytech protiradiačních budovaných svépomocí za mimořádných opatření (PRÚ-BS). Stálé úkryty (STÚ) budované investičním způsobem se v obci Orel nevyskytují.

V nové výstavbě je uvažováno s maximálním využitím vhodných prostor pro PRÚ-BS. Vhodnější jsou stavby objektů se zapuštěným podlažím, popřípadě s úrovní podlahy více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu s ochranným koeficientem Ko minimálně 50. Realizované stavby s možností vybudování PRÚ-BS budou po vyhotovení předepsané dokumentace - Základního listu protiradiačního úkrytu - zařazeny do plánu ukrytí.

Rozbor potřeby míst pro ukrývané :

- počet obyvatel ve stávající výstavbě 	......................…………………………...690           - počet obyvatel v navrhované výstavbě ( vše v RD )....………………  max.   350

### Individuální ochrana obyvatelstva

V současné době se plánuje výdej prostředků individuální ochrany při stavu ohrožení státu a válečném stavu pro vybrané kategorie osob dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

### Evakuace

V nové výstavbě bude zvažována možnost využití staveb pro pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší a zvažována další technická opatření umožňující evakuaci   a zabezpečující základní potřeby evakuovaných.

Pro výše uvedené potřeby připadají obecně v úvahu rozsáhlejší návrhové lokality, kde by byly přípustné objekty víceúčelového charakteru. Charakter a velikost obce řešené tímto ÚP takovéto lokality neobsahuje. Návrhové lokality jsou malého rozsahu, určené především pro rodinnou zástavbu.

Ve spolupráci s obcí byl vytipován prostor na hřišti v Orli jako plocha pro evakuaci obyvatelstva, odkud by byla autobusy prováděna evakuace. Prostory pro ubytování v rámci evakuace v obci jsou pro omezený počet obyvatel ve škole.

### Usnadnění záchranných prací

V nové výstavbě budou prováděna nejnutnější opatření zaměřená na vytvoření základních podmínek pro snížení následků mimořádných událostí a usnadnění záchranných prací. Jedná se o opatření v urbanistických řešeních, v komunikacích      a inž. sítích, skladování materiálu CO určeného pro vybrané odbornosti zařazené v systému CO, služby CO či materiál humanitární pomoci, atd.

●  území obce není ohroženo průchodem průlomové vlny, způsobeném zvláštní

povodní

●  území obce není zahrnuto do zón havarijního plánování v Havarijním plánu

Pardubického kraje

●  obec nebude organizovat výdej prostředků individuální ochrany

●  v řešeném území není provozovatel nebezpečných látek

●  v případě záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je jako plocha pro

zasahující techniku a laboratoře stanoveno hřiště v Orli

●  nouzové zásobování obyvatelstva vodou - v případě poruchy systému bude pitná

voda dovážena do obce Orel z podzemního zdroje Podlažice (V8 – 30 l/s) ze

vzdálenosti  9 km.

# vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti,

V ÚP plánu nebyly navrženy plochy, jejichž využití prověří zpracování územní studie

# vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách  jejich využití

V územním plánu nebyly navrženy plochy, pro které je podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití pořízení regulačního plánu.

# údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,

Územní plán je zpracován digitální formou a tisky provedeny na barevném plotru jako 1 list pro každý následující výkres :

A	-	Návrh územního plánu

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000

A2.3	hlavní výkres – inženýrské sítě	1 :  5 000

A2.4	výkres veřejně prospěšných staveb	1 :  5 000

B	-	Odůvodnění územního plánu

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000

Pardubice, květen 2007

Zpracovali:

urb. a arch. část	: Ing. arch. P.Tománek

vodohosp. část		: převzato

elektrorozvody		: Ing.Koza, A. Liška

plynovody		: převzato

ZPF			: převzato, Ing. arch. P. Tománek

ÚSES			: Ing. Baladová

B	-	Odůvodnění územního plánu

B1	-	TEXTOVÁ ČÁST

Obsah:

- vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

- údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu

- komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

- informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu  s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

- vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

# vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

K.ú. Orel se nachází v severní části okresu Chrudim v oblasti intenzivně zemědělsky využívané.  Průměrná nadmořská výška obce činí cca 280 m n.m.

Obec je ve Slatiňanech napojena komunikací II.tř. 358 na silnici I / 37  ( Pardubice – Havlíčkův Brod ).

Od severu k jihu procházejí řešeným územím komunikace III.tř., a to:

- č. 3589  ( Orel-Vlčnov )

- č. 3583  ( Kunčí - Orel - Tři Bubny - Kočí ).

Podél západní hranice řešeného území je vymezena navrhovaná trasa komunikace I/37, železniční trať ČD celostátního významu II.řádu č.238 Pardubice - Havlíčkův Brod prochází řešeným územím  ve směru V - Z, a to podél jižní hranice zastavěného území obce, nejbližší zastávka se nachází ve Slatiňanech

Úzká vazba obce jak co se týče občanské vybavenosti, tak dojížďky do zaměstnání je na Slatiňany a Chrudim , případně na Pardubice.

Územní plán je koordinován s ÚPD sousedních obcí, zejména ÚP Slatiňany , ÚPD velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní aglomerace (vč. 1. a 2. změny) a ÚPD VÚC Pardubického kraje.

Pro řešené území z nich vyplývá potřeba koordinace především při zpracování dalšího stupně PD nové komunikace  I/37, která je situovaná do prostoru mezi Slatiňany          a Orel  ( podrobněji viz. část B 7.2. – Doprava ) a při návrhu poldru, který zasahuje do k.ú. Slatiňany, Orel, Kunčí.

Komplexní širší vztahy jsou nejlépe patrné z výkresové části, kde jsou širší vztahy zpracovány na mapě v měřítku 1:25 000.

# údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu

Zadání územního plánu bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem obce 25.4.2006.

Koncept ÚPO byl zpracován v souladu se závěry zadání, obsah grafické části byl upraven v souladu s legislativou platnou v době zpracování návrhu a v rozsahu a struktuře dle „Minimálního standardu pro digitální zpracování ÚP měst a obcí v GIS v Pardubickém kraji – MINIS“.

Koncept územního plánu byl veřejně projednán na OÚ v Orli dne 5.9.2006. Souborné stanovisko pořizovatele k vypracování návrhu územního plánu Břehy bylo zpracováno 26.10.2006 a schváleno zastupitelstvem obce Orel dne 19.12.2006.

Pokyny a připomínky uvedené v souborném stanovisku pro zpracování návrhu ÚP byly respektovány.

# komplexní zdůvodnění přijatého řešení, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Urbanistický návrh obce Orel vychází z předpokladu vytvořit v obci dostatečnou prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zástavby, vymezit plochy pro výrobu a podnikání, sport a rekreaci, ochrannou a izolační zeleň. V neposlední míře územní plán stanoví funkční využití ploch v rozsahu celého řešeného území .

Navrhovaná bytová výstavba je umístěna do okrajových částí obce, protože zastavěné území již výstavbu ve větší míře neumožňuje. Přesto je možno při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo návrhové plochy (např. ve větších zahradách) v rámci příslušné funkční plochy smíšené obytné – venkovské.

( Dlouhodobě dochází k nárůstu počtu obyvatel obce a s ohledem na % produktivních obyvatel a blízkost města Chrudimi existuje reálný zájem o výstavbu v obci. K tomuto trendu přispívá i obecný zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí poblíž větších sídel ).

Pro další rozvoj výroby a podnikání jsou v ÚP vytvořeny regulativní podmínky pro tyto činnosti v rámci funkčních ploch pro výrobu a skladování.

Územní plán zahrnuje rovněž plochy pro dopravní stavby:

- západně od obce projekt přeložky komunikace I.tř.č.37 Hradec Králové - Chrudim - Slatiňany - Havlíčkův Brod, který je zpracován v samostatné projektové dokumentaci

- severně od obce záměr přeložky komunikace II/358

# informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko                            k  vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ani na životní prostředí nebylo v zadání územního plánu stanoveno.

# vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

## 5.1  Zemědělský půdní fond

### 5.1.1 Úvod

Na základě průzkumů a rozborů a požadavků obce vyplynul v Orli návrh lokalit zejména pro novou výstavbu RD, občanskou vybavenost, lehkou výrobu, drobnou a řemeslnou výrobu, ochranou a izolační zeleň, rozšíření hřbitova a návrh nových komunikací.

Z hlediska ZPF se tyto plochy dotýkají (mimo zastavěného území obce ) především kultury orné půdy a TTP ( trvalý travní porost ), v malé míře kultury zahrad.

Zastavěného území se návrh ZPF nedotýká. V katastrálním území hospodaří Zemědělská společnost Orzes s.r.o. Orel a soukromí zemědělci.

Kapitola o ochraně ZPF byla zpracována na základě EÚ o pozemcích, BPEJ, údajů z územně tech. podkladů k ochraně zemědělské půdy, z materiálů Zemědělské vodohospodářské správy – ZVHS Chrudim (odvodňovaná půda), a z materiálů o ochraně přírody.

Dále dle zákona 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, "Bonitace československých zemědělských půd a směry jejich využití", novely stavebního zákona (současně zastavěné území obce).

### 5.1.2 Struktura dotčeného půdního fondu

Katastrální území Orel se nachází v zemědělské výrobní oblasti Ř1 (řepařská – velmi dobrá), přírodní stanoviště HM1 (nejintenzívnější a nejproduktivnější oblast), dílčí stupeň ochrany A2 (velmi vysoký), klasifikační stupeň 1 (oblast nesporná), zóna 1, zemědělská přírodní oblast N1 (nížinná).

Rajón MT10 (Slatiňansko) je definován dlouhým létem, teplým, mírně suchým, přechodné období krátké, mírně teplé jaro a podzim, zima krátká, mírně teplá, velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Provedené meliorace pozemků a navržené pozemky jsou znázorněny na výkrese ZPF.

Popis lokalit, zdůvodnění návrhu:

Zkratky: 	TOZPMP 	- třída ochrany zem.  půdy dle metod. pokynu

U		- uvnitř současně zastavěného území

V		- vně současně zastavěného území

LV		- list vlastnický

TTP		- trvalý travní porost

Navrhované lokality jsou vně zastavěného území obce, navazují na zastavěné území obce a využívají stávající přístupové komunikace.

Zájmem obce je především vytvoření dostatečné územní rezervy pro rozvoj bytové výstavby a podnikatelských aktivit v obci.

●  Navrhované lokality v Orli č.Z5-7 a Z9 se zcela nebo částečně se nacházejí na pozemcích s tř. ochrany I. a II.

● Návrhová lokalita pro občanskou vybavenost v části obce Tři Bubny, tj. Z12 –  plocha pro rozšíření hřbitova se nachází na pozemku s tř. ochrany ZPF I.

Plocha je však minimálního rozsahu, pro obec podstatná a v jiné lokalitě ji nelze situovat. Celá oblast Tři Bubny se nachází na nejkvalitnějších půdách.

●  Návrhová plocha N 10 – „poldr“ – vodní nádrž s retenčním prostorem je převzata z ÚP Slatiňany a slouží k povodňové ochraně části města. Je situovaná na k.ú. Slatiňany, Orel a Kunčí  na pozemcích s tř. ochrany ZPF II.

Ostatní lokality na pozemcích s tř. ochrany III.

Lokalita Z1:

JV okraj obce vně současně zastavěného území, prostor mezi stávající zástavbou, železniční tratí a komunikací III.tř. na Kunčí, - plocha navržená k výstavbě RD.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |
| 497/1 | 1 275 | orná půda | V | 148 | 1 275 |
| /2 | 410 | “ | V | 10001 | 410 |
| /3 | 456 | “ | V | 10001 | 456 |
| 498/2 | 3 136 | “ | V | 45 | 3 136 |
| /3 | 3 434 | “ | V | 350 | 3 434 |
| /4 | 3 411 | “ | V | 254 | 3 411 |
| /6 | 852 | “ | V | 732 | 852 |
| /7 | 1 033 | “ | V | 743 | 1 033 |
| /9 | 3 286 | “ | V | 45 | 3 286 |
| /10 | 2 022 | “ | V | 350 | 2 022 |
| /33 | 1 799 | “ | V | 722 | 1 799 |
| /36 | 796 | “ | V | 729 | 796 |
| /37 | 766 | “ | V | 725 | 766 |
| /38 | 850 | “ | V | 724 | 850 |
| /39 | 941 | “ | V | 737 | 941 |
| /40 | 975 | “ | V | 44 | 975 |
| /41 | 994 | “ | V | 44 | 994 |
| /42 | 134 | “ | V | 10001 | 134 |
| /44 | 166 | “ | V | 10001 | 166 |
| /45 | 171 | “ | V | 10001 | 171 |
| /47 | 169 | “ | V | 10001 | 169 |
| /49 | 406 | “ | V | 10001 | 406 |
| /50 | 265 | “ | V | 10001 | 265 |
| /51 | 455 | “ | V | 10001 | 455 |
| /52 | 418 | “ | V | 10001 | 418 |
| /53 | 233 | “ | V | 10001 | 233 |
| /54 | 226 | “ | V | 10001 | 226 |
| /55 | 115 | “ | V | 10001 | 115 |
| /56 | 108 | “ | V | 10001 | 108 |

Rozloha	:	2,9302 ha

ZPF		:	2,9302 ha

ZPF vně	:	2,9302 ha

BPEJ		:	3.19.01

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z2:

V okraj obce vně současně zastavěného území, prostor navazující na lokalitu Z1, lokalita navržená k výstavbě RD.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |
| 436/1 | 27 756 | orná půda | V | 613 | 1 900 |
| 436/2 | 1 003 | “ | V | 10002 | 350 |
| 443/1 | 28 152 | “ | V | 614 | 6 000 |
| 445 | 1 565 | “ | V | 599 | 1 400 |
| 446/1 | 3 314 | “ | V | 381 | 1 800 |
| 447/1 | 8 448 | “ | V | 93 | 1 200 |
| 676/2 | 210 | “ | V | 10002 | 500 |
| 716/17 | 897 | zahrada | V | 10002 | 897 |

Rozloha	:	1,4047 ha

ZPF		:	1,4047 ha

ZPF vně	:	1,4047 ha

BPEJ		:	3.19.01

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z3:

Plocha vně současně zastavěného území  – S okraj obce – západně silnice na Vlčnov, v návaznosti na stávající zástavbu a hřiště,  navržená k výstavbě RD.

Součástí návrhové plochy je pás ochranné zeleně podél komunikace III/3589 a návrhová plocha na obslužnou komunikaci s připojením na silnici II/358.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |
| 228/1 | 38 272 | orná půda | V | 609 | 32 250 |
| /21 | 3 171 | “ | V | 652 | 3 171 |
| /24 | 3 678 | “ | V | 58 | 3 678 |
| /25 | 3 072 | “ | V | 125 | 3 072 |
| /26 | 4 466 | “ | V | 106 | 4 466 |
| /27 | 3 128 | “ | V | 49 | 3 128 |
| /28 | 2 813 | “ | V | 37 | 2 813 |
| /29 | 2 935 | “ | V | 161 | 2 935 |
| /30 | 2 956 | “ | V | 247 | 2 956 |
| /31 | 2 963 | “ | V | 46 | 2 963 |
| /32 | 460 | “ | V | 10001 | 460 |

obslužná komunikace

| 222 | 76 | ost.plocha | V | 107 | 76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224/3 | 13 175 | orná půda | V | 614 | 2 850 |
| 224/4 | 152 | ost.plocha | V | 614 | 152 |
| /5 | 5 976 | orná půda | V | 107 | 500 |
| 228/23 | 7 071 | “ | V | 614 | 1 000 |

Rozloha	:	6,6470 ha

ZPF		:	6,6242 ha

ZPF vně	:	6,6242 ha

BPEJ		:	3.06.00

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z4:

Plocha vně současně zastavěného území, východně od obce, v návaznosti na stávající zástavbu - navržená pro výstavbu 1 RD.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |
| 401/20 | 1 769 | orná půda | V | 753 | 1 769 |

Rozloha	:	0,1769 ha

ZPF		:	0,1769 ha

ZPF vně	:	0,1769 ha

BPEJ		:	3.19.01

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z5:

Plochy soukromé vyhrazené zeleně - vně současně zastavěného území obce, jižně od okraje stávající zástavby. Ve východní části navazuje na lokalitu č.Z6.

Součástí této lokality je plocha pro obslužnou komunikaci s připojením na silnici II/358.

Poznámka: Pozemky, vyznačené kurzívou nejsou zahrnuty do bilancí záborů ZPF – navrhovaným využitím nedojde k záboru ZPF.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |

plochy soukromé zeleně

| 124/5 | 1 775 | orná půda | V | 62 | 640 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125/5 | 3 634 | “ | V | 279 | 2 384 |
| /11 | 3 458 | “ | V | 554 | 2 120 |
| /17 | 436 | TTP | V | 204 | 436 |
| /20 | 563 | “ | V | 208 | 563 |
| /37 | 2 143 | “ | V | 193 | 2 143 |
| /38 | 2 114 | “ | V | 405 | 2 114 |
| /39 | 2 200 | “ | V | 401 | 2 200 |
| /40 | 1 092 | “ | V | 48 | 1 092 |
| /41 | 2 087 | “ | V | 137 | 2 087 |
| /49 | 1 206 | “ | V | 10 | 1 206 |
| /50 | 6 824 | “ | V | 27 | 3 454 |
| /51 | 2 235 | “ | V | 429 | 2 235 |
| /52 | 2 200 | “ | V | 241 | 2 200 |
| /53 | 2 112 | “ | V | 105 | 2 112 |
| /54 | 2 152 | “ | V | 403 | 2 152 |
| /55 | 2 284 | “ | V | 4 | 2 284 |
| /56 | 471 | “ | V | 395 | 471 |
| /57 | 513 | “ | V | 388 | 513 |
| /58 | 2 152 | “ | V | 687 | 2 152 |

Rozloha	:	3,4558 ha

obslužná komunikace

| 125/1 | 80 595 | TTP | V | 691 | 3 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 | 2 235 | “ | V | 752 | 250 |
| 215 | 2 084 | “ | V | 609 | 250 |
| 216 | 3 289 | “ | V | 381 | 900 |
| 217/1 | 2 856 | orná půda | V | 381 | 1 100 |
| /2 | 59 | ost.plocha | V | 381 | 59 |
| 218/1 | 260 | “ | V | 10001 | 100 |
| /2 | 7 | “ | V | 10001 | 7 |
| 220/1 | 3 574 | orná půda | V | 107 | 500 |
| /2 | 62 | ost.plocha | V | 107 | 62 |
| 709/3 | 356 | vodní plocha | V | 691 | 40 |

Rozloha	:	0,6268 ha

ZPF		:	0,6000 ha

ZPF vně	:	4,0558 ha

BPEJ		:	3.03.00,    3.06.00

TOZPMP	:	     I.              III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z6:

Plochy pro výrobu a skladování – lehký průmysl. Jižní část obce v návaznosti na areál f. Alukov a zadní stranu stávající zástavby až po železniční trať.

Součástí návrhové plochy je pás ochranné zeleně podél stávajících zahrad.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |
| 125/1 | 80 595 | TTP | V | 691 | 23 250 |
| 129/1 | 14 002 | “ | V | 691 | 14 002 |
| 129/4 | 568 | zahrada | V | 691 | 568 |
| 502/90 | 3 848 | ost.plocha | V | 691 | 3 848 |
| 709/2 | 760 | vodní plocha | V | 691 | 760 |

Rozloha	:	4,2428 ha

ZPF		:	3,7820 ha

ZPF vně	:	3,7820 ha

BPEJ		:	3.03.00,    3.06.00

TOZPMP	:	     I.               III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z7:

Plocha vně současně zastavěného území obce, pro situování zastávky ČD -  jižně od železniční trati č.238 v místě křížení s komunikací III/3583 Orel - Kunčí

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |
| 131/8 | 2 461 | orná půda | V | 516 | 500 |

Rozloha	:	0,0500 ha

ZPF		:	0,0500 ha

ZPF vně	:	0,0500 ha

BPEJ		:	3.03.00

TOZPMP	:	     I.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z8:

Plochy drobné a řemeslné výroby a plochy pro silniční dopravu – Z okraj řešeného území, západně od trasy navrhované komunikace I/37 - v souladu s navrhovaným využitím okolních pozemků v ÚPO Slatiňany.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |
| 223/10 | 2 874 | orná půda | V | 45 | 2 874 |
| /11 | 2 472 | “ | V | 169 | 2 472 |
| /12 | 2 576 | “ | V | 167 | 2 576 |
| /13 | 2 685 | “ | V | 93 | 2 685 |
| 224/7 | 1 837 | “ | V | 217 | 1 837 |
| /8 | 1 709 | “ | V | 652 | 1 709 |
| /9 | 1 263 | “ | V | 144 | 1 263 |
| /11 | 2 485 | “ | V | 274 | 2 485 |
| 228/20 | 212 | “ | V | 652 | 212 |
| 228/22 | 56 | “ | V | 144 | 56 |

Rozloha	:	1,8169 ha

ZPF		:	1,8169 ha

ZPF vně	:	1,8169 ha

BPEJ		:	3.06.00

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z9:

Plochy pro výstavbu komunikace I/37 – trvalý zábor ( dle zpracované PD )

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |
| 180/33 | 3 319 | orná půda | V | 657 | 487 |
| 180/34 | 2 615 | “ | V | 704 | 282 |
| 180/35 | 1 750 | “ | V | 62 | 49 |
| 205/3 | 4 936 | TTP | V | 107 | 387 |
| 209/1 | 18 663 | “ | V | 617 | 7 698 |
| 211 | 3 642 | “ | V | 699 | 98 |
| 212/1 | 5 504 | “ | V | 458 | 3 829 |
| 220/1 | 3 574 | orná půda | V | 107 | 1 415 |
| 224/5 | 5976 | “ | V | 107 | 3 361 |
| 224/6 | 4 528 | “ | V | 437 | 3 739 |
| 224/8 | 1 709 | “ | V | 652 | 838 |
| 224/10 | 117 | “ | V | 145 | 117 |
| 228/19 | 1 126 | “ | V | 437 | 644 |
| 228/20 | 212 | “ | V | 652 | 63 |
| 716/1 | 11 247 | ost.plocha | V | 738 | 1 052 |
| 716/15 | 577 | orná půda | V | 10002 | 351 |
| 716/21 | 361 | ost.plocha | V | 738 | 30 |

Rozloha	:	2,4440 ha

ZPF		:	2,3358 ha

ZPF vně	:	2,3358 ha

BPEJ		:	3.03.00, 3.62.00, 3.06.00

TOZPMP	:	     I.   		II.	III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z10 I. -  trvalý zábor ( voda )

Plocha jihozápadně od obce, vymezená v ÚP města Slatiňany pro stavbu vodní nádrže s poldrem  – navrhovaný záměr zasahuje do k.ú. Slatiňany, Orel, Kunčí.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |
| 180/43 | 1 844 | orná půda | V | 267 | 190 |
| /44 | 1 864 | “ | V | 694 | 380 |
| /45 | 2 538 | “ | V | 658 | 800 |
| 135/8 | 191 | TTP | V | 658 | 75 |
| /9 | 1 806 | “ | V | 15 | 615 |
| /10 | 1 757 | “ | V | 447 | 760 |
| /11 | 1 809 | “ | V | 448 | 840 |
| 180/52 | 991 | orná půda | V | 63 | 380 |
| 135/12 | 2 307 | TTP | V | 449 | 1 820 |
| /13 | 1 871 | “ | V | 10002 | 1 670 |
| /14 | 1 876 | “ | V | 648 | 1 650 |
| /15 | 1 377 | “ | V | 63 | 470 |
| 186/1 | 1 905 | “ | V | 698 | 1 750 |
| /2 | 1 939 | “ | V | 456 | 1 710 |
| /3 | 1 876 | “ | V | 437 | 1 600 |
| /4 | 1 908 | “ | V | 110 | 1 600 |
| /5 | ; | “ | V | 217 | 1 440 |
| /6 | 1 937 | “ | V | 416 | 680 |
| 181/15 | 3 563 | vodní plocha | V | 10002 | 1 700 |
| 180/32 | 2 181 | orná půda | V | 709 | 2 181 |
| /46 | 1 563 | “ | V | 78 | 240 |
| /47 | 1 737 | “ | V | 450 | 920 |
| /48 | 1 917 | “ | V | 375 | 1 600 |
| /49 | 1 870 | “ | V | 451 | 1 750 |
| /50 | 2 002 | “ | V | 384 | 2 002 |
| /51 | 1 950 | “ | V | 648 | 1 950 |
| 135/19 | 2 323 | TTP | V | 248 | 2 323 |
| /20 | 2 084 | “ | V | 453 | 2 084 |
| 179/4 | 2 080 | orná půda | V | 365 | 2 080 |
| /6 | 1 919 | “ | V | 238 | 1 919 |
| /7 | 1 623 | “ | V | 675 | 1 623 |
| /8 | 1 804 | “ | V | 692 | 1 804 |
| /9 | 1 683 | “ | V | 440 | 1 330 |
| /10 | 1 762 | “ | V | 693 | 1 762 |
| /11 | 1 792 | “ | V | 27 | 1 792 |
| /12 | 1 816 | “ | V | 130 | 1 330 |
| /13 | 1 554 | “ | V | 134 | 1 554 |
| /14 | 1 905 | “ | V | 452 | 1 905 |
| 181/1 | 2 050 | TTP | V | 45 | 2 050 |
| /18 | 1 803 | “ | V | 72 | 930 |
| /19 | 1 954 | “ | V | 414 | 1 954 |
| /20 | 1 875 | “ | V | 274 | 1 875 |
| 703 | 3 442 | ost.plocha | V | 74 | 960 |
| 173/3 | 1 836 | TTP | V | 439 | 660 |
| /4 | 1 822 | “ | V | 684 | 1 700 |
| /5 | 1 713 | “ | V | 398 | 1 713 |
| /6 | 1 788 | “ | V | 619 | 1 788 |
| 178/2 | 3 639 | orná půda | V | 353 | 3 639 |
| 176/8 | 1 840 | “ | V | 137 | 1 330 |
| /10 | 1 507 | “ | V | 37 | 850 |
| /15 | 1 780 | “ | V | 10002 | 1 620 |
| /16 | 1 696 | “ | V | 24 | 1 700 |
| /17 | 1 806 | “ | V | 399 | 1 420 |
| /18 | 1 682 | “ | V | 250 | 1 060 |

Rozloha	:	7,7528 ha

ZPF		:	7,4868 ha

ZPF vně	:	7,4868 ha

BPEJ		:	3.62.00

TOZPMP	:	     II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z10 II.  -  změna kultury na TTP

Plocha jihozápadně od obce, vymezená v ÚP města Slatiňany pro stavbu vodní nádrže s poldrem  – navrhovaný záměr zasahuje do k.ú. Slatiňany, Orel, Kunčí.

Poznámka:

Pozemky, vyznačené kurzívou nejsou zahrnuty do bilancí záborů ZPF – jedná se o pozemky v kultuře TTP a jejich využití se v návrhové ploše nemění.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |
| 179/5 | 482 | TTP | V | 705 | 482 |
| /17 | 102 | “ | V | 561 | 102 |
| 180/40 | 2 000 | orná půda | V | 101 | 450 |
| /41 | 1 873 | “ | V | 30 | 570 |
| /42 | 1 870 | “ | V | 446 | 910 |
| /43 | 1 844 | “ | V | 267 | 850 |
| /44 | 1 864 | “ | V | 694 | 850 |
| /45 | 2 538 | “ | V | 658 | 1 060 |
| /46 | 1 563 | “ | V | 78 | 1 200 |
| /47 | 1 737 | “ | V | 450 | 817 |
| /48 | 1 917 | “ | V | 375 | 317 |
| /49 | 1 870 | “ | V | 451 | 120 |
| /52 | 991 | “ | V | 63 | 280 |
| 134 | 3 137 | TTP | V | 416 | 260 |
| 135/1 | 4 598 | “ | V | 376 | 4 598 |
| /2 | 6 638 | “ | V | 580 | 340 |
| /3 | 5 043 | “ | V | 752 | 5 043 |
| /8 | 191 | “ | V | 658 | 70 |
| /9 | 1 806 | “ | V | 15 | 600 |
| /10 | 1 757 | “ | V | 447 | 530 |
| /11 | 1 809 | “ | V | 448 | 450 |
| /12 | 2 307 | “ | V | 449 | 487 |
| /13 | 1 871 | “ | V | 10002 | 201 |
| /14 | 1 876 | “ | V | 648 | 226 |
| /15 | 1 377 | “ | V | 63 | 110 |
| /18 | 1 872 | “ | V | 193 | 1 250 |
| 188 | 4 371 | “ | V | 614 | 450 |
| 191 | 5 793 | “ | V | 107 | 530 |
| 132 | 2 790 | “ | V | 10001 | 450 |
| 186/1 | 1 905 | “ | V | 698 | 155 |
| /2 | 1 939 | “ | V | 456 | 229 |
| /3 | 1 876 | “ | V | 437 | 276 |
| /4 | 1 908 | “ | V | 110 | 308 |
| /5 | 1 826 | “ | V | 217 | 386 |
| /6 | 1 937 | “ | V | 416 | 1 257 |
| /7 | 2 087 | “ | V | 457 | 2 087 |
| /8 | 1 685 | “ | V | 20 | 1 685 |
| /9 | 1 959 | “ | V | 58 | 1 959 |
| 131/12 | 3 052 | orná půda | V | 169 | 50 |
| /13 | 3 098 | “ | V | 577 | 190 |
| /14 | 3 041 | “ | V | 147 | 530 |
| /15 | 3 249 | “ | V | 626 | 780 |
| /16 | 42 | “ | V | 433 | 42 |
| /17 | 2 505 | “ | V | 376 | 2 505 |
| /18 | 1 809 | “ | V | 752 | 1 809 |
| 703 | 3 442 | ost.plocha | V | 74 | 1 857 |
| 173/1 | 1 989 | TTP | V | 710 | 1 989 |
| /2 | 1 791 | “ | V | 680 | 1 791 |
| /3 | 1 836 | “ | V | 439 | 1 176 |
| /4 | 1 822 | “ | V | 684 | 122 |
| 137 | 3 957 | “ | V | 434 | 2 060 |
| 138 | 4 848 | “ | V | 656 | 3 130 |
| 139/2 | 6 724 | “ | V | 601 | 3 650 |
| 167 | 5 421 | “ | V | 170 | 1 820 |
| 168 | 5 468 | “ | V | 140 | 2 850 |
| 181/16 | 1 702 | “ | V | 169 | 1 702 |
| /17 | 1 660 | “ | V | 396 | 1 660 |
| /18 | 1 803 | “ | V | 72 | 873 |

Rozloha	:	6,2531 ha

ZPF- 	změna kultury orná půda → TTP   	:	2,1517 ha

bez změny kultury (TTP)			:	3,9157 ha

BPEJ		:	3.62.00

TOZPMP	:	     II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z11:

Přeložka části komunikace II/358 ( kategorie S 9,5/80 ) s propojením na trasu I/37.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |
| 266/14 | 4 996 | orná půda | V | 10002 | 190 |
| 251 | 24 637 | “ | V | 632 | 2 890 |
| 651 | 438 | “ | V | 10002 | 60 |
| 267/1 | 10 362 | “ | V | 683 | 300 |
| 266/5 | 49 900 | “ | V | 107 | 380 |
| 269 | 49 451 | “ | V | 752 | 680 |
| 270 | 16 356 | “ | V | 597 | 1 370 |
| 271 | 6 463 | “ | V | 350 | 760 |
| 276 | 3 829 | “ | V | 170 | 1 370 |
| 277 | 4 703 | “ | V | 140 | 210 |
| 721 | 20 825 | ost.plocha | V | 424 | 230 |
| 388/1 | 37 963 | orná půda | V | 614 | 2 280 |
| /19 | 5 507 | “ | V | 735 | 510 |
| /20 | 7 350 | “ | V | 110 | 1 980 |
| /23 | 1 038 | “ | V | 89 | 75 |
| /24 | 33 912 | “ | V | 582 | 1 840 |
| /25 | 26 554 | “ | V | 296 | 2 660 |
| 380/1 | 26 880 | orná půda | V | 41 | 4 600 |
| /148 | 5 256 | “ | V | 244 | 850 |
| /149 | 5 302 | “ | V | 155 | 2 470 |
| /161 | 9 933 | “ | V | 363 | 3 100 |
| /163 | 9 461 | “ | V | 167 | 60 |
| /166 | 3 396 | “ | V | 710 | 1 310 |
| /172 | 1 753 | “ | V | 98 | 90 |
| /191 | 3 922 | “ | V | 205 | 3 922 |
| /192 | 8 870 | “ | V | 379 | 1 450 |
| /205 | 1 955 | “ | V | 57 | 100 |
| /207 | 826 | ost.plocha | V | 92 | 60 |

Rozloha	:	3,5797 ha

ZPF		:	3,5507 ha

ZPF vně	:	3,5507 ha

BPEJ		:	3.06.00,    3.19.01

TOZPMP	:	     III.            III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z12:

Plocha vně současně zastavěného území obce pro rozšíření hřbitova vč. odstavné a manipulační plochy  - SZ od kostela sv.Jiří v části Tři Bubny

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Orel |  |  |  |  |  |
| 305/1 | 6 643 | orná půda | V | 10002 | 600 |
| /2 | 4 525 | “ | V | 465 | 150 |
| /4 | 70 | “ | V | 10002 | 70 |
| /5 | 955 | “ | V | 10002 | 750 |

Rozloha	:	0,1570 ha

ZPF		:	0,1570 ha

ZPF vně	:	0,1570 ha

BPEJ		:	3.10.00

TOZPMP	:	     I.

Ochrana	:	ZPF

### 5.1.3  Dosavadní využití pozemků

Dosavadní využití pozemků je uvedeno v tabulce.

Pozemkové úpravy se v současné době neprovádějí. V rámci komplexních pozemkových úprav k.ú. Vlčnov zasahují na SZ částečně do k.ú. Orel. ( zpracovatel Agro atelier Pardubice ).

Případné zábory zemědělské půdy je třeba v předstihu projednávat s jednotlivými vlastníky příp. i s pozemkovým fondem.

### 5.1.4  Vynětí ze ZPF

Veškerá zemědělská plocha musí být před zahájením výstavby vyňata ze ZPF.

### 5.1.5  Odvody za odnětí zemědělské půdy

Odvody se zpracovávají dle přílohy zákona 334/92 Sb.

Vzhledem k tomu, že nelze v současné době odhadnout skutečný rozsah odnětí půdy v době realizace, nejsou odvody ani informativně zpracovány.

### 5.1.6  Shrnutí

Celková plocha návrhu					:	41,5377   ha

Celková plocha návrhu vně zastavěného území 	:	41,5377   ha

Celková plocha návrhu uvnitř zastavěného území	:	  0,0000   ha

Celková návrhová plocha záboru ZPF			:	30,9152   ha

- v kultuře 	orná					:	22,0266   ha

TTP					:	  8,7421   ha

zahrada				:	  0,1465   ha

Návrhová plocha změny kultury

- lokalita Z10 II. ( orná půda → TTP )			:	  2,1517   ha

## 5.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Určující právní normou je  " Lesní zákon " č. 289/95 Sb. ze 3. listopadu 1995.

Všeobecné údaje o lesích - celková výměra lesů  a jejich kategorie:

Na katastrálním území Orel  se nachází 3,6 ha lesní půdy, což představuje 0,56% rozlohy katastru.

Lesy jsou zařazeny do kategorie „ hospodářský les“, organizačně patří pod Lesní správu Nasavrky.

- v řešeném území se vyskytují tedy pouze v minimálním rozsahu, a to v 5-ti malých lokalitách v západní a jižní části řešeného území:

1)  p.č.  413/1, 413/8, 413/5……………	vlastník soukromá osoba

2)  p.č.  404/2……………………………	vlastník Lesy ČR

3)  p.č.  478, 479/2………………………	vlastník Lesy ČR

4)  p.č.  535/1, 553/2……………………	vlastník Lesy ČR

5)  p.č.  582/2……………………………. 	vlastník Lesy ČR

Změny funkčního využití na les ani změny kategorizace lesů nebo jejich prostorové a druhové skladby US obce Orel neobsahuje. Rovněž veškeré návrhové plochy jsou situovány mimo lesní pozemky.

Z těchto důvodů není problematika pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) dále zpracována.

Zákonem č. 229/91 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě došlo ke změně vlastnických poměrů, drobné lesy náleží do správy fyzických osob, část patří pod správu Lesů České republiky. Reorganizací lesního hospodářství došlo ke zrušení lesních závodů a pracovní úkoly byly převedeny na akciové společnosti a soukromé vlastníky.

V případě, že dojde ke změně a případnému záboru či omezení užívání PUPFL, je třeba konzultovat záměr s příslušnou správou lesního hospodářství.

Orel – centrální část

Pardubice,  květen 2007

Zpracovali:

urb. a arch. část	: Ing. arch. P. Tománek

vodohosp. část		: převzato

elektrorozvody		: Ing. Koza, A. Liška

plynovody		: převzato

ZPF			: Ing. arch. P. Tománek

ÚSES			: Ing. Baladová