ÚP VYŽICE

________________________________________________________________

z.č. 2 / 103 / 08

TEXTOVÁ ČÁST

ÚP VYŽICE

SEZNAM PŘÍLOH

A	-	Návrh územního plánu

A1	-	TEXTOVÁ ČÁST

A2	- 	GRAFICKÁ ČÁST

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000

A2.3	hlavní výkres – koncepce tech. infrastruktury	1 :  5 000

B	-	Odůvodnění územního plánu

B1	-	TEXTOVÁ ČÁST

B2	- 	GRAFICKÁ ČÁST

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000

__________________________________________________________

Ing.arch. Petr KOPECKÝ, Ing. arch. Pavel Tománek

A – PROJEKT  Jiráskova 1275,   PARDUBICE                               		      06/2010

A1	-	TEXTOVÁ ČÁST

Obsah:

A	-	Návrh územního plánu

1	vymezení zastavěného území	6

2	koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	7

3	urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	8

4	koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování	15

4.1	Dopravní infrastruktura	15

4.2	Technická infrastruktura	16

4.2.1	Vodovod	16

4.2.2	Kanalizace	16

4.2.3	Elektrorozvody	16

4.2.4	Spoje	17

4.2.5	Plynovody	17

4.2.6	Zásobování teplem	18

4.2.7	Likvidace odpadů	18

4.3	Občanské vybavení	19

4.4	Veřejná prostranství	19

5	koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně	20

5.1	Koncepce uspořádání krajiny	20

5.2	Územní systém ekologické stability – ÚSES	20

6	stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu	21

7	vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	33

8	vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti	33

9	vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách  jejich využití	33

10	údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	34

B	-	Odůvodnění územního plánu

B1 /a  -  Odůvodnění územního plánu

1	vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	37

1.1	Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem	37

1.2	Širší vztahy	37

1.2.1	Postavení obce v systému osídlení	37

1.2.2	Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury	38

1.2.3	Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů	38

2	údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu	39

3	komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území	40

3.1	Zdůvodnění navrženého řešení	40

3.1.1	Doprava	41

3.1.2	Vodovod	41

3.1.3	Elektrorozvody	42

3.1.4	Spoje	43

3.1.5	Plynovody	43

3.1.6	Zásobování teplem	44

3.1.7	Odstraňování odpadů	44

3.1.8	ÚSES	44

3.1.9	Prostupnost krajiny, protierozní opatření	46

3.1.10	Záplavové území- ochrana před povodněmi	47

3.1.11	Plochy pro dobývání nerostů	47

3.1.12	Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva	47

3.1.13	Ochranná pásma	49

3.2	Vyhodnocení využití zastavěného území	50

3.3	Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování	50

4	informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k  vyhodnocení vlivů na životní prostředí	50

5	vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa	50

5.1  Zemědělský půdní fond	50

5.1.1  Úvod	50

5.1.2  Struktura dotčeného půdního fondu	51

5.1.3  Dosavadní využití pozemků	57

5.1.4  Vynětí ze ZPF, odvody za odnětí zemědělské půdy	57

5.1.5  Shrnutí	57

5.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa	58

B1 /b  -  Odůvodnění územního plánu zpracované pořizovatelem

6	vyhodnocení souladu  s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem	60

7	vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území	60

8	vyhodnocení souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů	61

9	vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů	63

10	vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území	79

11	Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění	79

12	Vyhodnocení připomínek	80

13	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch	80

14	Údaje o splnění zadání	80

Úvodní údaje

Název obce	:	Vyžice

Okres	:	Chrudim

Objednatel akce	: 	Obec Vyžice

Pořizovatel akce	:	MěÚ Chrudim, Odbor úz. plánu a reg. rozvoje,   oddělení územního plánu

Projektant akce	: 	Ing. arch. Petr Kopecký, Ing. arch. Pavel Tománek

A - PROJEKT,  Jiráskova 1275, Pardubice

Datum zpracování	:  	Průzkumy a rozbory, zadání   - červen  2008

Návrh – listopad 2008, upravený návrh - prosinec 2009,

upravený návrh - duben 2010

Čistopis - červen 2010

# vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce bylo vymezeno v grafické části územního plánu v souladu s §58  Stavebního zákona (zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Vychází z hranice intravilánu vymezené k 1. 9. 1966, která byla aktualizována dle současného stavu v území v době zpracování návrhu ÚP k 31. 10.2008.

Řešené území je vymezeno katastrálním územím Vyžice o rozloze 341 ha.

Hranice řešeného území je vyznačena v grafické části jak ve výkrese širších vztahů v měřítku 1 : 25 000,  tak v hlavním výkrese v měřítku  1 : 5 000.

# koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území - k.ú. Vyžice.

Obec Vyžice má předpoklady k harmonickému rozvoji. V návrhu územního plánu je proto uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro bytovou výstavbu, pro občanskou vybavenost, jsou vymezeny plochy pro výrobu a skladování, plochy pro rekreaci přírodního charakteru a nové vodní plochy. Je třeba rovněž doplnit technickou vybavenost, zejména kanalizaci napojenou na ČOV. Výhodou obce je i vzrůstající zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí poblíž větších sídel.

Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci – rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v návaznosti na stávající zástavbu v okrajových částech obce.

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností ochranných pásem. Jejich výčet je uveden v části B1.3 Odůvodnění územního plánu.

# urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Vyžice se rozkládají ve zvlněném terénu severního úbočí Železných hor podél silnic třetí třídy č. 337 49 a 337 50. Původní zástavba je především ve střední části obce v okolí návesního prostoru. Obec  je tvořena  převážně nízkopodlažní  zástavbou venkovského charakteru. Převládají  přízemní objekty se  šikmými střechami výrazně podélného půdorysu. Obec má ve střední části prostor návsi, který ale není příliš výrazný. Pro účely plnohodnotné návsi by bylo tento prostor třeba upravit a vhodně  je dotvořit.

Z urbanistického hlediska se jedná o ves hromadnou shlukovou s usedlostmi volně sdruženými kolem centrálního prostoru. Urbanistická struktura je poměrně zachovalá, neporušená výrazně novou bytovou zástavbou (snad jen zemědělské objekty ve východní části obce svým objemem mírně ruší). Celkově působí sídlo jako kompaktní útvar, s poměrně hustým  zastavěným  územím obce a volnou formou zástavby. Místní část Slavkovice má obdobný charakter shlukové zástavby podél komunikace III/33750 a odbočky z ní, ve střední části je rovněž menší náves.

Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro bytovou výstavbu (rodinné domy), vyhodnocení a doplnění občanské vybavenosti, návrh ploch pro výrobu, dobudování technické infrastruktury a funkční řešení celé plochy katastru obce.

Sídlu je ponechán charakter volné zástavby podél stávajících komunikací, lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v návaznosti na stávající zástavbu v okrajových částech obce. Přestože hustě urbanizované zastavěné území obce již výstavbu ve větší míře neumožňuje, je možno při splnění regulativů pro danou funkční plochu uvedených v této textové části a podmínek stavebního zákona včetně navazujících vyhlášek v jednotlivých případech (v prolukách či větších zahradách) realizovat výstavbu především bytovou i mimo návrhové plochy.

Mimo vlastní sídlo Vyžice leží západně místní část Slavkovice, drobná obytná lokalita se značným podílem bydleni rekreačního. I zde je navrženo několik rozvojových ploch pro smíšenou obytnou – rekreační zástavbu.

Funkční členění a vlastní urbanistický návrh je předurčen stávajícím stavem a podmínkami v řešeném území, zejména dostupností pozemků k výstavbě, ekonomickým řešením infrastruktury a dopravní obsluhy i konfigurací terénu.

Navrhované bytové plochy jsou rozmístěny tak, aby skýtaly co největší možnost výběru a respektovaly současné požadavky obce a vlastníků pozemků.

V řešeném území jsou navrženy plochy bydlení, pro občanskou vybavenost, plochy pro výrobu a skladování, plochy pro rekreaci přírodního charakteru, nové vodní plochy a plocha pro ochrannou izolační zeleň.

Komunikační kostra urbanistického návrhu je v podstatě dána a zůstane zachována i do budoucna. Návrhové plochy budou napojeny prostřednictvím stávajících komunikací. V návrhu se předpokládá v rámci větších návrhových ploch doplnění sítě místních obslužných komunikací (navržené nejlépe jako zklidněné zóny), které navazují na stávající místní komunikace (podrobněji viz část 4.).

Systém sídelní zeleně zůstává v podstatě zachován, tzn. převážně volně rozptýlená vysoká zeleň po celé ploše obce, aleje podél komunikací a na plochách veřejného prostranství. Je navržen pás ochranné izolační zeleně pro oddělení návrhové plochy Z1-V od stávajícího zemědělského areálu. Při doplňování zeleně v obci by měly být používány  tradiční druhy stromů jako např. lípy, javory, břízy apod.

Vlastní urbanistická koncepce je nejlépe patrná z výkresové části.

Přehled a charakteristika navržených ploch zastavitelného území k.ú. Vyžice

- Vyžice

plochy změn (návrhové)

Z1-V zastavitelná plocha „JV okraj obce“

rozloha : 2,5944 ha

využití plochy : bydlení v rodinných domech - venkovské

lokalizace plochy : JV okraj obce, návaznosti na jihovýchodní okraj stávající zástavby a jižně zemědělského areálu

specifické podmínky :

- pro lokalitu je nutno vybudovat nové komunikace odbočením ze stávající komunikace III. třídy (přestavbová plocha P1-V)

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (elektrorozvody, vodovod, plynovod)

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, event. do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- podmínkou zahájení výstavby: v rámci územního řízení je zpracování hlukové studie zaměřené na vyhodnocení hluku z přilehlého výrobního areálu a v souladu s jejími závěry realizace příslušných opatření

- podmínkou pro zahájení výstavby je zpracování územní studie řešící zejména dopravní napojení lokality

Z2-V zastavitelná plocha „J okraj obce“

rozloha : 2,7678 ha

využití plochy : plochy smíšené obytné - venkovské

lokalizace plochy : J okraj obce, v návaznosti na jihozápadní okraj stávající zástavby, část západně silnice na Míčov, část východně této silnice až po místní komunikaci

specifické podmínky :

- pro lokalitu je nutno vybudovat nové komunikace odbočením ze stávající komunikace III. třídy

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- nutno respektovat trasu stávajícího vrchního elektrického vedení v severním okraji lokality včetně ochranného pásma

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, event. do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- podmínkou pro zahájení výstavby je zpracování územní studie řešící zejména dopravní napojení lokality (mimo části západně komunikace na Míčov)

Z3-V zastavitelná plocha „Z okraj obce“

rozloha : 0,9700 ha

využití plochy : plochy smíšené výrobní

lokalizace plochy : Z okraj obce, v návaznosti na západním okraj zastavěného území, západně požární nádrže, jižně silnice na Slavkovice

specifické podmínky :

- lokalitu je možno napojit z komunikace III. třídy na Slavkovice

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- nutno respektovat trasu stávajícího vrchního elektrického vedení v západním okraji lokality a trasy vodovodu a plynovody v severním okraji lokality včetně ochranných pásem

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, event. do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

Z4-V zastavitelná plocha „SZ okraj obce“

rozloha : 0,4025 ha

využití plochy : plochy smíšené obytné - venkovské

lokalizace plochy : SZ okraj obce, v návaznosti na stávající zástavbu v severozápadním okraji zastavěného území, severně silnice na Slavkovice

specifické podmínky :

- lokalitu je možno napojit z komunikace III. třídy na Slavkovice

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- nutno respektovat trasu stávajícího vrchního elektrického vedení v severním okraji lokality včetně ochranného pásma

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, event. do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

Z5-V       zrušena

Z6-V zastavitelná plocha „S část katastru obce“

rozloha : 1,4520 ha

využití plochy : plochy vodní a vodohospodářské

lokalizace plochy : S část katastru obce, severně obce, při východní straně silnice na Načešice, dva navrhované rybníky

specifické podmínky :

- lokalitu je možno napojit z komunikace III. třídy na Načešice

- pro stavbu již bylo vydáno stavební povolení

Z7-V zastavitelná plocha „S okraj obce“

rozloha : 0,2270 ha

využití plochy : plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední

lokalizace plochy : S okraj obce, v návaznosti severní okraj zastavěného území obce, při severní straně stávající plochy občanského vybavení (hospoda) jako její uvažované rozšíření

specifické podmínky :

- lokalitu je možno napojit z komunikace III. třídy

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- nutno respektovat trasu stávajícího vrchního elektrického vedení v severním okraji lokality včetně ochranného pásma

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, event. do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

Z8-V zastavitelná plocha „SV okraj obce“

rozloha : 0,2620 ha

využití plochy : plochy smíšené obytné - venkovské

lokalizace plochy : SV okraj obce, v proluce stávající zástavby v severovýchodní části zastavěného území obce, severně silnice na Konopáč

specifické podmínky :

- lokalitu je možno napojit z komunikace III. třídy

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- nutno respektovat trasu stávajícího vrchního elektrického vedení v jižním okraji lokality včetně ochranného pásma

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, event. do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

Z9-V zastavitelná plocha „V okraj obce“

rozloha : 0,6300 ha

využití plochy : plochy smíšené výrobní

lokalizace plochy : V okraj obce, v návaznosti na severovýchodní okraj stávajícího zemědělského areálu

specifické podmínky :

- lokalitu je možno napojit z upravené místní komunikace

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- nutno respektovat trasu stávajícího vrchního elektrického vedení v severním okraji lokality včetně ochranného pásma

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, event. do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

Z10-V    zrušena

přestavbové plochy

P1-V zastavitelná plocha „V část obce“

rozloha : 0,1240 ha

využití plochy : plochy dopravní infrastruktury - silniční

lokalizace plochy : V část obce, při západní straně stávajícího zemědělského areálu, plocha pro příjezdovou komunikaci do návrhové plochy Z1-V

specifické podmínky :

- lokalitu je možno napojit odbočením z komunikace III. třídy ve střední části obce

plochy územních rezerv

R1-V zastavitelná plocha „JV okraj obce“

rozloha : 4,301 ha

využití plochy : bydlení v rodinných domech - venkovské

lokalizace plochy : JV okraj obce, návaznosti na jihovýchodní okraj předchozí lokality Z1-V

specifické podmínky :

- pro lokalitu je nutno vybudovat nové komunikace odbočením ze stávající komunikace III. třídy v návaznosti na předchozí lokalitu

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (elektrorozvody, vodovod, plynovod)

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, event. do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- Slavkovice

plochy změn (návrhové)

Z1-S zastavitelná plocha „SV okraj místní části“

rozloha : 0,7410 ha

využití plochy : plochy smíšené obytné - rekreační

lokalizace plochy : SV okraj místní části, v návaznosti na stávající zástavbu, při severní straně komunikace na Vyžice

specifické podmínky :

- lokalitu je možno napojit z komunikace III. třídy

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- nutno respektovat trasu stávajícího plynovodu v jižním okraji lokality včetně ochranného pásma

- likvidaci splaškových vod nutno řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

Z2-S zastavitelná plocha „JV okraj místní části“

rozloha : 1,2213 ha

využití plochy : plochy smíšené obytné - rekreační

lokalizace plochy : JV okraj místní části, v návaznosti na stávající zástavbu

specifické podmínky :

- pro lokalitu je nutno vybudovat komunikaci odbočením z místní komunikace

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- likvidaci splaškových vod nutno řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- v jižní části lokality musí být respektováno OP lesa

- podmínkou pro zahájení výstavby je zpracování územní studie řešící zejména dopravní napojení lokality

Z3-S zastavitelná plocha „J okraj místní části“

rozloha : 0,2508 ha

využití plochy : plochy smíšené obytné - rekreační

lokalizace plochy : J okraj místní části, při západní straně místní účelové komunikace

specifické podmínky :

- lokalitu je možno napojit z upravené místní komunikace

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- likvidaci splaškových vod nutno řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- ve východní části lokality musí být respektováno OP lesa

Z4-S zastavitelná plocha „JZ okraj místní části“

rozloha : 0,1955 ha

využití plochy : plochy smíšené obytné - rekreační

lokalizace plochy : JZ okraj místní části, při severozápadní straně místní účelové komunikace

specifické podmínky :

- lokalitu je možno napojit z upravené místní komunikace

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- likvidaci splaškových vod nutno řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

plochy bez vzniku zastavitelného území

K1-S plocha „JV okraj místní části“

rozloha : 0,6078 ha

využití plochy : plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru

lokalizace plochy : JV okraj místní části, při západní straně stávajícího rybníčku, jižně silnice na Vyžice

specifické podmínky :

- lokalitu je možno napojit z komunikace III. třídy

- v lokalitě je možno umisťovat jen stavby vyhovující §18 odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

- event. inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- likvidaci splaškových vod nutno řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

Celkově je navrženo 11,8383 ha nových ploch převážně pro obytnou a rekreační výstavbu (z toho 9,4297 ve Vyžicích a 2,4086 ve Slavkovicích). To vytváří dostatečné možnosti pro současnost i rezervu do budoucnosti. Vlastní realizace bude záviset na vyřešení vlastnických vztahů, ekonomických možnostech investorů a v neposlední řadě zabezpečení inženýrských sítí (především kanalizace napojené na ČOV) a dopravní obsluhy pro navrhované plochy, a proto se předpokládá realizace jen části navrhovaných ploch.

# koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

## Dopravní infrastruktura

Silniční doprava

Respektovat stávající plochy silnic ( dopravní infrastruktury ), umožňující průchod komunikací III. třídy ( silnice III/33749, III/33750, III/33784, III/33742, III/35820) a stabilizované plochy místních komunikací ( veřejných prostranství ).

Dopravní napojení většího množství staveb je obecně nutno řešit prostřednictvím soustavy místních obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením na státní silnici. Parametry sjezdu a MK je nutno navrhovat v souladu s ustanovením platných předpisů a norem.

Pěší a cyklisté

Chodníky pro pěší dokončit v celém rozsahu zastavěného území podél komunikací III.tř. Další chodníky pro pěší budou případně budovány v souvislosti s postupným zastavěním některých lokalit pro obytnou zástavbu.

Doprava v klidu

Pro ( zejména nově budované ) podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost je nutné zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky i zákazníky, a to nejlépe na vlastních pozemcích.

## Technická infrastruktura

### Vodovod

Vzhledem k stávající zástavbě a předpokládanému rozšiřování obce bude stávající vodovodní síť vyhovovat a vyžaduje pouze běžnou údržbu.

V případě potřeby může být v nezbytném rozsahu doplňována novými řady a přípojkami.

### Kanalizace

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje navrhuje jak ve Vyžicích tak ve Slavkovicích řešit likvidaci splaškových vod individuálně u jednotlivých nemovitostí.

Vzhledem k rozsahu návrhových ploch ve Vyžicích (v případě jejich max. využití) je v ÚP navržena centrální likvidace odpadních vod, a to výstavbou nové splaškové kanalizace včetně ČOV, s vypouštěním přečištěných vod do Jeníkovického potoka. Situování ČOV je umožněno v rámci funkční plochy VS.

Do doby realizace splaškové kanalizace bude likvidace odpadních vod z nemovitostí zajištěna individuálně:

- akumulací ve vyvážecích jímkách s následnou likvidací odvozem na ČOV.

- akumulací přečištěných vod z domovních ČOV v bezodtokových jímkách a jejich následnou likvidací postřikem na vlastním pozemku na základě pozitivního výsledku hydrogeologického posouzení lokality.

- vypouštění přečištěných odpadních vod z domovních ČOV do vod podzemních možné pouze ve výjimečných případech ve smyslu příslušného zákona.

Ve Slavkovicích zůstává likvidace splaškových vod individuální u jednotlivých nemovitostí.

### Elektrorozvody

Napájení navrhovaných ploch ze stávající elektrorozvodné sítě je navrženo  následujícím způsobem:

VYŽICE

Lokality  Z1-V

Lokalita za stávajícím areálem ZD. Napájení řešit ze stávající TS č.0728 položením kabelových napáječů; řešit úpravu této TS, příp. výměnu trafa za silnější.

Lokalita Z2-V

Připojení je možné řešit ze stávající TS č.0728 položením kabelových napáječů; řešit případnou úpravu této TS, výměnu trafa za silnější.

Lokality Z3-V, Z4-V, Z7-V, Z8-V, Z9-V

Výstavba je situovaná při státní silnici III/33749 podél které prochází kmenové vedení NN, provedené holými vodiči AlFe. Napájení z tohoto vedení - při plném využití území bude nutné řešit posílení tohoto vedení ( rekonstrukci ) s ohledem na technický stav a přenosové možnosti.

Veřejné venkovní osvětlení

V.o. podél nových komunikací řešit samostatným kabelovým rozvodem. Nové osvětlovací stožáry připojit na stávající rozvod v.o. v obci nebo vybudovat nový napájecí bod.

SLAVKOVICE

Lokality  Z1-S, Z2-S, Z3-S, Z4-S

Napájení je navrženo ze stávající distribuční rozvodné soustavy, odbočením                  ( přípojkami ) od kmenového vedení a rozšířením ( prodloužením ) rozvodu. Síť je po nedávné rekonstrukci a má rezervu výkonu pro nová napojení.

Při plném využití lokalit případně řešit výměnu stávajícího trafa za silnější.

Veřejné venkovní osvětlení

Rozšíření stávajícího v.o. instalací výbojkových svítidel na nové sloupy ČEZ.

### Spoje

Nové objekty budou připojovány v návaznosti na stávající síť podle poptávky po telekomunikačních službách.

### Plynovody

Vzhledem k tomu, že STL rozvody plynu jsou poměrně nově realizovány, jsou kapacitně dostačující pro navrhovaný rozvoj obce.

### Zásobování teplem

V návrhovém období bude vytápění objektů a příprava TUV realizováno především pomocí spotřebičů na plyn, v menším procentu kombinací s moderními ekologickými způsoby vytápění pomocí kotlů na spalování dřeva, slámy apod.

V části Elektrorozvody je rovněž uvažováno s vytvořením rezervy pro elektrické vytápění, které ovšem předpokládá dokonalé zateplení objektů pro ekonomické využití energie a je tudíž reálnější u nových objektů.

### Likvidace odpadů

Vzhledem k tomu, že ve vlastní obci ani na jejím katastrálním území není hydrogeologicky ani hygienicky vhodná lokalita pro zřízení skládky tuhých domovních odpadů, je nutno i nadále počítat s organizovaným svozem odpadu na regulovanou skládku.

Nakládání s odpady v obci se řídí dle Obecně závazné vyhlášky obce Vyžice, vydanou v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, nakládání s odpady v podnikatelské sféře v souladu se zásadami, stanovenými zákonem o odpadech a jeho prováděcími vyhláškami .

## Občanské vybavení

V návrhu územního plánu je navržena jedna lokalita pro rozvoj občanské vybavenosti:

Z7-V - plocha občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední na severním okraji obce, v návaznosti severní okraj zastavěného území obce, při severní straně stávající plochy občanského vybavení (hospoda) jako její uvažované rozšíření

Rozvoj v oblasti obč. vybavenosti je možný i v rámci funkční plochy SV, a to při splnění regulačních a hygienických podmínek.

## Veřejná prostranství

Veřejná prostranství užívaná ve veřejném zájmu jsou rozmístěna v obci jako součást funkční plochy bydlení SV  a zároveň jsou vymezena samostatnými funkčními plochami PV (prostranství veřejné v centrálních částech obou sídelních jednotek.

# koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

## Koncepce uspořádání krajiny

S ohledem na přírodní potenciál řešeného území nejsou ve volné krajině navrhovány žádné plochy a stavby; zastavitelná území tedy rozšiřují stávající zastavěná území.

Pro udržení a posílení ekologické stability území je do ÚP zapracován územní systém ekologické stability (ÚSES)

## Územní systém ekologické stability – ÚSES

Hlavní prvky ( biokoridory, biocentra ), které obsahuje návrh generelu SES  pro řešené území, jsou součástí hlavního a koordinačního výkresu:

- lokální biokoridor  LBK 9 „Struha“ – částečně vymezený

- lokální biocentrum  LBC 11 „Lesní rybník na Struze“ – vymezené

- lokální biokoridor  LBK 13 „Jeníkovický potok“ – částečně vymezený

- lokální biokoridor  LBK 17 „Konopka“ – vymezený

# stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

Vlastním návrhem v územním plánu obce se funkční členění výrazně nemění, přičemž v řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy :

1. BV – plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské

A - slouží:

plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu

B - funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami

- obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek, služby a provozovny sloužící potřebám obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné :

- vícepodlažní obytné domy

- stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

- stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

- vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

C - podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba rodinného domu – max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• objekty drobných doplňkových staveb budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

•  stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 35° - 45°.

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území

•   koeficient zastavění = max. 40% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) k celkové výměře stavebního pozemku

2. SV – plochy smíšené obytné - venkovské

A - slouží:

plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti

B - funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím

- stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)

- obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné :

1) 	vícepodlažní obytné domy

2) 	stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a

obytné prostředí

3)	stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

4)	stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními

vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

5)	stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

6)	stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro 	velkoobchod

7)	vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

C - podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba rodinného domu – max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví)

• objekty drobných doplňkových staveb budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

•  stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 35° - 45°.

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území

•   koeficient zastavění = max. 40% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) k celkové výměře stavebního pozemku

3. SR – plochy smíšené obytné - rekreační

A - slouží:

plochy smíšené obytné využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím) a pobytovou rekreaci

B - funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím

- stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)

- stavby pro individuální rekreaci, které svým vzhledem a účinky na okolí nenaruší obytné a životní prostředí

- obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné :

1) 	vícepodlažní obytné domy

2) 	stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a

obytné prostředí

3)	stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

4)	stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními

vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

5)	stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

6)	stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro 	velkoobchod

7)	vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla

8) 	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí

překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve

smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

C - podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba rodinného domu – max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• objekty drobných doplňkových staveb budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky ( materiálové provedení, barevnost)

•  stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou - ve sklonu 35° - 45°.

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území

•   koeficient zastavění = max. 40% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) k celkové výměře stavebního pozemku

4. OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura

A - slouží:

plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva dle platné legislativy.

B - funkční využití:

přípustné:

- maloobchodní, správní a administrativní objekty vč. nezbytných obslužných ploch

- služby, veřejné stravování a ubytování

- kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

- zařízení drobné výroby a řemesel nerušící nad míru přípustnou okolí (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty  a plochy zemědělské a průmyslové výroby

C - podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba občanské vybavenosti – max. 3 nadzemní podlaží (2. NP + podkroví )

• objekty drobných doplňkových staveb budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost )

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 35° - 45°.

5. OM - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

A - slouží:

plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící např. pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby

B - funkční využití:

přípustné:

- administrativní areály vč. nezbytných obslužných ploch

- velkoplošný maloprodej

- objekty pro ubytování a stravování

- objekty pro služby

- rozsáhlá společenská centra – zábavní a kulturní

- výstavní areály

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty, jejichž vliv činností a vyvolaná dopravní obsluha narušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny

- objekty  a plochy výroby a skladování

C - podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba občanské vybavenosti – max. 3 nadzemní podlaží (2. NP + podkroví )

• objekty drobných doplňkových staveb budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 35° - 45°.

6. RI – plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci

A - slouží:

plochy staveb pro rodinnou rekreaci ("chat" či "rekreačních domků“)

B - funkční využití:

přípustné:

- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci

- pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací (například veřejná prostranství, občanské vybavení, veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky, atd.)

- sportovní zařízení a vybavení

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy tech. vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

nepřípustné:

1) vešker é stavby neuvedené výše jako přípustné

C - podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba rekreačního objektu – max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví)

• objekty drobných doplňkových staveb budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

•  stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 35° - 45°.

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území

•   koeficient zastavění = max. 40% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) k celkové výměře stavebního pozemku

7. RN – plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru

A - slouží:

veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky, kde jsou umísťovány jen stavby přípustné v nezastavěném území dle platné legislativy

B - funkční využití:

přípustné:

- pozemky a stavby veřejných tábořišť, přírodních koupališť, rekreačních luk (stavby vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného zákona)

- sportovní zařízení a vybavení

- odstavná stání

- nezbytné plochy tech. vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

8. PV – plochy veřejných prostranství

A - slouží:

plochy, které mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba je samostatně vymezit

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy veřejných prostranství

- plochy a koridory silniční dopravy

- plochy dopravy v klidu

- městský mobiliář a drobná architektura

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

9. DS – plochy dopravní infrastruktury - silniční

A - slouží:

plochy a koridory silniční dopravy, včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných prostranství

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy a koridory silniční dopravy

- plochy dopravy v klidu

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

10. TI - plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě

A - slouží:

plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na vodovodech a kanalizacích (např. úpravny vody, vodojemy, ČOV), na energetických sítích (např. regulační stanice, rozvodny vysokého napětí, malé vodní elektrárny, plochy větrných elektráren), telekomunikační zařízení a další plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout do jiných ploch s rozdílným způsobem využití

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy a areály veřejné technické infrastruktury

- plochy dopravy v klidu

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

11. VS  - plochy smíšené výrobní

A - slouží:

plochy malovýroby či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, řemesel, skladů a zemědělské výroby či přidružené drobné výroby, vymezují se v případech, kdy s ohledem na situaci v území není účelné členění na plochy drobné výroby a skladování a zemědělskou výrobu

B - funkční využití:

přípustné:

- budovy, plochy a zařízení určené pro příslušnou výrobu

- administrativní a správní budovy související s dominantní funkcí

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- plochy technické infrastruktury

- komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- služební byty

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- zařízení výroby, pokud nebudou narušeny hygienicko-veterinární předpisy

nepřípustné:

- byty nad rámec služebního charakteru

- plochy a objekty občanské vybavenosti

C - podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba výroby a skladů – max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví)

• objekty drobných doplňkových staveb budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno

• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané funkční plochy

• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu

12. NZ - plochy zemědělské

A - slouží:

plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce

B - funkční využití:

přípustné:

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.)

- stavby vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného zákona

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- ovocné sady

- komunikace pěší, cyklistické

- účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- informační, propagační a reklamní zařízení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

13. NP - plochy přírodní

A - slouží:

plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, prvky ÚSES, apod.

B - funkční využití:

přípustné:

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- ovocné sady

- komunikace pěší, cyklistické

- účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

14. NL - plochy lesní

A - slouží:

plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci

B - funkční využití:

přípustné:

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce  vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného zákona

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

15. W - plochy vodní a vodohospodářské

A - slouží:

plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny

B - funkční využití:

přípustné:

- pozemky vodních ploch, koryt vodních

- ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

Hranice jednotlivých výše uvedených funkčních ploch jsou nejlépe patrné             z výkresové části – hlavního a koordinačního  výkresu.

Stavby, zařízení a využití neuvedená v přípustném nebo v nepřípustném využití posuzuje stavební úřad z hlediska konkrétních územních podmínek a v případě, že neshledá závažné střety, které by umístění požadované aktivity bránily, jsou považovány za přípustné.

# vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Veřejně prospěšné stavby ani opatření nebyly v územním plánu stanoveny.

# vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

V územním plánu byly navrženy následující plochy, jejichž využití prověří zpracování územní studie:

- plochy zastavitelného území ve výkresové části označené Z1-V, Z2-V (mimo části západně komunikace na Míčov), Z2-S.

Územní studie bude řešit zejména:

- základní členění území na stavební parcely

- koncepci veřejné dopravní a technické infrastruktury

- vymezení veřejných prostor dle platné legislativy

- velikost a typ staveb

- maximální zastavěnost pozemků

Jako lhůta pro pořízení této územních studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti je stanoven termín:

- do 5-ti let od vydání územního plánu, resp. do podání žádosti o vydání územního rozhodnutí pro první stavbu v dané lokalitě.

# vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách  jejich využití

V územním plánu nebyly navrženy plochy, pro které je podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití pořízení regulačního plánu.

# údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Územní plán je zpracován digitální formou a tisky provedeny na barevném plotru jako 1 list pro každý následující výkres.

A	-	Návrh územního plánu

A1 textová část

obsahuje 34 strany.

A2 výkresová část

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000

A2.3	hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury 	1 :  5 000

B	-	Odůvodnění územního plánu

B1 textová část

obsahuje 47 stran.

B2 výkresová část

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000

Pardubice, červen 2010

Zpracovali:

urb. a arch. část	: Ing. arch. P. Kopecký, Ing.arch. P. Tománek

vodohosp. část	: E. Hemmer, převzato

elektrorozvody	: ing. Koza, A. Liška

plynovody		: E. Hemmer, převzato

ZPF			: Ing.arch. P. Tománek

ÚSES			: převzato, Ing. Baladová

B	-	Odůvodnění územního plánu

Obsah:

B1 /a  -  Odůvodnění územního plánu

1	vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	37

1.1	Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem	37

1.2	Širší vztahy	37

1.2.1	Postavení obce v systému osídlení	37

1.2.2	Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury	38

1.2.3	Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů	38

2	údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu	39

3	komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území	40

3.1	Zdůvodnění navrženého řešení	40

3.1.1	Doprava	41

3.1.2	Vodovod	41

3.1.3	Elektrorozvody	42

3.1.4	Spoje	43

3.1.5	Plynovody	43

3.1.6	Zásobování teplem	44

3.1.7	Odstraňování odpadů	44

3.1.8	ÚSES	44

3.1.9	Prostupnost krajiny, protierozní opatření	46

3.1.10	Záplavové území- ochrana před povodněmi	47

3.1.11	Plochy pro dobývání nerostů	47

3.1.12	Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva	47

3.1.13	Ochranná pásma	49

3.2	Vyhodnocení využití zastavěného území	50

3.3	Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování	50

4	informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k  vyhodnocení vlivů na životní prostředí	50

5	vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa	50

5.1  Zemědělský půdní fond	50

5.1.1  Úvod	50

5.1.2  Struktura dotčeného půdního fondu	51

5.1.3  Dosavadní využití pozemků	57

5.1.4  Vynětí ze ZPF, odvody za odnětí zemědělské půdy	57

5.1.5  Shrnutí	57

5.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa	58

B1 /b  -  Odůvodnění územního plánu zpracované pořizovatelem

6	vyhodnocení souladu  s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem	60

7	vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území	60

8	vyhodnocení souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů	61

9	vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů	63

10	vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území	79

11	Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění	79

12	Vyhodnocení připomínek	80

13	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch	80

14	Údaje o splnění zadání	80

B1 /a  -  Odůvodnění územního plánu

# vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

## Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem

Návrh  ÚP Vyžice není v kolizi s žádným z bodů řešených v "Politice územního rozvoje ČR", která byla schválena vládou ČR dne 20.7.2009 usnesením č.929.

Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), které byly schváleny Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 29.4.2010. Podle tohoto dokumentu jsou na území obce Vyžice navrhovány záměry nadmístního významu, které jsou územním plánem Vyžice respektovány.

Během zpracování byl návrh ÚP koordinován také s územně plánovací dokumentací sousedních obcí.

## Širší vztahy

Komplexní širší vztahy jsou nejlépe patrné z výkresové části, kde jsou širší vztahy zpracovány na mapě v měřítku 1:25 000.

### Postavení obce v systému osídlení

Obec Vyžice je situována do severozápadní části okresu Chrudim asi 15 km západně od Chrudimi. Leží na silnici třetí třídy č. 337 49 a 337 50. Území je tvořeno jedním katastrálním územím o výměře 341 ha a dvěma základními sídelními jednotkami Vyžice a Slavkovice (cca 1,5 km západně Vyžic). Nadmořská výška území je cca 375 m.n.m.

Řešené území leží na severním úbočí Železných hor blízko hranice CHKO. Terén je v této oblasti zvlněný, v údolích protkán sítí potoků (Strouha, Jeníkovský potok) doplněných systémem rybníčků. Zástavba je v bezprostředním kontaktu s lesními masivy na severní i jižní straně.

Z hlediska státní správy spadá obec Vyžice do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje a Městského úřadu Chrudim. Nejsilnější vazby má obec na Chrudim, event Heřmanův Městec.

Nejbližšími okolními obcemi (sousedními katastry) jsou: Načešice (cca 2 km severně), Kostelec u Heřmanova Městce (cca 3 km východně), Míčov-Sušice (cca 3 km jižně) a Hošťalovice (cca 4 km severozápadně).

### Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury

Řešeným územím procházejí komunikace III.tř., z nichž nejvýznamnější je silnice III / 33749  Heřmanův Městec– Vyžice, s napojením na I/17 v Heřmanově Městci.

Železniční trať č.015 Přelouč – Heřmanův Městec – Prachovice prochází východně od řešeného území s nejbližší zastávkou v Kostelci u Heřmanova Městce.

Obec vč. místní části je zásobována el.energií ze stáv. systému 35 kV. Ve směru východ – západ probíhá řešeným územím trasa VN č. 812, napájeného z rozvodny Opočinek. Z uvedeného kmenového vedení VN jsou řešeny přípojky pro tyto jednotlivé trafostanice.

### Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů

Západní cíp řešeného území je součástí Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Železné hory, stanovené vyhláškou MŽP ČR č. 156/1991 v roce 1991.

V řešeném území nebylo vyhlášeno maloplošné zvláště chráněné území, památný strom ani přírodní park, nenachází se zde ani významný krajinný prvek  registrovaný  dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nenachází se zde evropsky významná lokalita ani ptačí oblast soustavy Natura 2000.

V rámci regionálního ÚSES nebyly v řešeném území vymezeny žádné prvky regionálního a nadregionálního významu.

# údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu

V červnu roku 2008 byl vypracován návrh zadání územního plánu, který byl na základě projednání dopracován obcí a pořizovatelem – MěÚ Chrudim, odborem ÚP      a regionálního rozvoje.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení územního plánu 11. 4. 2008 . Oznámení o projednání návrhu zadání ÚP bylo vyvěšeno na úřední desce od 4. 7. – 9. 9. 2008, zadání ÚP schváleno zastupitelstvem obce 8. 9. 2008.

Návrh ÚP byl zpracován v souladu se závěry zadání a dle legislativy platné v době zpracování územního plánu.

# komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

## Zdůvodnění navrženého řešení

Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro novou výstavbu RD, návrh plochy pro občanskou vybavenost, plochy pro výrobu,  silniční dopravu, ochrannou zeleň a technickou vybavenost

Z dlouhodobého hlediska se ve Vyžicích silný poválečný pokles počtu obyvatel podařilo zastavit a v posledních letech byl dokonce zaznamenán mírný vzestup počtu obyvatel v obci.

Obec se nachází v dosahu větších sídel (Heřmanův Městec, Chrudim,  Pardubice, Čáslav) s poměrně bohatou nabídkou pracovních příležitostí. Navíc má obec poměrně kvalitní životní prostředí, přičemž v posledních letech vzrůstá zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí poblíž větších sídel.

Proto lze předpokládat i v nejbližších letech pozvolný nárůst počtu obyvatel a tím i výstavbu v obci.

Funkční členění a vlastní urbanistický návrh je předurčen stávajícím stavem         a podmínkami v řešeném území, ekonomickým řešením infrastruktury, možností dopravní obsluhy i konfigurací terénu.

Navrhovaná výstavba - především bytová - je umístěna převážně do okrajových částí obce v návaznosti na zastavěnou část, protože vlastní obec již výstavbu ve větší míře neumožňuje ( vzhledem k hustotě zastavění ) – lokality Z(1,2,3,4,8)-V ve Vyžicích,  Z(1,3,4,5) –S ve Slavkovicích.

Pro bytovou výstavbu je vymezena i plocha územní rezervy R1-V ve Vyžicích.

Navrhované lokality jsou rozmístěny tak, aby skýtaly co největší možnost výběru a respektovaly současné požadavky obce a vlastníků pozemků.

Kromě ploch pro rozvoj bytové výstavby jsou v ÚP vymezeny plochy pro občanskou vybavenost (Z7-V), výrobu smíšenou (Z9-V), technickou vybavenost (Z5-V),  izolační a ochrannou zeleň (Z10-V), silniční dopravu (P1-V) a plochy rekreace (Z2-S).

Termíny „nerušící, nad mez přípustnou“ uvedené v podmínkách funkčního využití ploch jsou definovány v souladu s §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ vyhl.č.502/2006 Sb.) následovně:

- vlivy  jednotlivých provozů (výroba, služby, vybavenost,…) je nutno posuzovat zejména ve smyslu hygienických předpisů, zákonů o životním prostředí a dalších právních předpisů chránících veřejné zájmy (viz. §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ vyhl.č.502/2006 Sb.).

Termín „stavby v nezastavěném území“ je definován v §18, odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

### Doprava

Železniční doprava

Železniční trať č.015 Přelouč – Heřmanův Městec – Prachovice prochází východně od řešeného území s nejbližší zastávkou v Kostelci u Heřmanova Městce.

Pěší a cyklisté

Chodník pro pěší je vybudován ve východní části Vyžic, a to podél hlavní komunikace.

Samostatné cyklistické stezky nejsou zřízeny. Cyklisté na silnicích i na místních komunikacích využívají  jízdních pruhů s ostatními vozidly.

Doprava v klidu

Protože se jedná převážně o zástavbu rodinných domků, je odstavování vozidel zajištěno v garážích na soukromých pozemcích. Rozsáhlejší podnikatelské subjekty      mají odstavování vozidel řešeno ve vlastních areálech.

Dopravní závady

Hlavní komunikace řešeného území jsou bez zásadních dopravních závad.

Dílčí úpravy ( odstraňování bodových závad, úpravy rozhledových poměrů ) nelze vyloučit – budou závislé zejména na finančních možnostech a na jejich dopravní důležitosti.

### Vodovod

V obci ( ve Vyžicích i Slavkovicích ) je veřejný vodovod v majetku a provozu VAK Chrudim a.s. Vodovod je součástí skupinového vodovodu (SV) Heřmanův Městec – Seč s podzemními vodními zdroji v Klešicích (50 l/s).

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Opatření pro nouzový stav je shodné s celým skupinovým vodovodem v západní části Heřmanoměstecka.

V případě kolapsu dopravního systému vody bude do Vyžic dovážena pitná voda ze zdroje Klešice (50 l/s) pomocí cisteren ze vzdálenosti 6 km, do Slavkovic bude dovážena pitná voda balená.

Užitková voda bude odebírána z lokálních studní u nemovitostí.

- Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody

Pokud jde o požární zajištění obce, na rozvodných vodovodních řadech jsou rozmístěny  požární hydranty,  které umožňují pokrytí celého zastavěného území při hasebním zásahu. Tento princip bude zachován i při rozšiřování obce do nových návrhových lokalit.

Zdroje vody pro hašení požárů budou navrženy v souladu s platnými předpisy – upřednostněny budou nadzemní hydranty, tlak bude odpovídat normativním požadavkům.

### Elektrorozvody

Širší vztahy:

Území obce Vyžice vč. místní části Slavkovice je napájeno el. energií venkovním vedením VN č.812 - 35 kV. Napájecím bodem těchto vedení VN je rozvodna Opočínek. Venkovní vedení je provedeno holými vodiči AlFe na betonových stožárech.

Z uvedeného kmenového vedení jsou řešeny přípojky VN pro  jednotlivé trafostanice:

- TS č.0728 – Vyžice I., typ PTS 160 kVA  -  ČEZ a.s. distribuce

- TS č.1368 – Vyžice II., typ BTS 50 kVA   -  ČEZ a.s. distribuce

- TS č.0727 – Slavkovice, typ PTS 100 kVA  -  ČEZ a.s. distribuce

Sekundární síť NN ( 400/230 V):

Na území obce je provozována normalizovaná distribuční rozvodná soustava TN-C stříd. 50 Hz 400/230.

Rozvodná síť ve Vyžicích je v plném rozsahu provedena vodiči AlFe na betonových sloupech, zedních konzolách a střešnících. Odbočky pro jednotlivé objekty jsou převážně holými vodiči, výjimečně jsou řešeny závěsnými kabely. Přenosové možnosti sítě jsou vyčerpány.

Ve Slavkovicích je rozvodná síť provedena svazkovými izolovanými vodiči AES na betonových sloupech. Rozvodná síť je v dobrém technickém a provozním stavu, přípojky z kmenového vedení jsou provedeny závěsnými kabely.

Energetická rozvaha:

Obec je plynofikována a předpokládá se, že i nová výstavba RD bude pro vytápění, přípravu TUV a vaření používat převážně ( 80-85%) plyn ( stupeň elektrizace „B“ - Pi = 11 kW/1RD ). Malá část objektů (15-25%) bude ve stupni elektrizace „C“ ( Pi = 15-20 kW/1RD ) a bude používat elektrickou energii ( přímotopné konvektory, elektrokotle, tepelná čerpadla, infračervené systémy ).

Koncepce napájení jednotlivých lokalit byla shlédnuta na místě a konzultována na ČEZ a.s. distribuce Pardubice – oddělení poskytování sítí.

VYŽICE

Lokalita Z1-V …….…………………………………………..… 25 RD,  Ps = 95 – 110 kW

Lokalita Z2-V …………………………………………………..… 15 RD,  Ps = 60 – 85 kW

Lokality Z3-V, Z4-V, Z7-V, Z8-V, Z9-V…………….........7 RD + občanská vybavenost

+ výroba ),  Ps = 40 – 50 kW

SLAVKOVICE

Lokality  Z1-S, Z2-S, Z3-S, Z4-S ………………………………….….10 RD,  Ps = 50 kW

Poznámka: U každé lokality pro bydlení  je uveden odhadovaný max. počet RD pro stanovení předpokládaného výkonu

### Spoje

V řešeném území je provedena kompletní kabelizace s napojením na digitální ústřednu v Kostelci u Heřmanova Městce, a to obou částech.

S ohledem na možné střety zájmů při budování dalších inženýrských sítí je nutno dodržovat normu „ Prostorové uspořádání sítí technického vybavení “ v celém řešeném území.

Návrhy konkrétního řešení je nutno konzultovat s Telefónica O2 Czech Republic a.s. včetně koordinací s ostatními rozvody v území.

### Plynovody

V obcích Vyžice i Slavkovice jsou provedeny rozvody STL plynovodu. Přívodní řad IPE D 63 je napojen na plynovod, vedený z Načešic do Licoměřic.

### Zásobování teplem

- většina objektů v obci je v současné době vytápěna pomocí spotřebičů na plyn, tuhá paliva, případně pomocí elektrických spotřebičů.

V návrhovém období bude vytápění objektů a příprava TUV realizováno především pomocí spotřebičů na plyn, v menším procentu kombinací s moderními ekologickými způsoby vytápění pomocí kotlů na spalování dřeva, slámy apod.

V části Elektrorozvody je rovněž uvažováno s vytvořením rezervy pro elektrické vytápění, které ovšem předpokládá dokonalé zateplení objektů pro ekonomické využití energie a je tudíž reálnější u nových objektů.

### Odstraňování odpadů

Vzhledem k tomu, že ve vlastní obci ani na jejím katastrálním území není hydrogeologicky ani hygienicky vhodná lokalita pro zřízení skládky tuhých domovních odpadů, je nutno i nadále počítat s organizovaným svozem odpadu na regulovanou skládku.

Nakládání s odpady v obci se řídí dle Obecně závazné vyhlášky obce Vyžice, vydanou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

Nakládání s odpady v podnikatelské sféře v souladu se zásadami, stanovenými zákonem o odpadech ( zejména  § 16)  a jeho prováděcími vyhláškami .

### ÚSES

Vymezení systému ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny.

Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát.

Zeleň v zastavěném území obce je rozptýlená, z největší části tvořená sady a zahradami soukromých vlastníků.

Řešené území je z hlediska problematiky ÚSES součástí dokumentace  Generel místních SES Heřmanův Městec a okolí (Atelier sadové a krajinné tvorby Pardubice, ing. Baladová, září 1993). Generel slouží jako podklad pro zapracování územního systému ekologické stability do územního plánu obce.

V rámci regionálního ÚSES nebyly v řešeném území vymezeny žádné prvky regionálního a nadregionálního významu. Lokální biokoridory jsou vedeny převážně po potocích.

Lokality navrhované v rámci ÚP do prvků ÚSES nezasahují.

Způsob hospodaření na prvcích ÚSES je nutné přizpůsobit požadavku zachování a podpoření přirozeného genofondu, tzn. na loukách hospodařit extenzivně, obnovu květnatých luk podpořit dosetím víceletých a vícedruhových travních směsí, na lokalitách vyjmutých ze ZPF (zájem OP) dodržovat ochranářské plány. Na PUPFL uplatnit odlišné způsoby hospodaření a zabezpečit dřevinnou skladbu odpovídající danému stanovišti (typologické mapy). Plochy určené pro realizaci ÚSES lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce.

Prvky ÚSES jsou zakresleny ve výkresové části a jejich podrobný popis je uveden v následujících tabulkách :

| LOKÁLNÍ BIOKORIDORY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| prvek ÚSES | rozlišení | název | popis | výměra celkem |
| LBK 9 | částečně funkční | Struha | Stav: Struha od prameniště v lesním komplexu Z Jetonic po hranici ř.ú. SV Licomělic. Tok v horní části regulovaný, bez doprovodné zeleně, v rekultivovaných loukách, pod rybníkem S Slavkovic přirozený meandrující tok, část zalesněn, část s kvalitním zapojeným břehovým porostem ( VR, OL, JS, DB, LP, keřový podrost). Na LPF převládají SM porosty s příměsí BO, MD, BK, BR, OL. Návrh: V zachovalém přirozeném úseku toku provádět pravidelnou údržbu břehových porostů, trvalé loučky sekat až k BP – zabraňovat ruderalizaci. LPF: Při výchově a obnově preferovat dřeviny přirozené dřevinné skladby BK4, JD4, DB1, JV1 ( na 4BC4 ), OL7, JS3, SM ( na 3BC5 ). | cca 4 000 m |
| LBK 13 | částečně funkční | Jeníkovický potok | Stav: Potok pramenící v Lese pod Sušicí, tok v horním úseku regulovaný, místy nálet ml. OL, BŘ. Na LPF jehličnaté porosty s převahou SM (60%), BR (20%), BO, DB, BK, TP. Návrh: Výchovnými těžbami redukovat SM na úkor dřevin přirozené dřevinné skladby BD5, JS3, JL1, JV1, OL. Ozelenit horní regulovaný úsek toku, trvale zatravnit údolnici. Stávající starý břehový porost pravidelně udržovat, sekat ruderální okraje. | cca 5 100 m |
| LBK 17 | funkční (v řešeném území ) | Konopka | Stav: V řešeném území prochází na LPF po východní hranici k.ú. podél vodoteče. Porosty jehličnaté s převahou SM, dále BO, MD, příměs DB, BK, BR, KL, OL, JS. Návrh: Redukce jehličnatých dřevin na úkor dřevin přirozené dřevinné skladby BD5, JS3, JL1, JV1, OL. | cca 4 500 m |

| LOKÁLNÍ BIOcentra |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| prvek ÚSES | rozlišení | název | popis | výměra celkem |
| LBC 11 | funkční | Lesní rybník na Struze | Stav: Malý rybník v údolnici Struhy a navazující lesní porosty severně Slavkovic. Mělký rybníček s přirozenými břehy a rákosinou na přítoku, na hrázi travnatá cesta BO, BŘ, OL, krušina, suché BO v důsledku zatopení. Oboustranně na mírném svahu lesní porosty. Zastoupení dřevin: DB40, HB20, OL15, TP10, SM5, MD5, BO2, BK1, KL1, LP1. Pokryvnost 35%. Návrh: Výchovnými zásahy podporovat dřeviny přirozené dřevinné skladby – na SLT 3l: OL7, JS3, SM, ….na SLT 3K: BK6, DB3, JD1. Odstranit suché borovice, trvale zatravnit údolnici Struhy nad rybníkem. | 3,5 ha |

### Prostupnost krajiny, protierozní opatření

Prostupnost krajiny je zajištěna sítí komunikací a polních cest, které umožňují přístup na jednotlivé pozemky, spojují obec s ostatními sídly a zajišťují tak průchodnost řešeného území.

Případné další nároky budou řešeny v rámci projektu pozemkových úprav.

Projevy vodní eroze nejsou výrazné a obecně se projevují podél vodních toků, případně na svažitých pozemcích, kde se může projevovat rovněž eroze větrná. Pro její zmenšení se navrhuje využití agrotechnických a organizačních opatření, které zkrátí období bez souvislého rostlinného krytu – event. bude stanoveno v rámci pozemkových úprav.

### Záplavové území- ochrana před povodněmi

Záplavové území není pro vodní toky v řešeném území zpracováno ani vyhlášeno.

Obec nemá zpracovaný povodňový plán, kde by bylo vymezeno území ohrožené záplavami.

Dle informací obce není zastavěné území ohroženo záplavami vzhledem ke konfiguraci terénu a přítomnosti pouze drobných vodních toků.

### Plochy pro dobývání nerostů

V řešeném území není zastoupena těžba (nejsou zde evidována výhradní ložiska nerostných surovin a nebylo zde stanoveno CHLÚ) a tudíž ani neobsahuje plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů a plochy pro jeho technické zajištění.

### Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva

- v oblasti územního plánování jsou stanoveny dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. §18, §19, §20, §21, k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, a v případě navrhování a výstavbě stálých tlakově odolných úkrytů platná norma ČSN P 73 9010 vydaná v červnu 2005.

Doložka CO se vypracovává pouze u regulačního plánu ( dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. ). Z těchto důvodů je tato kapitola zpracována ve zjednodušené formě, a řeší:

1) zabezpečení kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím

2) individuální ochrany obyvatelstva

3) evakuace

4) usnadnění záchranných prací

Tyto oblasti jsou řešeny následovně:

Kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím

- řeší možnost ukrytí všeho obyvatelstva v případě mimořádné situace. Na obecním úřadě je zpracován plán ukrytí, který v bilanci popisuje možnosti ukrytí obyvatelstva v úkrytech protiradiačních budovaných svépomocí za mimořádných opatření (PRÚ-BS). Stálé úkryty (STÚ) budované investičním způsobem se v obci Vyžice nevyskytují.

V nové výstavbě je uvažováno s maximálním využitím vhodných prostor pro PRÚ-BS. Vhodnější jsou stavby objektů se zapuštěným podlažím, popřípadě s úrovní podlahy více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu s ochranným koeficientem Ko minimálně 50. Realizované stavby s možností vybudování PRÚ-BS budou po vyhotovení předepsané dokumentace - Základního listu protiradiačního úkrytu - zařazeny do plánu ukrytí.

Rozbor potřeby míst pro ukrývané :

- počet obyvatel ve stávající výstavbě 	......................…………………………...172           - počet obyvatel v navrhované výstavbě ( vše v RD )  57x4…………  	max.   228

(Pozn.: jedná se o nabídku ploch pro realizaci výstavby, nepředpokládá se plné využití v návrhovém období.)

Individuální ochrana obyvatelstva

V současné době se plánuje výdej prostředků individuální ochrany při stavu ohrožení státu a válečném stavu pro vybrané kategorie osob dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

Evakuace

V nové výstavbě bude zvažována možnost využití staveb pro pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší a zvažována další technická opatření umožňující evakuaci   a zabezpečující základní potřeby evakuovaných.

Pro výše uvedené potřeby připadají obecně v úvahu rozsáhlejší návrhové lokality, kde by byly přípustné objekty víceúčelového charakteru. Charakter a velikost obce řešené tímto ÚP takovéto lokality neobsahuje. Návrhové lokality jsou menšího rozsahu, určené především pro rodinnou zástavbu.

Ve spolupráci s obcí byl vytipován prostor centra obce jako plocha pro evakuaci obyvatelstva, odkud by byla autobusy prováděna evakuace. Prostory pro ubytování v rámci evakuace v obci nejsou.

Usnadnění záchranných prací

V nové výstavbě budou prováděna nejnutnější opatření zaměřená na vytvoření základních podmínek pro snížení následků mimořádných událostí a usnadnění záchranných prací. Jedná se o opatření v urbanistických řešeních, v komunikacích      a inž. sítích, skladování materiálu CO určeného pro vybrané odbornosti zařazené v systému CO, služby CO či materiál humanitární pomoci, atd.

●  území obce není ohroženo průchodem průlomové vlny, způsobeném zvláštní

povodní

●  území obce není zahrnuto do zón havarijního plánování v Havarijním plánu

Pardubického kraje

●  obec nebude organizovat výdej prostředků individuální ochrany

●  v řešeném území není provozovatel nebezpečných látek

●  pro případ záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není v obci plocha pro

zasahující techniku a laboratoře

● nouzové zásobování obyvatelstva vodou – opatření pro nouzový stav je shodné s celým skupinovým vodovodem v západní části Heřmanoměstecka, užitková voda bude odebírána z lokálních studní u nemovitostí.

Vyžice

V případě kolapsu dopravního systému vody bude do Vyžic dovážena pitná voda ze zdroje Klešice (50 l/s) pomocí cisteren ze vzdálenosti 6 km.

Slavkovice

V případě kolapsu dopravního systému vody bude do Slavkovic dovážena pitná voda balená.

### Ochranná pásma

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností ochranných pásem, v řešeném území zejména:

- dle zákona je podél lesních pozemků stanoveno ochranné pásmo lesa v šíři 50 m

- ochranné pásmo komunikací

- III. třídy – 15 m od osy vozovky,

- ochranná pásma elektro:

- vrchní vedení VVN 110 kV – 15 m od krajního vodiče

- vrchní primární vedení 35 kV – 10 m od krajního vodiče u stávajícího vedení, příp. 7 m pro nová zařízení ( dle zák. č. 222 z r. 1995).

- trafostanice VN/NN stožárová – pro stávající zařízení 10 m od oplocení nebo zdi, příp. 7 m pro nová zařízení

- trafostanice VN/NN v objektu – pro stávající zařízení 30 m od oplocení nebo zdi, příp. 20m pro nová zařízení

- ochranné pásmo plynovodů je stanoveno dle §68 zákona 458/2000 Sb. a činí :

- STL plynovody a přípojky v zastav. území obce 1 m od obrysu na obě strany, 2 x 4 m měřeno kolmo na obrys vedení mimo zastavěné území

- Dále je nutno upozornit již v tomto stupni územně plánovacích podkladů, že zemní zásahy v rámci zakládání objektů mohou narušit archeologické situace. Proto je v případě archeologických nálezů nutné plnit oznamovací povinnosti stavebníka Archeologickému ústavu ( ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů ) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum. Archeologický ústav a oprávněná organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany  a záchrany archeologických památek.

- západní okraj řešeného území je součástí Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Železné hory, stanovené vyhláškou MŽP ČR č. 156/1991 v roce 1991.

Veškerá výše uvedená pásma jsou zakreslena ve výkresové části v koordinačním výkrese.

## Vyhodnocení využití zastavěného území

Vzhledem k hustotě zastavění ve vlastní obci je nová výstavba v rámci zastavěného území možná pouze v jednotlivých případech, a to na několika volných pozemcích, v prolukách nebo větších zahradách.

Zájmem obce je stanovit nové lokality - zastavitelná území,  především pro rozvoj bytové zástavby. Tyto plochy jsou vymezeny zejména v návaznosti na jižní a jihovýchodní okraj zastavěného území ve Vyžicích a jihovýchodní a východní okraj ve Slavkovicích.

## Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území - k.ú. Vyžice.

# informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko                            k  vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ani na životní prostředí nebylo v zadání územního plánu stanoveno.

# vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

## 5.1  Zemědělský půdní fond

### 5.1.1  Úvod

Z rozborů, řešení a požadavků obce vyplynul návrh rozvojových území především pro novou výstavbu RD, občanskou vybavenost, plochu výroby, silniční dopravu a ochrannou zeleň.

Z hlediska ZPF se tyto plochy mimo zastavěné území obce dotýkají kultury orná půda, zahrada a trvalý travní porost. Zemědělské pozemky v řešeném území jsou obdělávány dvěma zemědělskými subjekty, „Agroprodukta v.o.s. Načešice“                  a  „Agricola Bylany“.

Kapitola o ochraně ZPF byla zpracována na základě mapových podkladů KN a evidenčních údajů o pozemcích k říjnu 2008, BPEJ, údajů z územně tech. podkladů k ochraně zemědělské půdy, z podkladů Zemědělské vodohospodářské správy pracoviště Chrudim ( odvodňovaná půda ) a z materiálů o ochraně přírody.

Kapitola je zpracována dle zákona 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, "Bonitace československých zemědělských půd a směry jejich využití", stavebního zákona ( zastavěné území obce ).

### 5.1.2  Struktura dotčeného půdního fondu

Zájmové území patří do klimatické mírně teplé oblasti MT 10.

Velká část pozemků v okolí Vyžic a západně od Slavkovic je meliorována.

Tyto pozemky se dotýkají rovněž návrhových lokalit, zejména Z (1, 2, 4, 6 ) –V ve Vyžicích a Z ( 2, 3, 4 ) – S ve Slavkovicích.

Provedené meliorace pozemků, navržené pozemky, pásma PHO, hranice BPEJ atd. jsou znázorněny na výkrese ZPF.

Výčet dotčených BPEJ ( návrhovými plochami ):

- 5.26.01	( tř.ochr. II.)

- 5.26.11	( II. )

- 5.47.00	( II. )

- 5.47.10	( III. )

- 5.65.01	( V. )

- 5.67.01	( V. )

Navržené lokality představují nabídku  možného rozvoje v řešeném území, nepředpokládá se však realizace v plném rozsahu.

Popis lokalit,  zdůvodnění návrhu:

Navrhované lokality jsou navrženy vně zastavěného území obce, navazují na stávající zástavbu a využívají stávající přístupové komunikace. Lokalita P1-V je navržena uvnitř zast.území.

Rozvojové lokality jsou situovány ve Vyžicích zejména v návaznosti na jižní a jihovýchodní okraj zastavěného území, ve Slavkovicích na jihovýchodní a východní okraj.

Vzhledem k mimořádně vysokému % zastoupení kvalitních půd v řešeném území i v bezprostředním okolí obce ( zejména ve Vyžicích ) se velká část  navrhovaných lokalit nachází na pozemcích  tř. ochrany II.

Popis lokalit:

Zkratky: 	TOZPMP 	- třída ochrany zem.  půdy dle metod. pokynu

U		- uvnitř současně zastavěného území

V		- vně současně zastavěného území

LV		- list vlastnický

TTP		- trvalý travní porost

- Vyžice

Lokalita Z1-V:

JV okraj obce v návaznosti na jihovýchodní okraj stávající zástavby a jižně zemědělského areálu. Lokalita vně zastavěného území obce je navržená pro bytovou zástavbu ( „bydlení v rodinných domech – venkovské“).

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Vyžice |  |  |  |  |  |
| 159 | 102 951 | orná půda | V | - | 15 000 |
| 162 | 219 | orná půda | V | 184 | 130 |
| 180/1 | 91 493 | orná půda | V | - | 9 854 |
| 317 | 1 176 | orná půda | V | 184 | 960 |

Rozloha	:	2,5944 ha

ZPF vně	:	2,5944 ha

BPEJ		:	5.26.01, 5.47.00

TOZPMP	:	       II.        II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z2-V:

J část Vyžic v návaznosti na jihozápadní okraj stávající zástavby, prostor kolem silnice III.tř. na Míčov a mezi touto silnicí III.tř. a místní komunikací vedoucí na jižní okraj obce. Lokalita vně zastavěného území obce je navržená pro bytovou zástavbu.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Vyžice |  |  |  |  |  |
| 124/1 | 27 794 | orná půda | V | - | 3 284 |
| 139/1 | 32 271 | orná půda | V | - | 300 |
| 141 | 1 938 | orná půda | V | 100 | 875 |
| 144/1 | 15 771 | orná půda | V | 100 | 7 000 |
| 144/2 | 837 | orná půda | V | 100 | 837 |
| 144/3 | 1 303 | orná půda | V | 100 | 520 |
| 145 | 22 022 | orná půda | V | 100 | 4 850 |
| 149/2 | 822 | orná půda | V | 83 | 822 |
| 150/1 | 7 779 | orná půda | V | 83 | 7 779 |
| 150/3 | 861 | zahrada | V | 83 | 861 |
| 225 | 1 514 | ost.plocha | V | 10001 | 550 |

Rozloha	:	2,7678 ha

ZPF vně	:	2,7128 ha

BPEJ		:	5.26.11, 5.47.00

TOZPMP	:	       II.        II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z3-V:

Z okraj obce, v návaznosti na západním okraj zastavěného území, západně požární nádrže, jižně silnice na Slavkovice. Lokalita je vně zastavěného území obce a je navržená pro bytovou zástavbu.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Vyžice |  |  |  |  |  |
| 78 | 164 108 | orná půda | V | - | 2 910 |
| 121/1 | 54 117 | TTP | V | - | 6 790 |

Rozloha	:	0,9700 ha

ZPF vně	:	0,9700 ha

BPEJ		:	5.67.01

TOZPMP	:	      V.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z4-V:

SZ okraj obce, v návaznosti na stávající zástavbu v severozápadním okraji zastavěného území, severně silnice na Slavkovice. Plocha vně zastavěného území, navržená pro smíšenou bytovou zástavbu -venkovskou.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Vyžice |  |  |  |  |  |
| 207/2 | 10 317 | TTP | V | 184 | 4 025 |

Rozloha	:	0,4025 ha

ZPF vně	:	0,4025 ha

BPEJ		:	5.67.01

TOZPMP	:	      V.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z5-V:

- lokalita byla zrušena

Lokalita Z6-V:

S část katastru,  severně obce, při východní straně silnice na Načešice. Lokalita je určena pro dva navrhované rybníky - vně zastavěného území.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Vyžice |  |  |  |  |  |
| 68/2 | 4 571 | TTP | V | 184 | 950 |
| 68/3 | 3 945 | TTP | V | 184 | 1 800 |
| 68/6 | 198 | TTP | V | 184 | 170 |
| 207/1 | 42 076 | TTP | V | - | 10 750 |
| 207/2 | 10 317 | TTP | V | 184 | 850 |

Rozloha	:	1,4520 ha

ZPF vně	:	1,4520 ha

BPEJ		:	5.67.01

TOZPMP	:	      V.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z7-V:

S okraj obce, v návaznosti severní okraj zastavěného území obce, při severní straně stávající plochy občanského vybavení (hospoda) jako její uvažované rozšíření. Lokalita vně zastavěného území.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Vyžice |  |  |  |  |  |
| 200/1 | 66 924 | orná půda | V | - | 2 270 |

Rozloha	:	0,2270 ha

ZPF vně	:	0,2270 ha

BPEJ		:	5.26.01

TOZPMP	:	      II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z8-V:

SV okraj obce, v proluce stávající zástavby v severovýchodní části zastavěného území obce, severně silnice na Konopáč. Využití plochy : plochy smíšené obytné – venkovské, vně zastavěného území .

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Vyžice |  |  |  |  |  |
| 200/1 | 66 924 | orná půda | V | - | 2 620 |

Rozloha	:	0,2620 ha

ZPF vně	:	0,2620 ha

BPEJ		:	5.26.01

TOZPMP	:	      II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z9-V:

V okraj obce, v návaznosti na severovýchodní okraj stávajícího zemědělského areálu

Pozemky navržené pro plochy smíšené výrobní - vně zastavěného území obce.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Vyžice |  |  |  |  |  |
| 180/1 | 91 493 | orná půda | V | - | 6 300 |

Rozloha	:	0,6300 ha

ZPF vně	:	0,6300 ha

BPEJ		:	5.26.01

TOZPMP	:	      II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z10-V:

- lokalita byla zrušena

Lokalita P1-V:

V část obce, při západní straně stávajícího zemědělského areálu, plocha pro příjezdovou komunikaci do návrhové plochy Z1-V. Lokalita je navržená pro „dopravní infrastrukturu silniční“ a nachází se  vně zastavěného území obce.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Vyžice |  |  |  |  |  |
| 182/2 | 341 | TTP | U | 55 | 60 |
| 185/1 | 21 604 | ost.plocha | U | - | 1 120 |
| 185/2 | 984 | ost.plocha | U | - | 60 |

Rozloha	:	0,1240 ha

ZPF uvnitř	:	0,0060 ha

BPEJ		:	5.26.01

TOZPMP	:	      II.

Ochrana	:	ZPF

- Slavkovice

Lokalita Z1-S:

SV okraj místní části, v návaznosti na stávající zástavbu, při severní straně komunikace na Vyžice, vně zastavěného území obce. Lokalita je určená pro smíšenou rekreační zástavbu.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Vyžice |  |  |  |  |  |
| 377/1 | 176 617 | orná půda | V | - | 7 100 |
| 382 | 1 470 | ost.plocha | V | - | 140 |
| 550 | 1 314 | ost.plocha | V | 10001 | 170 |

Rozloha	:	0,7410 ha

ZPF vně	:	0,7100 ha

BPEJ		:	5.26.11

TOZPMP	:	     II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z2-S:

JV okraj místní části, v návaznosti na stávající zástavbu. Lokalita je určená pro smíšenou rekreační zástavbu a nachází se vně zastavěného území obce.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Vyžice |  |  |  |  |  |
| 282 | 2 538 | zahrada | V | 92 | 2 538 |
| 283 | 410 | zahrada | V | 92 | 410 |
| 284 | 2 112 | TTP | V | 63 | 2 112 |
| 285 | 191 | TTP | V | 57 | 191 |
| 286 | 2 638 | TTP | V | 56 | 2 638 |
| 288/1 | 2 363 | TTP | V | - | 1 954 |
| 289 | 2 370 | TTP | V | 93 | 2 370 |

Rozloha	:	1,2213 ha

ZPF vně	:	1,2213 ha

BPEJ		:	5.65.01

TOZPMP	:	     V.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z3-S:

J okraj místní části, při západní straně místní účelové komunikace vně zastavěného území obce. Lokalita je určená pro smíšenou rekreační zástavbu.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Vyžice |  |  |  |  |  |
| 293 | 2 508 | TTP | V | 260 | 2 508 |

Rozloha	:	0,2508 ha

ZPF vně	:	0,2508 ha

BPEJ		:	5.65.01

TOZPMP	:	     V.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z4-S:

JZ okraj místní části, při severozápadní straně místní účelové komunikace, vně zastavěného území obce. Lokalita je určená pro smíšenou rekreační zástavbu.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Vyžice |  |  |  |  |  |
| 310/8 | 9 115 | TTP | V | 233 | 1 955 |

Rozloha	:	0,1955 ha

ZPF vně	:	0,1955 ha

BPEJ		:	5.47.10

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

_____________________________________________________________________

Lokalita K1-S:

JV okraj místní části, pro rekreaci na „plochách přírodního charakteru“. Lokalita bez vzniku zastavěného území – není zahrnuta do navrhovaných záborů ZPF.

### 5.1.3  Dosavadní využití pozemků

Dosavadní využití pozemků a jejich vlastníci ( čísla LV ) jsou uvedeni v tabulce. Údaje uváděné v tabulkové části jsou čerpány z informací o parcelách dle podkladů KN ( katastru nemovitostí ) - údaje jsou aktuální k datu zpracování návrhu ÚP ( říjen 2008 ).

Komplexní pozemkové úpravy se v řešeném území neprovádějí.

Plánované zábory zemědělské půdy je třeba v předstihu projednávat s vlastníky        a event. s pozemkovým fondem.

### 5.1.4  Vynětí ze ZPF, odvody za odnětí zemědělské půdy

Veškerá zemědělská plocha musí být před zahájením výstavby vyňata ze ZPF. Odvody se zpracovávají dle přílohy zákona 334/92 Sb. Vzhledem k tomu, že nelze v současné době odhadnout skutečný rozsah odnětí půdy v době realizace, nejsou odvody ani informativně zpracovány.

### 5.1.5  Shrnutí

ÚP řeší návrh rozvojových lokalit v návaznosti na zastavěnou část obce. Jedná se o nabídku možných ploch, přičemž využití všech uvedených lokalit není v návrhovém období reálné.  Event. výstavbu na meliorovaných pozemcích je třeba provádět tak, aby nebyla narušena zbývající část meliorací.

k.ú. Vyžice

Celková plocha návrhu 	:	11,8383 ha

Celková plocha návrhu vně zastavěného území	:	11,7143 ha

Celk.  plocha návrhu uvnitř zastavěného území	:	0,1240 ha

Celková návrh. plocha záboru ZPF 	:	11,6343 ha

-  návrh. plocha záboru ZPF vně z.ú.	:	11,6283 ha

z toho 	v kultuře orná půda	:	7,3411 ha

v kultuře zahrada	:	0,3809 ha

v kultuře TTP	:	3,9063 ha

-  návrh. plocha záboru ZPF uvnitř z.ú.	:	0,0060 ha

- 	v kultuře TTP	:	0,0060 ha

## 5.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Určující právní normou je  " Lesní zákon " č. 289/95 Sb. ze 3. listopadu 1995.

- všeobecné údaje o lesích

a) celková výměra lesů  a jejich kategorie

Lesní půda zabírá 76 ha, což je 22,3% plochy řešeného území, přičemž lesní pozemky se vyskytují ve východní a jihozápadní části řešeného území. Dle zákona je podél lesních pozemků stanoveno ochranné pásmo lesa v šíři 50 m.

Po stránce lesnického členění náleží řešené území do přírodní lesní oblasti 10.

Nadmořská výška spolu s reliéfem a expozicí terénu je určující pro zařazení řešeného území z převážné části do 3. (dubobukového) vegetačního stupně.

Převládající lesní typ – 351 ( svěží dubová bučina šťavelová na svazích až plošinách )

Převládající hospodářský soubor – 451 ( smrkodubové hospodářství živných stanovišť středních poloh ).

Převážná část lesů je v majetku státu, případně soukromých osob a jsou zařazeny do kategorie lesa:  – „les hospodářský “

b) skladba porostů

Z hlediska druhové skladby převládají jehličnaté porosty s převahou smrku. Tyto porosty jsou sice hospodářsky hodnotné, ale z hlediska ÚSES naprosto nevhodné, neodpovídající přirozené druhové skladbě 3. vegetačního stupně, který v daném území silně převažuje.

Převládající dřevinou je smrk ( 90%), s příměsí BO, MO, DB, BK.

Zastoupení věkových stupňů:

1. (   1  – 10 let  )  –  13 %

2. ( 11  – 20 let  )  –    2 %

3. ( 21  – 30 let  )  –    3 %

5. ( 41  – 50 let  )  –    2 %

8. ( 71  – 80 let  )  –  40 %

9. ( 81  – 90 let  )  –  10 %

10. ( 91 – 100 let ) –  30 %

Změny funkčního využití na les ani změny kategorizace lesů nebo jejich prostorové a druhové skladby ÚP obce Vyžice neobsahuje. Rovněž veškeré návrhové plochy jsou situovány mimo lesní pozemky.

Z těchto důvodů není problematika pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) dále podrobněji zpracována.

Zákonem č. 229/91 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě došlo ke změně vlastnických poměrů, drobné lesy náleží do správy fyzických osob, část patří pod správu Lesů České republiky. Reorganizací lesního hospodářství došlo ke zrušení lesních závodů a pracovní úkoly byly převedeny na akciové společnosti a soukromé vlastníky.

B1 /b  -  Odůvodnění územního plánu zpracované pořizovatelem

# vyhodnocení souladu  s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Návrh  ÚP Vyžice není v kolizi s žádným z bodů řešených v "Politice územního rozvoje ČR", která byla schválena vládou ČR dne 20.7.2009 usnesením č.929. V kapitole 2: Republikové priority územního plánování naplňuje ustanovení zejména následujících bodů: č. 14, 16 , 17, 18,  19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32.

Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), které byly schváleny Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 29.4.2010. Podle tohoto dokumentu jsou na území obce Vyžice navrhovány záměry nadmístního významu, které jsou ale územním plánem Vyžice respektovány a tudíž pro něj nevyplývají z této dokumentace žádné požadavky.

# vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území

Obec Vyžice má předpoklady k harmonickému rozvoji. V územním plánu je proto uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro bytovou výstavbu, pro občanskou vybavenost, jsou vymezeny plochy pro výrobu a skladování, plochy pro rekreaci přírodního charakteru a nové vodní plochy. Je třeba rovněž doplnit technickou vybavenost, zejména kanalizaci napojenou na ČOV. Výhodou obce je i vzrůstající zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí poblíž větších sídel.

Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci – rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v návaznosti na stávající zástavbu v okrajových částech obce.

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností ochranných pásem.

Vyžice se rozkládají ve zvlněném terénu severního úbočí Železných hor podél silnic třetí třídy č. 337 49 a 337 50. Původní zástavba je především ve střední části obce v okolí návesního prostoru. Obec je tvořena převážně nízkopodlažní zástavbou venkovského charakteru. Převládají přízemní objekty se šikmými střechami výrazně podélného půdorysu. Obec má ve střední části prostor návsi, který ale není příliš výrazný. Pro účely plnohodnotné návsi by bylo tento prostor třeba upravit a vhodně jej dotvořit.

Z urbanistického hlediska se jedná o ves hromadnou shlukovou s usedlostmi volně sdruženými kolem centrálního prostoru. Urbanistická struktura je poměrně zachovalá, neporušená výrazně novou bytovou zástavbou (snad jen zemědělské objekty ve východní části obce svým objemem mírně ruší). Celkově působí sídlo jako kompaktní útvar, s poměrně hustým zastavěným územím obce a volnou formou zástavby. Místní část Slavkovice má obdobný charakter shlukové zástavby podél komunikace III/33750 a odbočky z ní, ve střední části je rovněž menší náves.

Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro bytovou výstavbu (rodinné domy), vyhodnocení a doplnění občanské vybavenosti, návrh ploch pro výrobu, dobudování technické infrastruktury a funkční řešení celé plochy katastru obce.

Sídlu je ponechán charakter volné zástavby podél stávajících komutací, lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v návaznosti na stávající zástavbu v okrajových částech obce. Přestože hustě urbanizované zastavěné území obce již výstavbu ve větší míře neumožňuje, je možno při splnění regulativů pro danou funkční plochu a podmínek stavebního zákona včetně navazujících vyhlášek v jednotlivých případech (v prolukách či větších zahradách) realizovat výstavbu především bytovou i mimo návrhové plochy.

Mimo vlastní sídlo Vyžice leží západně místní část Slavkovice, drobná obytná lokalita se značným podílem bydlení rekreačního. I zde je navrženo několik rozvojových ploch pro smíšenou obytnou-rekreační zástavbu.

Funkční členění a vlastní urbanistický návrh je předurčen stávajícími stavbami a podmínkami v řešeném území, zejména dostupností pozemků k výstavbě, ekonomickým řešením infrastruktury a dopravní obsluhy i konfigurací terénu.

Navrhované bytové plochy jsou rozmístěny  tak, aby skýtaly co největší možnost výběru a respektovaly současné požadavky obce a vlastníků pozemků.

V řešeném území jsou navrženy plochy bydlení, pro občanskou vybavenost, plochy pro výrobu a skladování, plochy pro rekreaci přírodního charakteru, nové vodní plochy a plocha pro ochrannou izolační zeleň.

Komunikační kostra urbanistického návrhu je v podstatě dána a zůstane zachována i do budoucna. Návrhové plochy budou napojeny prostřednictvím stávajících komunikací. V návrhu se předpokládá v rámci větších návrhový ploch doplnění sítě místních obslužných komunikací (navržené nejlépe jako zklidněné zóny), které navazují na stávající místní komunikace.

Celkově je navrženo 11,8383 ha nových ploch převážně pro obytnou a rekreační výstavbu (z toho 9,4297 ve Vyžicích a 2,4086 ve Slavkovicích). To vytváří dostatečné možnosti pro současnost i rezervu do budoucnosti. Vlastní realizace bude záviset na vyřešení vlastnických vztahů, ekonomických možnostech investorů a v neposlední řadě zabezpečení inženýrských sítí (především kanalizace napojené na ČOV) a dopravní obsluhy pro navrhované plochy, a proto se předpokládá realizace jen části navrhovaných ploch.

# vyhodnocení souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Pořizovatelem ÚP Vyžice byl Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, a to na základě písemného požadavku obce ze dne 4.2.2008 podle § 6, odstavce 1 písm. c zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Územní plán byl  pořizován podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a  č. 501/2006 Sb. v platném znění.

O pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce Vyžice  dne 7.1.2008.

Pořizování ÚP začalo zpracováním zadání. Veřejnou vyhláškou ze dne 24.6.2008 bylo oznámeno projednání návrhu zadání Vyžice. Návrh zadání byl vystaven na Obecním úřadě ve Vyžicích a  na MěÚ Chrudim. K zadání  bylo možné se vyjádřit nejpozději do 30-ti dnů ode dne vyvěšení oznámení. Zadání ÚP Vyžice  bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne 8.9.2008.

Dne 21.11. 2008 v 1000 hodin proběhlo společné jednání na MěÚ Chrudim o návrhu  ÚP Vyžice  dle § 50 stavebního zákona. Návrh  ÚP byl vystaven od 14.11.2008 do 22.12.2008.

Krajský úřad Pardubického kraje posoudil návrh ÚP Vyžice  podle ustanovení § 50  stavebního zákona a vydal dne 9.12.2008 stanovisko, ve kterém konstatuje, že podle schváleného Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje zasahuje do západního cípu správního území obce polygon chráněné krajinné oblasti Železné hory. Tento prvek nadmístního významu je projednávaným návrhem ÚP Vyžice respektován.

K zajištění koordinace využívání území (zejména s ohledem na širší územní vztahy) nemáme připomínek, nadále připomínáme zhotovovaný územní plán sousední obce Míčov-Sušice, resp. Kostelce u Heřmanova Městce. Stanovisko dle § 51 stavebního zákona Vám sdělíme po předložení zprávy o projednání, zpracované v souladu s § 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Z důvodu podstatné úpravy návrhu ÚP Vyžice došlo k opakovanému společnému jednání pro dotčené orgány o návrhu ÚP. Dne 20.1. 2010 v 10 00 hodin proběhlo společné jednání na MěÚ Chrudim o návrhu  ÚP Vyžice  dle § 50 stavebního zákona. Návrh  ÚP byl vystaven od 4.1.2010 do 22.2.2010.

Krajský úřad Pardubického kraje posoudil návrh ÚP Vyžice  podle ustanovení § 50  stavebního zákona a vydal dne 6.1.2010 stanovisko, ve kterém konstatuje, že podle schváleného Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje zasahuje do západního cípu správního území obce polygon Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Z projednávaných ZÚR Pk nevyplývají pro obec Vyžice žádné limity vycházející z právních předpisů, správních rozhodnutí nebo vlastností území.

I nadále požadujeme zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy. Stanovisko dle § 51 stavebního zákona Vám sdělíme po předložení zprávy o projednání, zpracované v souladu s § 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

O upraveném a posouzeném návrhu proběhlo řízení o územním plánu podle § 52 stavebního zákona, které představuje modifikované řízení o vydání opatření obecné povahy podle ustanovení § 172 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Vyžice  se konalo dne 21.6.2010 v 15.30 hodin na Obecním úřadě ve Vyžicích. Nejpozději při veřejném projednání mohl každý uplatnit své připomínky  a  vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti mohli podat námitky, ve kterých museli uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Připomínky ani námitky nikdo nepodal.

# vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Z hlediska zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad Pardubického kraje vydal dne 16.3.2010, č.j. KrÚ 14566/2010/OŽPZ/Bo podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o OZPF souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení ÚP Vyžice  na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 11,6343 ha.

Krajský úřad Pardubice, orgán ochrany přírody na základě žádosti o stanovisko dle §45i dle zákona č. 114/1992 Sb., vydal stanovisko, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality (č.j. 30156/2008/OŽPZ/Pe ze dne 2.7.2008).

Závěr zjišťovacího řízení podle ust. § 7 a 10 odst. i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí: nebude posuzován podle citovaného zákona. Dokumentaci není nutné posoudit z hlediska vyhodnocení vlivů na ŽP (č.j.30069-2/2008/OŽPZ/PI ze dne 28.7.2008).

Rozpory ve smyslu ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona a ust. § 136 odst. 6 správního řádu při projednávání návrhu územního plánu nebyly řešeny.

Stanoviska dotčených orgánů při projednání návrhu ÚP dle § 50 Stavebního zákona

Vyhodnocení

Společné jednání pro dotčené orgány o návrhu územního plánu Vyžice

| Adresy dotčených orgánů státní správy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 | Souhlasné stanovisko. 12.11.2008 |  |
| 2. | Obvodní báňský úřad, Horská 5, P.O.BOX 67, 541 01 Trutnov | Souhlasné stanovisko. 10.11.2008 |  |
| 3. | Státní energetická inspekce, úz. inspektorát pro PCE kraj, náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice | Souhlasné stanovisko. 10.11.2008 Souhlasné stanovisko. 18.11.2008 |  |
| 4. | Krajská hygienická stanice PCE kraje, úz. pracoviště Chrudim, Čáslavská 1146, 537 32 Chrudim | Souhlasné stanovisko za splnění stanovených podmínek: Uvažovaná rozvojová plocha Z1 ve Vyžicích bude posuzována jako podmíněně vhodná, tj. realizace zástavby bude řešena tak, aby obytná zástavba nebyla ovlivňována nadměrně negativními vlivy z přilehlého zemědělského areálu. Tento požadavek bude prověřen před realizací v územní studii. 18.12.2008 | Vzhledem k tomu, že zde nedochází k zemědělské výrobě, není třeba, aby lokalita byla považována za podmíněně přípustnou. |
| 5. | Ministerstvo ŽP ČR, územní odbor, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 2 | Ve svodném území obce nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin a nebylo zde stanoveno chráněné ložiskové území. V zájmovém území nejsou evidovány sesuvy ani vlivy důlní činnosti. 7.11.2008 |  |
| 6. | HZS Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, Topolská 569, poš. schr. 37, 537 01 Chrudim |  |  |
| 7. | Krajský úřad Pardubice - odbor živ. prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice | Orgán OZPF: Z hlediska z.č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF máme k předloženému záměru tyto připomínky: Č. Z1-V (BPEJ 52601, třída ochrany II.) – výstavba na lokalitě není v souladu se zájmy § 3 a §4 zákona. Jedná se o nejcennější půdy v dané oblasti a jejich odnětí z hlediska zájmů OZPF není vhodné. U dané lokality se nejedná ani o zarovnání hranice zastavěného území správního obvodu obce. Orgán státní správy lesů: Vzhledem k tomu, že dle TČ návrhu ÚP kapitoly 5 při realizaci rozvojových lokalit navrhovaných ÚP nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkční lesa, z hlediska kompetencí krajského úřadu jako orgánu státní správy lesů, daných krajskému úřadu zákonem o lesích č. 289/1995 Sb., nemáme k návrhu ÚP připomínek. Z textu a zejména z výkresové části předloženého návrhu ÚP dále vyplývá, že umístěním nově navržených lokalit označených Z2-S, Z3-S a Z1-V bude dotčeno OP lesa do 50 m od okraje lesa. Jedná se o omezení, které vyplývá ze z.č. 289/1995 o lesích, a které je nutno při výstavbě nových staveb respektovat. Důvodem je jednak ochrana lesa před negativním působením staveb na les, jednak také ochrana staveb před důsledky např. pádu stromu či větví na sousedící nemovitosti. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že odsouhlasení návrhu této územně plánovací dokumentace spadá podle § 48 odst. 2 písm. b) z.č. 289/1995 do působnosti odboru ŽP MěÚ Chrudim jako dotčeného orgánu státní správy lesů. Upozorňujeme, že je třeba toto omezení doplnit do textové části, - v případě lokalit Z2-s a Z3-S údaj o zásahu do OP lesa chybí. 22.12.2008 | Lokalita Z1-V bude podmíněna územní studií a etapizací výstavby v lokalitě. Doplnit do TČ, že dojde k dotčení OP lesa u lokalit Z2-S a Z3-S. |
| 8. | Městský úřad Chrudim - odbor životního prostředí | Ochrana přírody: Nesouhlasíme s rozsahem návrhové plochy Z1-V. Z hlediska krajinného rázu požadujeme, aby její hranice končila stejně jako jsou hranice stávajícího zemědělského areálu. Dále požadujeme pro lokality Z1-V a Z2-V zpracovat územní studii řešící velikost a typ staveb v území, maximální zastavěnost pozemků apod. Státní správa lesů: Pozemek p.č. 128/2 v k.ú. Vyžice je veden v KN jako orná půda. Umísťování staveb u lokalit č. Z1-V, Z2-S a Z3-S v OP lesa je možné pouze za předpokladu udělení výjimky podle § 14 odst. 2 lesního zákona (č. 289/1995 Sb.), tato nebude povolována na stavby do 25 m od hranice lesa. Celé území leží v přírodní lesní oblasti 10 – Středočeská pahorkatina (kap. 5.2 TČ). Oddělení vodního hospodářství: Likvidaci odpadních vod doporučujeme provádět individuálně akumulací ve vyvážecích jímkách (žumpy) a následné legální likvidaci např. odvozem na čistírnu odpadních vod v Heřmanově Městci. Vypouštění přečištěných odpadních vod z domovních čistíren do vod pozemních je v souladu s § 38 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů možné pouze ve výjimečných případech. Plánovaná výstavba v uzavřených lokalitách není považovaná za výjimečný případ. Likvidace odpadních vod předčištěním v domovní čistírně odpadních vod, akumulaci předčištěných vod v bezodtoké akumulační jímce a následném postřiku na pozemek stavebníka je možná pouze na základě pozitivního výsledku hydrogeologického posouzení dané lokality. V případě záměru výstavby centrální ČOV bude nezbytné posoudit množství a jakost vypouštěných odpadních vod ve vztahu k průtokům a jakosti vody v Jeníkovském potoce s ohledem na limity stanovené v nařízení vlády č. 61/61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 1.12.2008 | Lokalita Z1-V bude podmíněna etapizací výstavby.. Pro lokality Z1-V a Z2-V bude zpracována před realizací výstavby územní studie řešící velikost a typ staveb a maximální zastavěnost pozemků. Neuvádět pozemek p.č. 128/2 v k.ú. Vyžice jako lesní pozemek, jedná se o ornou půdu. Upravit v souladu s vyjádřením. |
| 9. | Městský úřad Chrudim - odbor dopravy | Souhlasné stanovisko za podmínky splnění obecných požadavků pro dopravní napojení rozvojových lokalit. 11.12.2008 | Není předmětem ÚP. |
| 10. | Krajský úřad Pardubice - odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice |  |  |
| 11. | Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Chrudim, Poděbradova 909, 537 01 Chrudim | Nemá připomínek. 12.11.2008 |  |
| 12. | Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha |  |  |
| 13. | Městský úřad Chrudim – stavební odbor, odd.památkové péče | Souhlasné stanovisko. 24.11.2008 |  |
| 14. | Správa CHKO Železné hory, Nasavrky |  |  |
| Adresy sousedních obcí |  |  |  |
| 15. | Obec Načešice, Načešice 21, 538 03 Heřměnův Městec |  |  |
| 16. | Obec Kostelec u Heřmanova Městce, Kostelec u Heřm.Městce 64, 538 03 Heřmanův Městec |  |  |
| 17. | Obec Míčov-Sušice, Míčov 32, 538 03 Heřmanův Městec |  |  |
| 18. | Obec Hošťalovice, Hošťákovice 18, 538 03 Heřmanův Městec |  |  |
| Ostatní |  |  |  |
| 19. | Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice | Podle schváleného Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje zasahuje do západního cípu správního území obce polygon CHKO Železné hory. Tento prvek nadmístního významu je projednávaným návrhem ÚP Vyžice respektován. K zajištění koordinace využívání území (zejména s ohledem na širší územní vztahy) nemáme připomínek, nadále připomínáme zhotovovaný územní plán sousední obce Míčov-Sušice, resp. Kostelce u Heřmanova Městce. Stanovisko dle § 51 stavebního zákona Vám sdělíme po předložení zprávy o projednání, zpracované v souladu s § 12 vyhlášky č. 500/ Sb, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. |  |
| 20. | Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/C, 530 59 Pardubice | V řešeném území se nachází plánovaná stavba produktovodu zahrnutá do jevu 78 produktovod včetně OP viz. pasport č. 18/2007. Za vymezené území se v tomto případě považuje pásmo v šířce 300 m na obě strany od zakreslené osy vedení – viz příloha pasportních listů s ohledem na orientační zákres. Vydání závazného stanoviska v tomto vymezeném území VUSS Pardubice podléhá veškerá výstavba. Upozorňuji na skutečnost, že pokud se prokáže, že plánovaná výstavba je nepřípustná pro naplánovanou stavbu produktovodu, bude stanovisko VUSS Pardubice zamítavé. V řešeném území se nachází OP letištního radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 102 letiště včetně OP viz. pasport č. 203/2007. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území – viz příloha pasportního listu. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v části – VYMEZENÁ ÚZEMÍ - celé správní území. 19.11.2008 | Produktovod bude uváděn pouze v souladu s nadřízenou – krajskou dokumentací (ÚP VÚC Pk), tj. mimo území Vyžic. OP letiště je v GČ uvedeno. |
| 21. | Národní památkový ústav Pardubice | Souhlasné stanovisko. 24.11.2008 |  |
| 22. | Skala Zděnk, Skalová Hana, Vyžice 8, 538 03 Heřmanův Městec | Dne 5.6.2008 byla podána žádost na OÚ Vyžice o zavedení pozemků parcel číslo 114/1, 144/2, 144/3 a 145 do územního plánu obce Vyžice, z důvodů uceleného a uzavřeného pozemku a obvodu územního plánu. Do dnešního dne 18.11.2008 nebylo OÚ Vyžice s námi jednáno, ani písemně odpovězeno na tuto žádost. Dne 14.7.2008 jsme podali, doporučeným dopise v zákonné lhůtě připomínky k návrhu zadání územního plánu obce Vyžice č.j. CR o 2 7785/2008 UPR na OÚ Vyžice. Dne 8.9.2008 proběhlo zasedání zastupitelstva obce, kde starosta obce veřejně prohlásil, že tyto připomínky postoupil vašemu odboru, což se ale nezakládá na pravdě. Dne 13.10.2008 při osobním dotazu na vašem odboru bylo potvrzeno, že vám tyto připomínky nepředal, a proto nemohly být zapracovány do návrhu územního plánu. Proto jsme 15.10.2008 podali stížnost na fungování pana starosty a zastupitelstva obce Vyžice krajskému úřadu Pardubického kraje. Podle návrhu územního plánu je lokalita Z2-V zakreslena tak, že vzniká proluka mezi touto lokalitou a parcelou č. 33 zahrada si 2150 m2. Dle intravilánu není možno na tomto pozemku, po dotazu na stavebním úřadu Heřmanův Městec, žádat o stavební povolení. Žádáme tímto o rozšíření lokalty Z2-V na pozemky 144/1, 144/2, 144/3 a 145 v celém rozsahu. Tím by došlo k uzavřenému a ucelenému pozemku, obvodu územního plánu s dobrým přístupem komunikace a inženýrských sítí, oproti lokalitě Z1-V. Dle podkladu na mapce územního plánu je na lokalitě Z2-V špatně zakresleno vrchní vedení VN35KV. Do dnešního dne 18.11.2008 nebylo zatím na úřední desce obce Vyžice vyvěšeno žádné oznámení o tom, že probíhá od 14.11.2008 připomínkové řízení k územnímu plánu. 18.11.2008 | Návrhová lokalita Z2-V se rozprostírá částečně na pozemcích p.č. 144/2, 144/1, 144/3. Její rozsah je dostatečný, z urbanistického hlediska i z hlediska budoucího možného rozvoje obce je její rozšíření na pozemek p.č. 145 nevhodné. Mezi středem obce a touto rozvojovou lokalitou nevzniká žádná proluka. |
|  | Ing. Turek František, Licomělice 20, 538 03 Heřmanův Městec | Upozorňuji na lokalitu č. Z1-V. Upozorňuji, že lokalita leží v blízkosti zemědělského areálu, který vlastním. V tomto areálu předpokládám třísměnný provoz a výstavbu posklizňové linky na úpravu obilovin. Proto bude v blízkosti provozovny zvýšená hladina hluku a prašnosti. Z tohoto důvodu dle mého názoru není vhodné umísťovat plochu pro rodinné domky v blízkosti tohoto areálu. Navíc pozemek určený k zástavbě leží na dvou vodotečích. I z tohoto důvodu jsou jiné pozemky kolem obce Vyžice vhodnější pro zástavbu. 18.11.2008 | Dle tvrzení pověřeného zastupitele k žádné zemědělské výrobě v areálu neodchází, zamítnuto. |
|  | Josef Merunka, Vyžice 52, 538 03 Heřmanův Městec Antonín Semrád, Načešice 20, 538 03 Heřmanův Městec | Vznášíme námitku k návrhu ÚP Vyžice. Jsme spoluvlastníky silničního tělesa, které je v katastru nemovitostí vedeno pod p.č. 185/2, Pro návrhovou lokalitu Z1-V je počítáno s příjezdovou komunikací právě po tomto silničním tělese. Jako oprávnění, jež máme určitá vlastnická práva k tomuto tělesu, tento záměr rezolutně odmítáme. Nesouhlasíme s tím, aby tato cesta, již jsem vybudovali na vlastní náklady, byla užívána i jinými osobami. 20.11.2008 | Obec přístup k lokalitě Z1-V zajistila, zamítnuto. |
|  | Josef Merunka, Vyžice 52, 538 03 Heřmanův Městec | Vznáším námitku k návrhu územního plánu Vyžice. Jsem vlastníkem pozemku p.č. 180/4, který je v návrhu ÚP určen pro funkční využití Občanská vybavenost. Pozemek p.č. 180/4 slouží k trvalému bydlení a zároveň k podnikání (prodejna náhradních dílů). Stejné využití tohoto pozemku plánuji i do budoucna. Skladovací prostory se nacházejí v uzavřených objektech. Požaduji, aby funkční využití na této parcele bylo změněno na SV – plochy smíšené obytné venkovské (tak, aby jako přípustné bylo i umístění skladu uvnitř budovy). Dále nesouhlasím s příjezdovou komunikací pro návrhovou lokalitu Z1-V, která je zakreslena přímo za mým pozemkem. Výrazně by se zvýšila hlučnost, prašnost a smog na mém pozemku. 20.11.2008 | Změnit fční využití pozemku p.č. 180/4 na SV – plochy smíšené obytné venkovské. Projednáno s pověřeným zastupitelem, zamítnuto. |
|  | Hronek František, Hronková Milada, Barákova 140, 538 03 Heřmanův Městec | Jako majitelé zemědělského areálu v obci Vyžice, který leží na pozemcích p.č. 80,81,82,85/1,99, dále pozemků p.č. 180/1,182/2,185/7, 185/2,181,180/3,185/1,182/1 podáváme námitku vůči návrhu ÚP Vyžice. Odmítáme, aby naše pozemky byly dotčeny veřejnou infrastrukturou – vedení VN, přístupová cesta k nové rozvojové lokalitě. Nemáme zájem, aby některý z našich pozemků byl zahrnut do nové rozvojové lokality Z1-V. 24.11.2008 | Vedení VN musí být přes jiné pozemky. Zmiňované pozemky nejsou zahrnuty do rozvojové lokality Z1-V. |
|  | Obec Vyžice: | Lokalita Z10-V bude vypuštěna z dalšího projednávání. Navrhovaná trafostanice a VV v lokalitě zemědělského areálu bude z dalšího projednání vypuštěna. Do textové a grafické části nebude zanášeno info a trasa plánovaného produktovou, ÚP Vyžice bude nadále respektovat pouze trasu stanovenou nadřazenou dokumentací – ÚP VÚC Pardubického kraje. Z grafické části odstranit plochu pro výstavbu ČOV, umístění ČOV bude možné v lokalitách s funkčním využitím VS díky regulativu. Funkční využití lokality Z3-V bude změněno na VS, lokalita bude zvětšena dle zákresu. Lokalita Z2-V bude zvětšena dle zákresu. 27.11.2009 |  |
|  | Pořizovatel |  | Územní studie pro lokalitu Z1-V bude také řešit dopravu a inženýrské sítě, určí etapizaci výstavby v lokalitě následovně: lokalita bude rozdělena na tři části označené Z1-Va, Z1-Vb, Z1-Vc , z nichž první bude mít rozlohu cca 2,6 ha. Podmínkou pro výstavbu v lokalitě Z1-Vb, příp. Z1-Vc bude realizace zástavby v lokalitě Z1-Va, příp. Z1-Vb na nejméně 80% její plochy. |

Vyhodnocení

Opakované společné jednání pro dotčené orgány o návrhu územního plánu Vyžice

| 1. Dotčené orgány |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 | Nemá připomínek. 6.1.2010 |  |
| 2. Obvodní báňský úřad, Horská 5, P.O.BOX 67, 541 01 Trutnov | Nemá námitek. 28.12.2009 |  |
| 3. Státní energetická inspekce, úz. inspektorát pro PCE kraj, náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice | Nemá připomínek. 15.1.2010 |  |
| 4. Krajská hygienická stanice PCE kraje, úz. pracoviště Chrudim, Čáslavská 1146, 537 32 Chrudim | Souhlasné stanovisko. Odůvodnění: Upravený návrh ÚP Vyžice obsahuje požadavky mimo jiné na rozvojové plochy obou sídelních jednotek (Vyžice a Slavkovice) a dobudování infrastruktury. S vlastníkem areálu původního zemědělského střediska bylo projednáno využití tohoto střediska ve vztahu k navržené lokalitě pro bydlení Z1. Vlastník ve svém vyjádření napsal, že v areálu se žádná zemědělská (tedy živočišná) výroba neprovozuje. Ke stávajícímu využití objektů uvedl, že je zde malá opravna zemědělských strojů, truhlářská dílna a objekt, kde jsou umístěny sklady a kanceláře. Dále uvedl, že bude požadovat zrušení plochy Z10 pro neúčelnost, neboť uvažuje s využitím přilehlého pozemku č. 185/22 k nerušícím účelům (např. zahradnictví) a teprve tento pozemek navrhuje oddělit od „zemědělského areálu“ pásem zeleně. S navrženým řešením KHS vyslovila souhlas. Jediným negativním faktorem, který bude nutno ověřit měřením, je hluk pocházející z výrobní činnosti a areálu. 10.2.2010 | Podmínkou pro výstavbu bude zpracování hlukové studie vycházející z výrobní činnosti a areálu vypracována v rámci územního řízení. |
| 5. Ministerstvo ŽP ČR, územní odbor, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 2 | Ve svodném území obce nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin a nebylo zde stanoveno CHLÚ. V zájmovém území nejsou evidovány sesuvy ani vlivy důlní činnosti. 29.12.2009 |  |
| 6. HZS Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, Topolská 569, poš. schr. 37, 537 01 Chrudim |  |  |
| 7. Krajský úřad Pardubice - odbor živ. prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice | PO LHŮTĚ: Orgán ochrany ZPF: Požadujeme vypustit požadavek na zábory zemědělské půdy, lokality: č. Z1b-V, Z1c-V (BPEJ 52601, třída ochrany II.) – výstavba na lokalitách není v souladu se zájmy § 3 a § 4 zákona. Jedná se o nejcennější půdy v dané oblasti a jejich odnětí z hlediska zájmů OZPF není vhodné. U daných lokalit se nejedná ani o zarovnání hranice zastavěného území správního obvodu obce. V předloženém ÚP obce je navrženo dostatečné množství výstavbových ploch se stejným funkčním využitím. 2.3.2010 | Pro výstavbu bude určena jen část Z1a-V, lokality Z1b-V a Z1cV budou ponechány pouze jako územní rezerva. |
| 8. Městský úřad Chrudim - odbor životního prostředí | Oddělení ochrany přírody: Pro lokality Z1-V a Z2-V požadujeme zpracovat územní studii, která bude řešit velikost a typ staveb, maximální zastavěnost pozemků apod. Státní správa lesů: V kapitole 5.2 odůvodnění bude v druhém odstavci provedena změna, jelikož celé území spadá do přírodní lesní oblasti 10. 25.1.2010 | Je uvedeno v TČ. Uvést do souladu s požadavkem. |
| 9. Městský úřad Chrudim - odbor dopravy | Po seznámení s dokumentací lze uvést, že zde dochází k plánování rozsáhlé nové zástavby. V takovém případě požadujeme, aby byla pro větší návrhové plochy zpracována územně-dopravní studie, která bude respektovat níže uvedené obecné podmínky. Územně-dopravní studie musí být vypracována především pro lokality Z1a-V, Z1b-V, Z1c-V, Z2-V, Z2-S. 14.1.2010 | Pro lokalitu Z2-S stanovit podmínku zpracování územní studie řešící dopravní napojení této lokality. |
| 10. Krajský úřad Pardubice - odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice |  |  |
| 11. Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Chrudim, Poděbradova 909, 537 01 Chrudim | Nemá připomínky. 7.12.2009 |  |
| 12. Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha |  |  |
| 13. Městský úřad Chrudim –OŠKPP, odd.památkové péče | Nemá připomínek. 11.1.2010 |  |
| 14. Správa CHKO Železné hory, Nasavrky |  |  |
| Adresy sousedních obcí |  |  |
| 15. Obec Načešice, Načešice 21, 538 03 Heřmanův Městec |  |  |
| 16. Obec Kostelec u Heřmanova Městce, Kostelec u Heřm.Městce 64, 538 03 Heřmanův Městec |  |  |
| 17. Obec Míčov-Sušice, Míčov 32, 538 03 Heřmanův Městec |  |  |
| 18. Obec Hošťalovice, Hošťalovice 18, 538 03 Heřmanův Městec |  |  |
| Ostatní |  |  |
| 19. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice | Podle schváleného ÚP VÚC Pk zasahuje do západního cípu správního území obce polygon CHKÚ ŽH. Z projednávaných ZÚŘ Pk nevyplývají pro obec Vyžice žádné limity vycházející z právních předpisů, správních rozhodnutí nebo vlastností území. I nadále požadujeme zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy. Stanovisko dle § 51 stavebního zákona Vám sdělíme po předložení zprávy o projednání, zpracované v souladu s § 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 6.1.2010 | Koordinace je zajištěna. |
| 20. Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/C, 530 59 Pardubice |  |  |
| 21. Povodí Labe | Nemá připomínek. 22.1.2010 |  |
| Josef Merunka Vyžice 52 538 03 Heř.Městec | Žádám, aby funkční využití Občanská vybavenost na pozemcích p.č. 52, 92, 182/3 a 574 bylo změněno na Plochy smíšené obytné venkovské – viz. příloha 28.12.2009 | Změnit dle požadavku. |
| Obec Vyžice | Změnit funkční využití plochy Z7-V z OM na SV (smíšené venkovské bydlení). | Neměnit, bylo by nutné další opakované SJ pro DO a žádost o vynětí ze ZPF. |

Stanoviska dotčených orgánů, námitky a připomínky při projednání návrhu ÚP dle § 52 Stavebního zákona

Vyhodnocení řízení o ÚP Vyžice

| Adresy dotčených orgánů státní správy |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 |  |  |
| 2. Obvodní báňský úřad, Horská 5, P.O.BOX 67, 541 01 Trutnov | Nemá připomínek. 17.5.2010 |  |
| 3. Státní energetická inspekce, úz. inspektorát pro PCE kraj, náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice | Souhlasné stanovisko. 13.5.2010 |  |
| 4. Krajská hygienická stanice PCE kraje, úz. pracoviště Chrudim, Čáslavská 1146, 537 32 Chrudim |  |  |
| 5. Ministerstvo ŽP ČR, územní odbor, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 2 |  |  |
| 6. HZS Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, Topolská 569, poš. schr. 37, 537 01 Chrudim |  |  |
| 7. Krajský úřad Pardubice - odbor živ. prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice |  |  |
| 8. Městský úřad Chrudim - odbor životního prostředí | Bez připomínek. 17.5.2010 |  |
| 9. Městský úřad Chrudim - odbor dopravy | Bez připomínek. 3.6.2010 |  |
| 10. Krajský úřad Pardubice - odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice |  |  |
| 11. Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Chrudim, Poděbradova 909, 537 01 Chrudim 12. Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha | Nemá připomínek. 27.5.2010 |  |
| 13. Městský úřad Chrudim – odbor školství, kultury a ochrany památek, odd.památkové péče |  |  |
| 14. Správa CHKO Železné hory, Nasavrky |  |  |
| Adresy sousedních obcí |  |  |
| 15. Obec Načešice, Načešice 21, 538 03 Heřmanův Městec |  |  |
| 16. Obec Kostelec u Heřmanova Městce, Kostelec u Heřm.Městce 64, 538 03 Heřmanův Městec |  |  |
| 17. Obec Míčov-Sušice, Míčov 32, 538 03 Heřmanův Městec |  |  |
| 18. Obec Hošťalovice, Hošťalovice 18, 538 03 Heřmanův Městec |  |  |
| Ostatní |  |  |
| 19. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice |  |  |
| 20. Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/C, 530 59 Pardubice |  |  |
| 21. Povodí Labe | Nemá připomínek. 1.6.2010 |  |
| 22. A-projekt Pardubice |  |  |
| 23. Obec Vyžice |  |  |
| 24. Pořizovatel | Uvést do souladu se skutečnou situací trasaci elektrického vedení v návrhové lokality Z2-V v grafické části návrhu. Do odůvodnění (zejména údaje o souladu ÚP Vyžice s nadřazenou ÚPD) uvést aktuální údaje z odůvodnění pořizovatele. Nutnost pořízení územní studie řešící především dopravu v lokalitě Z2-V bude stanovena pouze pro větší část této lokality,v části ležící po pravé straně silnice na Míčov bude výstavba umožněna bez zpracování této studie, neboť velikost této části lokality je příliš malá na to, aby bylo zpracování studie smysluplné. Str. 52- tabulka pro lokalitu Z1-V – nahradit č.p. 180/4 číslem p.p. 180/3 (výměra 56m2). |  |

# vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

V zadání ÚP Vyžice  nebylo požadováno vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí dotčeným orgánem- KrÚ Pardubice Odborem životního prostředí a zemědělství. Vliv na Natura 2000 byl KrÚ Pardubice Odborem životního prostředí a zemědělství vyloučen. Návrh zadání nebylo nutné posoudit z hlediska vlivů na ŽP.

# Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

V průběhu projednávání nebyla vznesena žádná námitka.

# Vyhodnocení připomínek

V průběhu projednávání návrhu nebyla vznesena žádná připomínka.

# Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Pro obec nebyla nikdy dříve vypracována žádná územně plánovací dokumentace. Neboť vyvstaly požadavky na doplnění nových rozvojových lokalit určených především k bydlení a vzhledem k platnosti nového stavebního zákona rozhodlo zastupitelstvo obce o zpracování územního plánu. Na základě vyhodnocení využití stávajících zastavitelných území, která již byla zastavěna nebo nejsou z majetkových či jiných závažných důvodů v současnosti k dispozici, byly navrženy lokality vyplývající ze současných rozvojových potřeb obce Vyžice. S nesouhlasem pořizovatele a některých dotčených orgánů (ŽP MěÚ Chrudim, ŽP KÚ Pk) se setkal rozsah lokality Z1-V, která se od počátku projednávání územního plánu jevila jako naddimenzovaná a výstavba v celé této lokalitě v podmínkách obce Vyžice se jevila v původně navrhovaném rozsahu pořizovateli jako nereálná. Dle názoru pořizovatele není tato lokalita o rozsahu téměř 7 ha vzhledem k velikosti a perspektivě výstavby v obci zastavitelná enklávou rodinných domů, proto v závěrečné fázi projednávání návrhu územního plánu bylo pro bydlení určeno 2,6 ha, zbytek plochy (cca 4.4 ha) je v územním plánu ponechán jako rezerva.. Rozhodující plochy jsou orientovány v návaznosti na zastavěné území. Území leží v blízkosti větších sídel a z toho vyplývá potenciální rozvoj počtu obyvatel. Je zde výhodou blízkost a dobrá dopravní dostupnost větších sídel (Chrudim, Pardubice). V poslední době je zvýšený zájem o výstavbu rodinných domů. Zábor ZPF je odůvodnitelný a v souladu s vymezením zastavitelných ploch, velikostí obce, atraktivnosti území a návrhu ploch pro delší časové použití. Krajský úřad Pardubického kraje vydal dne 16.3.2010, č.j. KrÚ 14566/2010/OŽPZ/Bo podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o OZPF souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení ÚP Vyžice  na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 11,6343 ha.

# Údaje o splnění zadání

Vyhodnocení splnění zadání

Zadání Územního plánu Vyžice bylo po projednání schváleno Zastupitelstvem obce Vyžice dne 8.9.2008.

Návrh územního plánu byl zpracován na základě projednaného a schváleného zadání územního plánu. Požadavky stanovené zadáním jsou splněny. V zadání byly navrženy a vymezeny hlavní rozvojové směry a principy řešení územního plánu.

Záměry byly navrženy bez variant vzhledem k jasným podmínkám v území.

Pardubice, červen 2010

Zpracovali:

část B1/a

urb. a arch. část	: Ing. arch. P. Kopecký, Ing.arch. P. Tománek

vodohosp. část	: převzato

elektrorozvody	: A. Liška

plynovody		: převzato

ZPF			: Ing.arch. P. Tománek

ÚSES			: převzato, Ing. Baladová

část B1/b		: Bc. Hana Fišerová