ÚP BYLANY

právní stav po vydání Změny č. 1 ÚP Bylany

________________________________________________________________

z.č. 2 / 115 / 11

TEXTOVÁ ČÁST

ÚP BYLANY

SEZNAM PŘÍLOH

A	-	Návrh územního plánu

A1	-	TEXTOVÁ ČÁST

A2	- 	GRAFICKÁ ČÁST

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000

A2.3	hlavní výkres – inženýrské sítě	1 :  5 000

A2.4	výkres veřejně prospěšných staveb	1 :  5 000

B	-	Odůvodnění územního plánu

B1	-	TEXTOVÁ ČÁST

B2	- 	GRAFICKÁ ČÁST

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000

__________________________________________________________

Ing. arch. Petr KOPECKÝ

A – PROJEKT  Jiráskova 1275,   PARDUBICE                               		      12 / 2012

A1	-	TEXTOVÁ ČÁST

Obsah:

A	-	Územní plán po vydání Změny č. 1

1	vymezení zastavěného území	5

2	koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	5

3	urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	6

4	koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování	10

4.1	Doprava	10

4.1.1	Železniční doprava	10

4.1.2	Silniční doprava	11

4.1.3	Pěší a cyklisté	11

4.1.4	Doprava v klidu	12

4.2	Vodní hospodářství	12

4.2.1	Vodní toky a plochy	12

4.2.2	Vodovod	12

4.2.3	Kanalizace	13

4.3	Elektrorozvody	14

4.3.1	Úvodní údaje	14

4.3.2	Energetická rozvaha	14

4.3.3	Veřejné venkovní osvětlení	16

4.4	Spoje	16

4.5	Plynovody	17

4.6	Zásobování teplem	17

4.7	Likvidace odpadů	17

5	koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně	17

5.1	Životní prostředí	17

5.2	Zájmová území ochrany přírody	18

5.3	Územní systém ekologické stability – ÚSES	18

5.4	Záplavové území	19

5.5	Prostupnost krajiny	19

5.6	Těžba	19

6	stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu	20

7	vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	28

7.1	Veřejně prospěšné stavby a opatření	28

7.2	Návrh řešení požadavků civilní ochrany	28

7.2.1	Úvod	28

7.2.2	Kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím	29

7.2.3	Individuální ochrana obyvatelstva	29

7.2.4	Evakuace	29

7.2.5	Usnadnění záchranných prací	30

8	vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti	31

9	vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách  jejich využití	31

10	vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření	31

11	údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	32

Úvodní údaje

Název obce	:	Bylany

Okres	:	Chrudim

Kraj	: 	Pardubický

Objednatel akce	: 	Obec Bylany

Zpracovatel akce	: 	Ing. arch. Petr Kopecký, Ing. arch. Tománek

A – PROJEKT, Jiráskova 1275, Pardubice

Datum ukončení	: 	koncept ÚPO – květen 2006

návrh ÚP – březen 2007

upravený návrh ÚP – prosinec 2007

právní stav po vydání změny č. 1 – prosinec 2012

# vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce bylo vymezeno v grafické části územního plánu v souladu s §58 Stavebního zákona (zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Vychází z hranice intravilánu vymezené k 1. 9. 1966, která byla aktualizována dle současného stavu v území v době zpracování návrhu ÚP (3/2007).

Řešené území je vymezeno katastrálním územím Bylany o rozloze 368 ha. Hranice řešeného území je vyznačena v grafické části jak ve výkrese širších vztahů v měřítku 1 : 25 000, tak v hlavním výkrese v měřítku 1 : 5 000.

# koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území - k.ú. Bylany.

Obec Bylany má předpoklady k harmonickému rozvoji. V návrhu územního plánu je proto uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro bytovou výstavbu, pro občanskou vybavenost a pro sport a krátkodobou rekreaci. Jsou vymezeny plochy pro výrobu, podnikatelskou činnost, řemesla a sklady. Je třeba rovněž doplnit technickou vybavenost, zejména kanalizaci napojenou na ČOV. Výhodou obce je i vzrůstající zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí poblíž větších sídel.

Rovněž je nutno upozornit již v tomto stupni územně plánovacích podkladů, že zemní zásahy v rámci zakládání objektů mohou narušit archeologické situace. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci v souladu s ustanovením § 22, odst.2 z.č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinni oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O případném archeologickém nálezu musí stavebník informovat nejpozději do druhého dne.

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností ochranných pásem. Jejich výčet je uveden v části B1.3 Odůvodnění územního plánu.

# urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Historický základ obce tvoří zástavba v severovýchodní části na návsi podél Bylanky   a v okolí menší návsi při silnici na Třibřichy. Vytváří nepravidelnou zástavbu podél místních komunikací jako ves shluková s volným seskupením prvků.

Důležité urbanistické a dopravní osy tvoří hlavní průjezdní komunikace I. třídy č. 17 Chrudim – Heřmanův Městec zhruba ve směru východ – západ a III. třídy č. 3403 Lány – Bylany z jihu na sever a dále silnice č. 32232 Bylany – Třibřichy směrem severním. Dnešní centrum leží v okolí objektu Obecního úřadu při hlavní průjezdní komunikaci, v jižní části středu obce.

Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro bytovou výstavbu (rodinné domy), vyhodnocení a doplnění občanské vybavenosti, dobudování technické infrastruktury a funkční řešení celé plochy katastru obce.

Sídlu je ponechán charakter volné zástavby podél stávajících komunikací s rozvojovými plochami převážně v okrajových částech obce.

Funkční členění a vlastní urbanistický návrh je předurčen stávajícím stavem a podmínkami v řešeném území, zejména dostupností pozemků k výstavbě, ekonomickým řešením infrastruktury a dopravní obsluhy i konfigurací terénu.

Navrhovaná výstavba – především bytová – je umístěna převážně do okrajových částí obce, protože hustě zastavěné současně zastavěné území obce již výstavbu ve větší míře neumožňuje. Přesto je možno při splnění regulativů uvedených v této textové části a podmínek stavebního zákona včetně navazujících vyhlášek v jednotlivých případech v prolukách či větších zahradách realizovat výstavbu především bytovou i mimo návrhové plochy v rámci příslušných funkčních ploch.

Navrhované bytové plochy jsou rozmístěny tak, aby skýtaly co největší možnost výběru a respektovaly současné požadavky obce a vlastníků pozemků.

V řešeném území jsou navrženy plochy bydlení, plochy pro dobudování občanské a technické infrastruktury, rekreaci a sport a výrobu a ochranná zeleň.

Komunikační kostra urbanistického návrhu je v podstatě dána a zůstane zachována i do budoucna. Je navrhována realizace silničního obchvatu jižně obce, tzn. přeložka hlavní průběžné komunikace I/17 Chrudim – Heřmanův Městec. V návrhu se předpokládá v rámci větších návrhových ploch doplnění sítě místních obslužných komunikací (navržené nejlépe jako zklidněné zóny), které navazují na stávající místní komunikace (podrobněji viz část 4.).

Architektura navrhovaných objektů by měla být adekvátní charakteru původní zástavby. Architektonický výraz původních budov je převážně venkovského typu bez výrazných solitérů – to znamená převážně přízemní objekty se sedlovou střechou         ( podrobněji kap. A6 ).

Systém sídelní zeleně zůstává v podstatě zachován, tzn. převážně volně rozptýlená vysoká zeleň po celé ploše obce, aleje podél komunikací a na plochách veřejného prostranství, doplněné pásy ochranné zeleně v rámci ploch sportu a podél ploch výroby. Při doplňování zeleně v obci by měly být používány tradiční druhy stromů jako např. lípy, javory, břízy apod.

Vlastní urbanistická koncepce je nejlépe patrná z výkresové části.

Přehled a charakteristika navržených ploch zastavitelného území

k. ú. Bylany

Z1 – zastavitelná plocha „Na ohradě“

rozloha: 3.00 ha

využití plochy: bydlení v rodinných domech – venkovské

lokalizace plochy: SV okraj obce, prostor mezi stávající zástavbou a železniční tratí

specifické podmínky:

- nutno vyřešit přeložky stávajícího vrchního elektrického vedení a plynovodu

- nutno vybudovat nové komunikace a inženýrské sítě napojené na trasy při severním a východním okraji vč. nové TS

- před započetím výstavby je nutno zpracovat US, jejíž součástí bude i vyřešení příjezdu k lok. č. Z10

Z2 – zastavitelná plocha „K Rozhovicům“

rozloha: 2.44 ha

využití plochy: bydlení v rodinných domech – venkovské

lokalizace plochy: S okraj obce, prostor navazující na předchozí lokalitu, západně silnice na Třibřichy

specifické podmínky:

- nutno vyřešit přeložky stávajícího vrchního elektrického vedení a plynovodu

- nutno vybudovat nové komunikace a inženýrské sítě napojené na trasy při jižním a východním okraji

- nutno respektovat OP stávajícího vrchního elektrického vedení při severním okraji

- před započetím výstavby je nutno zpracovat US

Pozn.: plochy Z3, Z4 zrušeny

Z5 – zastavitelná plocha „U Vodních zdrojů“

rozloha: 0.87 ha

využití plochy: výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

lokalizace plochy : V okraj obce, v návaznosti na východní stranu areálu Vodních zdrojů Bylany a. s.

specifické podmínky:

- nesmí rušit blízkou obytnou zástavbu stávající i navrhovanou              ýchodním okraji y o celkové šířce cca 50 m.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

- dopravně možno obsloužit ze stávající místní komunikace při západní straně lokality, inženýrské sítě možno napojit na trasy při západním okraji

- nutno respektovat trasu STL plynovodu na východní straně včetně OP

Z6 – zastavitelná plocha „K Heřmanovu Městci I“

rozloha: 1.04 ha

využití plochy: bydlení v rodinných domech – venkovské

lokalizace plochy: Z okraj obce, severně hlavní průjezdné komunikace I/17, na severní straně v návaznosti na stávající obytnou zástavbu

specifické podmínky:

- nutno vybudovat inženýrské sítě napojené na trasy při severním okraji a společně s lok. č. Z7 novou TS

- dopravně možno obsloužit ze stávající místní komunikace při severní straně lokality,

- zástavba při jižním okraji lokality musí respektovat výsledky hlukové studie – zatížení z dopravy na komunikaci I/17

Z7 – zastavitelná plocha „K Heřmanovu Městci II“

rozloha: 1.96 ha

využití plochy: bydlení v rodinných domech – venkovské

lokalizace plochy: Z okraj obce, jižně hlavní průjezdné komunikace I/17, na východní straně v návaznosti na stávající obytnou zástavbu

specifické podmínky:

- zástavbu na jižní hranici této lokality nutno zkoordinovat s uvažovanou trasou přeložky hlavní komunikace I/17 jižně obce

- nutno vybudovat novou komunikaci a inženýrské sítě napojené na trasy při východním okraji a společně s lok. č. Z6 novou TS

- zástavba při severním okraji lokality musí respektovat výsledky hlukové studie – zatížení z dopravy na komunikaci I/17

- při jižním okraji lokality nutno vyřešit protizáplavová opatření proti splachům z přilehlých polí

Z8 – zastavitelná plocha „Za kulturním domem“

rozloha: 2.18 ha

využití plochy: bydlení v rodinných domech – venkovské

lokalizace plochy: J část obce, prostor mezi polní cestou směrem na Lány a tokem Bylanky, v návaznosti na stávající objekty kulturního domu a MŠ

specifické podmínky:

- zástavbu v západní části lokality nutno přizpůsobit území ohroženému záplavami

- dopravně možno napojit na komunikaci při východní straně lokality

- nutno vybudovat novou komunikaci a inženýrské sítě napojené na trasy při východním okraji a společně s lok. č. Z9 novou TS

- zástavbu při jižním okraji lokality nutno přizpůsobit trase železniční trati a jejímu ochrannému pásmu

Z9 – zastavitelná plocha „K Markovicům“

rozloha: 2.03 ha

využití plochy: bydlení v rodinných domech – venkovské

lokalizace plochy: JV okraj obce, jižně komunikace na Markovice, v návaznosti na stávající a nově budovanou zástavbu

specifické podmínky:

- zástavbu na jižní hranici této lokality nutno zkoordinovat s uvažovanou trasou přeložky hlavní komunikace I/17 jižně obce

- nutno vybudovat novou komunikaci a inženýrské sítě napojené na trasy při západním okraji a společně s lok. č. Z8 novou TS

- zástavba při severním okraji lokality musí respektovat výsledky hlukové studie – zatížení z dopravy na komunikaci I/17

Z10 – zastavitelná plocha „Na ohradě“

rozloha: 0.91 ha

využití plochy: občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

lokalizace plochy: SV okraj obce, prostor mezi stávající zástavbou a železniční tratí, jižně lokality Z1

specifické podmínky:

- nutno vyřešit přeložku stávajícího vrchního elektrického vedení

- nutno vybudovat novou komunikaci a event. inženýrské sítě napojené na trasy při východním okraji

- příjezd k lokalitě musí vyřešit US zpracovaná pro zástavbu lok. č. Z1

P1 – přestavbová plocha „Centrum“

rozloha: 0.36 ha

využití plochy: občanské vybavení – veřejná infrastruktura

lokalizace plochy: střední část obce, severně hlavní průjezdné komunikace I/17, v návaznosti na stávající objekty OÚ a hospody

specifické podmínky:

- možno napojit na inženýrské sítě v okolí lokality

- dopravně možno obsloužit ze stávající místní komunikace při severní a východní straně lokality,

P2 – přestavbová plocha „Sever Vodních zdrojů“

rozloha: 1.94 ha

využití plochy: bydlení v rodinných domech – venkovské

lokalizace plochy: severní část obce, severně areálu Vodních zdrojů, bývalé zemědělské středisko živočišné výroby

specifické podmínky:

- nutné asanovat bývalé zemědělské objekty v místě lokality

- nutno vybudovat nové komunikace a inženýrské sítě napojené na trasy při severním okraji a v návaznosti na lokality Z3 a Z4

P3 – přestavbová plocha „U nádraží“

rozloha: 0.84 ha

využití plochy: výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

lokalizace plochy: jižní část obce, v klínu mezi tratí ČD a silnicí III/3403 na Lány

specifické podmínky:

- možno napojit na inženýrské sítě v okolí lokality

- nutno respektovat trasu dálkového kabelu při západní straně lokality

P4 – přestavbová plocha – východní část zastavěného území obce

rozloha: 0,2060 ha

využití plochy: plochy bydlení v RD – venkovské

lokalizace plochy: východní okraj zastavěného území obce, severně hlavní komunikace I/17, při jižním okraji plochy bývalých Vodních zdrojů

specifické podmínky:

- dopravně možno obsloužit ze stávající místní komunikace při východní straně lokality

- inženýrské sítě možno napojit na trasy v okolí lokality

- obytná výstavba v lokalitě je podmíněně přípustná: při realizaci obytných objektů v lokalitě P4 bude řešena ochrana těchto objektů před hlukem z provozu výrobního areálu, který se nachází severně od řešeného území.

Plochy územních rezerv:

R1 – plocha územní rezervy „koridor přeložky silnice I/17“

rozloha:   koridor    45, 6536 ha

možné budoucí využití plochy: plochy dopravní infrastruktury – silniční

lokalizace plochy: jižní část katastru obce, prostor jižně podél železniční trati ČD,

specifické podmínky:

- v severním okraji koridoru nutno respektovat OP železnice

- ve střední části koridoru nutno v dalším stupni PD vyřešit křížení s lokálním biocentrum LBC3

- ve střední části nutno respektovat trasy a OP vrchního elektrického vedení VN

- ve střední části nutno v dalším stupni PD vyřešit křížení s komunikací III/3403 a vodním tokem Bylanky

- zbývající výměra koridoru bude po výstavbě obchvatu ponechána zemědělskému využití

Celkově je navrženo 17,76 ha nových a přestavbových ploch. To vytváří dostatečné možnosti pro současnost i rezervu do budoucnosti. Vlastní realizace bude záviset na vyřešení vlastnických vztahů, ekonomických možnostech investorů a v neposlední řadě zabezpečení inženýrských sítí a dopravní obsluhy pro navrhované plochy, a proto se předpokládá realizace jen části navrhovaných ploch.

# koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

## Doprava

### Železniční doprava

Řešeným územím ve směru sever – východ a přímo zastavěnou částí obce prochází trať ČD č. 015 Heřmanův Městec – Chrudim – Borohrádek). Trať je jednokolejná s motorovou trakcí, a má význam především pro osobní přepravu osob.

Železniční zastávka ( bezobslužná ) je v jižní části obce poblíž křížení železniční trati s hlavní komunikací I / 17.

### Silniční doprava

Základní dopravní osu ve směru východ – západ tvoří komunikace I. tř. č. 17 spojující Vysoké Mýto – Chrudim – Čáslav, která silně zatěžuje obec. Je uvažováno s realizací obchvatu obce na této komunikaci, proto je jižně od zastavěného území navržen koridor pro přeložku komunikace I/17. Navrhovaná plocha územní rezervy R1 zpřesňuje koridor pro umístění stavby D29 a navazující územní rezervy – přeložku silnice I/17 Bylany při respektování čl. 82 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, z kterých její zařazení vychází. Přesné vedení trasy a návaznosti v sousedních katastrech budou předmětem dalších stupňů PD.

Na tuto komunikaci jsou přímo v obci napojeny komunikace III. tř. místního významu:

III. tř. 322 32

Pardubice – Dřenice – Třibřichy – Bylany

Silnice ve směru sever – jih, ve středu obce napojená na I / 17.

III. tř. 322 40

Rozhovice – Bylany

Komunikace v SZ části řešeného území, napojená na silnici III / 322 32 severním okraji obce.

III. tř. 3403

Bylany-Lány

Komunikace odbočující jižním směrem ze silnice I/17, v místě křížení s železniční tratí.

Na komunikace III. tř. v řešeném území navazují účelové místní komunikace, které zajišťují dopravní obslužnost v rámci obce.

- výše popsané komunikace řešeného území jsou bez zásadních dopravních závad.

Tato koncepce silnic nižších tříd zůstává zachována. V návrhu se uvažuje pouze s doplněním místních obslužných komunikací ve větších lokalitách.

Dopravní napojení většího množství staveb (rozsáhlejší lokality) je obecně nutno řešit prostřednictvím soustavy místních obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením na státní silnici tak, aby byly minimalizovány počty vjezdů na silniční síť         ( komunikace III. tř.) i počty křižovatek místních komunikací se silniční sítí.

### Pěší a cyklisté

V Bylanech jsou chodníky pro pěší vybudovány podél hlavních průjezdních komunikací.

V řešeném území je třeba zohlednit požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb. tak, aby byla zabezpečena optimální tvorba bezbariérového životního prostředí.

Cyklistické stezky v řešeném území nejsou zřízeny. V ÚP jsou navrženy trasy samostatných cyklistických stezek podél komunikace č.I/17 ve směru na Chrudim i západně ve směru na Heřmanův Městec.

U silnic III.tř.a na místních komunikacích lze předpokládat, že cyklisté budou využívat jízdních pruhů s ostatními vozidly.

### Doprava v klidu

Protože se jedná převážně o zástavbu rodinných domků, je odstavování vozidel zajištěno v garážích na soukromých pozemcích. Parkování je pro návštěvy možné převážně na soukromých pozemcích, případně na místních komunikacích za splnění podmínek zákona č. 361/2000 Sb. a  30/2001 Sb.

Rozsáhlejší podnikatelské subjekty (ZD, Vodní zdroje) mají odstavování vozidel řešeno ve vlastních areálech.

Na ostatních silnicích III. tř. a místních komunikacích je možné parkovat na jízdních pruzích za splnění podmínek zákona č. 361/2000 Sb.. Ve výhledu je nutné při výstavbě občanské vybavenosti pamatovat na zajištění a vybudování potřebných ploch pro parkování. Pro (zejména nově budované) podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost je nutné dle ČSN 73 61 10 zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky i zákazníky, a to nejlépe na vlastních pozemcích.

## Vodní hospodářství

### Vodní toky a plochy

U vodních toků je třeba provádět pravidelné čištění a údržbu. Podél vodních toků je nutné ponechat pruhy v šíři 8 m od břehové čáry po obou stranách toku dle zákona 254/2001 Sb. § 49 odst. 2. Je nutné zachovat břehové porosty po obou březích toku a případné zásahy do tohoto porostu je nutno projednat se správcem toku. Záplavová území vodních toků musí být využívána způsobem, který odpovídá míře povodňového nebezpečí (hlava IX, zákona č.254/2001 Sb., o vodách v platném znění). Záměr využití těchto území bude projednán s příslušným správcem dotčeného toku.

### Vodovod

Obec je vybavena veřejným vodovodem v majetku a. s. VAK Chrudim a je napojena na skupinový vodovod Chrudim (resp. Vodárenskou soustavu Východní Čechy). Vodovod je pod tlakem vodojemu Markovice – Na Skřivánku (1 000 m3) na kótě dna 302,5 m n. m.

Vodovod je jak z hlediska kvalitativního, tak z hlediska rozsahu vyhovující a je možno jej jednoduchým způsobem rozšířit k navrhované zástavbě.  Nové zásobovací řady k navržené zástavbě budou napojeny na stávající vodovodní síť.

Návrh a vybudování vodovodních řadů bude splňovat obecné technické požadavky na výstavbu vodovodů dle zákona č. 274/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Bude využíváno zaměnitelnosti vodních zdrojů Markovice a Podlažice – Práčov bez provozních úprav. Vodojem Skřivánek (a tím vodovod Bylany) je napojen na oba zdroje.

Při kolapsu dopravního systému bude do obce dovážena voda z podzemního zdroje Klešice (50 l/sec) ze vzdálenosti 5 km.

Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody

Pokud jde o požární zajištění obce, na rozvodných vodovodních řadech jsou rozmístěny požární hydranty, které umožňují pokrytí celého zastavěného území při hasebním zásahu. Tento princip bude zachován i při rozšiřování obce do nových návrhových lokalit.

Zdroje vody pro hašení požárů budou navrženy v souladu s ČSN 730873 a ČSN 752411 – upřednostněny budou nadzemní hydranty, tlak bude odpovídat normativním požadavkům.

Pro zásobování obce je rozhodující centrální vodojem Markovice – Na Skřivánku (1 000 m3) na kótě dna 302,5 m n. m.

### Kanalizace

V obci je funkční jednotná kanalizace ve vlastnictví obce. Technický stav je různorodý podle doby realizace. Starší stoky jsou zhotoveny z betonových trub na pero a drážku a nelze tedy vyloučit přítok balastních vod do kanalizace. Kanalizace má 7 výustí a vypouštění je povoleno vodohospodářským orgánem do vodoteče Bylanka. Platnost rozhodnutí je do roku 2010.

Splaškové vody jsou likvidovány v septicích s přepadem do citované kanalizace (a v bezodtokových jímkách na vyvážení s odvozem kalů z jímek do ČOV.

Po konzultaci se zpracovatelem koncepce odvedení a likvidace splaškových vod (Orlická hydrogeologická společnost s.r.o Ústí nad Orlicí) bylo do návrhu ÚP navrženo řešení odvodu splaškových vod směrem na Třibřichy do společné ČOV.

Detailní řešení bude stanoveno v PD po zhodnocení technického stavu stávajících sítí. Ty jsou převážně vedeny v uliční síti, hlavní stoka je situovaná podél komunikace III/32323 směrem na Třibřichy.

Do doby realizace splaškové kanalizace se předpokládá individuální zachycování a čištění odpadních splaškových vod v jímkách, žumpách a septicích řádně provozovaných (dobrý technický stav, 3 komory, vyvážení 2 x ročně apod.) s možností provedení opatření ke zlepšení čistícího efektu (intenzifikace septiků, instalace domovních ČOV, dočišťovací filtry apod.).

U nových staveb i stávajících jímek, žump legislativně zajistit a dbát na ekologické likvidování splašků a kalů (odvoz na určená místa nebo ČOV apod.).

## Elektrorozvody

### Úvodní údaje

Při návrhu zásobování jednotlivých návrhových lokalit budou dodržována tato pravidla:

- napojení malých odběrů (podnikání, zastávka ČD) ze stávající distribuční sítě

- napojení lokalit s větší energetickou náročností bude řešeno výstavbou nových trafostanic 35/0,4 kV, případně novým kabelovým vedením 1 kV s ohledem na situování nové výstavby a rozmístění stávajících transformačních stanic.

### Energetická rozvaha

Nová výstavba ( 80 - 85%) je uvažována ve stupni elektrizace „B“ ( Pb = 11 kW/1RD), tj. vaření, příprava TUV, topení – plynem. Část výstavby (15 – 20%) je uvažována ve stupni elektrizace „C“ (vaření, TUV, topení - elektřinou ).

Územní plán pro obec Bylany řeší napojení nové výstavby v dále uvedených lokalitách na distribuční rozvodnou síť ČEZ a. s. distribuce.

Lokalita Z1 – 35RD

23 RD (85%) stupeň elektrizace „B“ (Pb = 11 kW)

4 RD (15%) stupeň elektrizace „C“ (Pb = 15–20 kW)

Vypočtený max. soudobý výkon Ps = 100 – 110 kW

Napájení

Přes území této lokality prochází venkovní vedení VN 35 kV č. 811, přípojka pro stáv. TS č. 0916 – Bylany U dráhy a TS č. 1222 – ZD Bylany.

Koncept ÚPO (též US zpracovaná na toto území  9/2003 ) řeší zrušení této přípojky až k TS č. 0916 a části též k TS č. 1222 a odstranění stávající TS č. 0916.

Řeší se nové napojení dvou transformačních stanic z kmenového vedení na západní straně obce a výstavba nové TS č. 0916.

Tato nová TS 35/0,4 kV zajistí výkon pro novou výstavbu RD lokalit Z1,2 a převezme odběr za zrušenou TS č. 0916. Rozvod pro nové RD bude proveden zemními kabely, uloženými v chodnících nebo zelených pásech vedle komunikací a bude splňovat podmínky spolehlivé a kvalitní dodávky el. energie.

Stávající TS č. 1222 – ZD Bylany bude zachována a připojena z nového přívodu pro TS č. 0916.

Lokalita Z2 – 20 RD

17 RD (85%) , stupeň elektrizace „B“

3 RD ( 15% )                “               „C“

Vypočtený soudobý výkon Ps = 80 – 90 kW.

Napájení:

Z nové TS 35 / 0,4 kV č. 0916 kabelovým vedením 1 kV. Rozvod řešen v souladu s rozvody v lokalitě 1 tak, aby bylo zajištěno zokruhování kabelového rozvodu a zaručena spolehlivost dodávky.

Lokality Z3 a Z4 byly zrušeny.

Lokalita Z5  (drobná výroba a podnikání)

- území navazující na východní stranu areálu Vodních zdrojů, není znám požadovaný výkon.

Napájení:

Způsob napájení závisí na požadovaném výkonu – pravděpodobně kabelovým rozvodem 1 kV ze stávající stožárové TS č.1191 (Vodní zdroje).

Lokalita Z6 + Z7 (5 + 12 RD )

14 RD (85%) , stupeň elektrizace „B“

3 RD ( 15% )                “               „C“

Vypočtený soudobý výkon Ps = 70 – 80 kW.

Napájení:

ÚP navrhuje výstavbu nové TS (P2) 35/0,4 kV napájené krátkou přípojkou z kmenového vedení VN 35 kV – č. 811.  Rozvod v nové zástavbě zemními kabely. Při návrhu kabelového vedení počítat s vývody z nové TS do stávající zástavby.

Lokalita Z8 – 15RD

Lokalita v jižní části obce, vymezená Bylankou, železniční tratí a místní komunikací.

15 RD, stupeň elektrizace „B“ ( Pb = 11 kW)

Vypočtený soudobý výkon Ps = 60 – 70 kW.

Napájení:

Zajištění výkonu pro tuto lokalitu je podmíněno výstavbou nové TS 35/0,4 kV (T1), neboť připojení na stávající distribuční rozvod NN v obci není možné s ohledem na přenosové možnosti do místa nové zástavby a vzdálenosti napájecí TS č. 1191 – Vodní zdroje.

Nová TS – T1 bude napojena venkovní přípojkou 35 kV z kmenového vedení VN 35 kV č. 811 v délce cca 0,65 km a bude situována u místní komunikace směr Lány.

Z TS se povede kabelový rozvod 1 kV pro novou výstavbu a vývody do stávající distribuční sítě pro její posílení. Nová TS bude jednosloupová betonová, pro osazení trafa do 1 x 250 kVA.

Lokalita Z9 – 15 RD

Území ve východní části obce, po pravé straně silnice I. tř. směr Chrudim.

15 RD, stupeň elektrizace „B“ ( Pb = 11 kW)

Vypočtený soudobý výkon Ps = 60 – 70 kW.

Napájení:

DTTO lokalita Z8

Lokalita Z10  (sportovní a rekreační plocha)

- v době zpracování konceptu nebyl znám způsob využití lokality, a tudíž ani požadavek na zásobování el. energií.

Lokalita P1 – občanská vybavenost

- předpokládaný max. výkon: 10 – 15 kW

Napájení:

S ohledem na předpokládaný výkon ( 10-15 kW) bude možné napájení ze stávající distribuční sítě, která bude posílena výstavbou transformačních stanic na území obce.

Lokalita P2 – 15 RD – prostor bývalého zemědělského areálu

15 RD, stupeň elektrizace „B“ ( Pb = 11 kW)

Vypočtený soudobý výkon Ps = 60 – 70 kW.

Napájení:

Kabelovým rozvodem 1 kV ze stávající stožárové TS č. 1191 (Vodní zdroje )              a zokruhováním s rozvodem 400/230 V pro lokality Z3,4 (nová TS – T3 ).

Lokalita P3 – drobná výroba a podnikání

území při levé straně silnice směr Lány při výjezdu z obce

Není znám požadovaný výkon, předpokládá se v rozsahu 20–30 kW.

Napájení:

Z nové TS 35/0,4 kV TS-T1, která vznikne v rámci výstavby lokality Z6, Z7 rozšířením kabelového vedení 1 kV do místa výstavby. V případě, že požadavek na výkon vznikne dřív, než dojde k výstavbě TS-T1, bude napojení ze stávající distribuční venkovní sítě závislé na velikosti požadovaného výkonu.

Lokalita P4 – 2–3 RD – prostor při jižním okraji plochy bývalých Vodních zdrojů

3 RD, stupeň elektrizace „B“ ( Pb = 11 kW)

Vypočtený soudobý výkon Ps = 10 – 15 kW.

Napájení:

Kabelovým rozvodem 1 kV ze stávající rozvodné sítě.

### Veřejné venkovní osvětlení

Součástí nové výstavby bude realizace veřejného venkovního osvětlení, které bude řešit osvětlení nových obslužných komunikací k RD.

Napájení v. o. bude řešeno jednak napojením na stávající kabelové vedení v. o., v případě lokalit Z1, Z2 bude nutné realizovat nové napájecí body v. o. Osvětlení se předpokládá provádět sadovými osvětlovacími stožáry B6 s výbojkovými zdroji SHC-70 W.

Vlastní řešení v. o. bude součástí PD jednotlivých lokalit.

## Spoje

S ohledem na možné střety zájmů při budování dalších inženýrských sítí je nutno dodržovat normu „ Prostorové uspořádání sítí technického vybavení “ v celém řešeném území. Návrhy konkrétního řešení je nutno konzultovat s Telefónica O2 Czech Republic a.s. včetně koordinací s ostatními rozvody v území.

## Plynovody

Navrhované objekty budou, mohou být napojeny na stávající plynovodní síť jednoduchými odbočkami, pro větší lokality bude síť rozšířena.

Při návrhu nových tras budou zhodnoceny stávající rozvody a případně navržena jejich úprava či náhrada (přehodnocení dimenzí stávající sítě, výměna některých úseků plynovodu apod.).

## Zásobování teplem

V návrhovém období bude vytápění objektů a příprava TUV realizováno především pomocí spotřebičů na plyn, v menším procentu kombinací s moderními ekologickými způsoby vytápění pomocí kotlů na spalování dřeva, slámy apod.

V části Elektrorozvody je rovněž uvažováno s vytvořením rezervy pro elektrické vytápění, které ovšem předpokládá dokonalé zateplení objektů pro ekonomické využití energie a je tudíž reálnější u nových objektů.

Se zásobováním tepelnou energií dálkovým horkovodem se nepočítá.

## Likvidace odpadů

Vzhledem k tomu, že ve vlastní obci ani na jejím katastrálním území není hydrogeologicky ani hygienicky vhodná lokalita pro zřízení skládky tuhých domovních odpadů, je nutno i nadále počítat s organizovaným svozem odpadu na regulovanou skládku.

Nakládání s odpady v obci se řídí dle obecně závazné vyhlášky obce Bylany,                   ( separace, mobilní svoz nebezpečného odpadu,…).

Nakládání s komunálními odpady bude probíhat v souladu s přísl. zákonem o odpadech v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami, stejně jako nakládání s odpady v podnikatelské sféře.

# koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

## Životní prostředí

Vlastní návrh, který je orientován především na zajištění rezervy ploch pro nízkopodlažní bytovou výstavbu, jež přímo navazuje nebo doplňuje stávající plochy, nebude mít na životní prostředí významnější negativní vliv. Přesto je nutné uplatňovat veškerá obecná opatření pro výhledové zlepšení životního prostředí vč. provedení krajinných úprav dle koncepce ÚSES.

Plocha silničního koridoru – přeložky silnice I/17 Bylany – vychází ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, kde byla vyhodnocena a schválena.

Navrhovaný silniční koridor R1 kříží vodní tok Bylanky, a proto musí tento tok respektovat.

## Zájmová území ochrany přírody

V řešeném území se nenachází chráněná území ani lokality zařazené do programu NATURA 2000. Významné krajinné prvky evidované dle zákona 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny ani památné stromy nebyly v katastru obce vyhlášeny.

## Územní systém ekologické stability – ÚSES

Řešené území je z hlediska problematiky ÚSES zahrnuto v dokumentaci:             „Generel místního územního SES Chrudimsko – mapový list 13–42-12“ (Agroprojekt Pardubice 9 / 93). Generel slouží jako podklad pro zapracování územního systému ekologické stability do ÚP.

Způsob hospodaření na prvcích ÚSES je nutné přizpůsobit požadavku zachování a podpoření přirozeného genofondu, tzn. na loukách hospodařit extenzivně, obnovu květnatých luk podpořit dosetím víceletých a vícedruhových travních směsí, na lokalitách vyjmutých ze ZPF (zájem OP) dodržovat ochranářské plány. Na PUPFL uplatnit odlišné způsoby hospodaření a zabezpečit dřevinnou skladbu odpovídající danému stanovišti (typologické mapy).

Plochy určené pro realizaci ÚSES lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce. Zásahy, které by mohly vést k ohrožení či oslabení ekostabilizační funkce jsou zejména:

umisťování staveb

úprava vodních toků a nádrží

nevhodné pozemkové úpravy

těžba nerostů

změny kultur pozemků, a další

V řešeném území jsou vymezeny tyto prvky ÚSES:

LBK 2 „Bylanka – Lány“ – lokální biokoridor jižně obce podél toku Bylanky – dl. 800 m

LBC 3 „Louka při Bylance“ – lokální biocentrum jižně obce mezi komunikací na

Lány, Bylankou a železniční tratí – rozloha cca 3,0 ha

LBK 4 „Bylanka – Bylany“ – lokální biokoridor zastavěnou částí obce podél toku

Bylanky – dl. 800 m

LBC 5 „Lesík při Bylance“ – lokální biocentrum severně obce – lužní lesík po obou

březích Bylanky – rozloha cca 3,0 ha

interakční prvky:

IP 3 – stromořadí jabloní při silnici Bylany – Heřmanův Městec – dl. 600 m

IP 5 – travnatá cesta a prořídlé stromořadí u silnice Markovice – Bylany – dl. 600 m

Prvky ÚSES jsou zakresleny v hlavním výkrese.

## Záplavové území

Záplavové území v řešeném území nebylo stanoveno ani vyhlášeno. Do výkresové části bylo vyznačeno „území ohrožené záplavami“ převzaté z povodňového plánu obce (rok 2004), které zahrnuje pás území podél Bylanky o celkové šířce cca 50 m.

Při jižním okraji lokality nutno vyřešit protizáplavová opatření proti splachům z přilehlých polí.

Navrhovaný silniční koridor ve střední části kříží tok Bylanky a zasahuje do území ohroženého záplavami. Návrh přeložky silnice musí tuto okolnost zohledňovat a nesmí zvětšit záplavové území v této části obce.

## Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je zabezpečena sítí komunikací a cest, která propojuje zastavěná území s širším okolím. Případné další nároky budou řešeny v rámci projektu pozemkových úprav.

## Těžba

V řešeném území – západně od obce – se nacházejí plochy, dříve využívané pro těžbu cihlářských hlín – dnes mimo provoz.

# stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

V řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy:

1. SV – plochy smíšené obytné – venkovské

A – slouží:

plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti

B – funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím

- stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)

- obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu §13 vyhl.502/2006)*

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- stavby pro individuální rekreaci, které svým vzhledem a účinky na okolí nenaruší obytné a životní prostředí

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby (ve smyslu §13 vyhl.502/2006)*

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (§13, vyhl.502/2006), tzn. pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například rušící výroba a služby, zemědělství, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb, které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území.

2. BV – plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské

A – slouží:

plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu

B – funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami

- obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek, služby a provozovny sloužící potřebám obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu §13 vyhl.502/2006)*

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (§13, vyhl.502/2006), tzn. pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například rušící výroba a služby, zemědělství, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb, které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území.

3. OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura

A – slouží:

plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (dle §2 odst. 1, písm. k, 3. stavebního zákona č. 183/2006 Sb.).

B – funkční využití:

přípustné:

- maloobchodní, správní a administrativní objekty vč. nezbytných obslužných ploch

- služby, veřejné stravování a ubytování

- kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

- zařízení drobné výroby a řemesel nerušící nad míru přípustnou okolí (ve smyslu §13 vyhl.502/2006)*

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty a plochy zemědělské a průmyslové výroby

4. OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

A – slouží:

plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící např. pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby

B – funkční využití:

přípustné:

- administrativní areály vč. nezbytných obslužných ploch

- velkoplošný maloprodej

- objekty pro ubytování a stravování

- objekty pro služby

- rozsáhlá společenská centra – zábavní a kulturní

- výstavní areály

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty, jejichž vliv činností a vyvolaná dopravní obsluha narušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny

- objekty a plochy výroby a skladování

5. VD  - plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba

A – slouží:

plochy malovýroby či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, řemesel a skladů, které nejsou realizovatelné v jiných funkčních plochách.

B – funkční využití:

přípustné:

- drobná výroba, služby, řemesla, sklady

- odstavná místa a garáže

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

    - byty nad rámec služebního charakteru

    - plochy a objekty občanské vybavenosti

6. VZ  – plochy výroby a skladování – zemědělská výroba

A – slouží:

plochy zemědělské výroby a přidružené drobné výroby

B – funkční využití:

přípustné:

- budovy, plochy a zařízení určené pro příslušnou zemědělskou výrobu

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- plochy souvisejícího technického vybavení

- komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- služební byty

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- zařízení výroby, pokud nebudou narušeny hygienicko-veterinární předpisy

nepřípustné:

- byty nad rámec služebního charakteru

- plochy a objekty občanské vybavenosti

7. OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

A – slouží:

plochy sportovních a tělovýchovných areálů

B – funkční využití:

přípustné:

- areály a plochy tělovýchovné a sportovní

- sportovní zařízení a vybavení

- vybavení sociální a hygienické výše uvedených areálů

- nezbytné plochy tech. vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- veřejné stravování pro obsluhu území

- byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

- bytová výstavba

- občanská vybavenost

- objekty výroby a skladování

8. ZV – plochy zeleně – na veřejných prostranstvích

A – slouží:

plochy parkově upravené zeleně, většinou přístupné veřejnosti včetně případných vodních ploch a toků

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy veřejné zeleně a parků

- mobiliář, dětská hřiště

- sportovní plochy a vybavení

- drobná architektura

- pěší a cyklistické komunikace

- sady

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

- veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

9. ZO – plochy zeleně – ochranné a izolační

A – slouží:

plochy ochranné a izolační zeleně včetně případných vodních ploch a toků

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy ochranné a izolační zeleně

- pěší a cyklistické komunikace

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

10. DO – plochy dopravní infrastruktury – silniční

A – slouží:

plochy a koridory silniční dopravy, včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných prostranství

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy a koridory silniční dopravy

- plochy dopravy v klidu

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

11. DZ – plochy dopravní infrastruktury – drážní

A – slouží:

plochy a koridory železniční dopravy

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy a koridory železniční dopravy

- stavby a plochy sloužící potřebě funkčního využití

- zeleň liniová a plošná

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

12. PV – plochy veřejných prostranství

A – slouží:

plochy, které mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba je samostatně vymezit

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy veřejných prostranství

- plochy a koridory silniční dopravy

- plochy dopravy v klidu

- městský mobiliář a drobná architektura

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

13. NZ – plochy zemědělské

A – slouží:

plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce

B – funkční využití:

přípustné:

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.)

- stavby vyhovující §18, odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- ovocné sady

- komunikace pěší, cyklistické

- účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- informační, propagační a reklamní zařízení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

14. NP – plochy přírodní

A – slouží:

plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, prvky ÚSES, apod.

B – funkční využití:

přípustné:

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- ovocné sady

- komunikace pěší, cyklistické

- účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

15. W – plochy vodní a vodohospodářské

A – slouží:

plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny

B – funkční využití:

přípustné:

- pozemky vodních ploch, koryt vodních

- ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

16. NL – plochy lesní

A – slouží:

plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci

B – funkční využití:

přípustné:

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce vyhovující §18, odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

Hranice jednotlivých výše uvedených funkčních ploch jsou nejlépe patrné z výkresové části – hlavního a koordinačního výkresu.

Stavby, zařízení a využití neuvedená v přípustném nebo v nepřípustném využití posuzuje stavební úřad z hlediska konkrétních územních podmínek a v případě, že neshledá závažné střety, které by umístění požadované aktivity bránily, jsou považovány za přípustné.

Pozn.: *) „Nerušící nad mez přípustnou“ vlivy jednotlivých provozů (výroba, služby, vybavenost,…) je nutno posuzovat zejména ve smyslu hygienických předpisů, zákonů o životním prostředí a dalších právních předpisů chránících veřejné zájmy (viz. §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ vyhl. č.502/2006 Sb.).

# vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

## Veřejně prospěšné stavby a opatření

Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci (§2 odst.1 písm. l stavebního zákona).

Veřejně prospěšným opatřením je opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci (§2 odst.1 písm. m stavebního zákona).

Jako plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva

(dle §101 a §170 stavebního zákona) byly v územním plánu navrženy:

- veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury, včetně ploch nezbytných k zajištění jejích výstavby a řádného užívání pro stanovený účel ve výkrese označených:

WT01 – WT05 ….	rozšíření stávajícího vodovodu

WT06 – WT14 ……	rozšíření stávající kanalizace včetně všech souvisejících staveb a úprav

WT15 – WT16 ….	rozšíření stávajícího plynovodu

- veřejně prospěšná opatření ve výkrese označených:

WK1 ………		snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami (protizáplavová opatření na jihozápadním okraji obce)

Plochy pro situování výše uvedených staveb jsou vymezeny ve výkrese veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací č. A2.4.

## Návrh řešení požadavků civilní ochrany

### Úvod

- Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody

Pokud jde o požární zajištění obce, na rozvodných vodovodních řadech jsou rozmístěny požární hydranty, které umožňují pokrytí celého zastavěného území při hasebním zásahu. Tento princip bude zachován i při rozšiřování obce do nových návrhových lokalit.

Zdroje vody pro hašení požárů budou navrženy v souladu s příslušnými ČSN – upřednostněny budou nadzemní hydranty, tlak bude odpovídat normativním požadavkům.

Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva se týkají těchto oblastí:

1) zabezpečení kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím

2) individuální ochrany obyvatelstva

3) evakuace

4) usnadnění záchranných prací

Tyto oblasti jsou řešeny následovně:

### Kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím

řeší možnost ukrytí všeho obyvatelstva v případě mimořádné situace. Na obecním úřadě je zpracován plán ukrytí, který v bilanci popisuje možnosti ukrytí obyvatelstva v úkrytech protiradiačních budovaných svépomocí za mimořádných opatření (PRÚ-BS). Stálé úkryty (STÚ) budované investičním způsobem se v obci Bylany nevyskytují.

V nové výstavbě je uvažováno s maximálním využitím vhodných prostor pro PRÚ-BS. Vhodnější jsou stavby objektů se zapuštěným podlažím, popřípadě s úrovní podlahy více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu s ochranným koeficientem Ko minimálně 50. Realizované stavby s možností vybudování PRÚ-BS budou po vyhotovení předepsané dokumentace – Základního listu protiradiačního úkrytu – zařazeny do plánu ukrytí.

Rozbor potřeby míst pro ukrývané:

- počet obyvatel ve stávající výstavbě .....................…………………………...352

- počet obyvatel v navrhované výstavbě (vše v RD )….……………………… 410

### Individuální ochrana obyvatelstva

V současné době se plánuje výdej prostředků individuální ochrany při stavu ohrožení státu a válečném stavu pro vybrané kategorie osob dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

### Evakuace

V nové výstavbě bude zvažována možnost využití staveb pro pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší a zvažována další technická opatření umožňující evakuaci a zabezpečující základní potřeby evakuovaných.

Pro výše uvedené potřeby připadají obecně v úvahu rozsáhlejší návrhové lokality, kde by byly přípustné objekty víceúčelového charakteru. Charakter a velikost obce řešené tímto ÚP takovéto lokality neobsahuje. Návrhové lokality jsou malého rozsahu, určené výhradně pro rodinnou zástavbu.

Ve spolupráci s obcí byl vytipován prostor staré návsi (u kapličky) jako plocha pro evakuaci obyvatelstva, odkud by byla autobusy prováděna evakuace. Prostory pro ubytování v rámci evakuace v obci Bylany nejsou k dispozici (v omezeném rozsahu snad jen objekty mateřské školy a kulturního domu).

### Usnadnění záchranných prací

V nové výstavbě budou prováděna nejnutnější opatření zaměřená na vytvoření základních podmínek pro snížení následků mimořádných událostí a usnadnění záchranných prací. Jedná se o opatření v urbanistických řešeních, v komunikacích a inž. sítích, skladování materiálu CO určeného pro vybrané odbornosti zařazené v systému CO, služby CO či materiál humanitární pomoci, atd.

● 	území obce není ohroženo průchodem průlomové vlny, způsobeném zvláštní povodní

● 	území obce je zahrnuto do zón havarijního plánování v Havarijním plánu Pardubického kraje – podél komunikace I/17 je stanovena zóna o šíři 200 m na obě strany komunikace

●  	obec nebude organizovat výdej prostředků individuální ochrany

●  	v řešeném území není provozovatel nebezpečných látek

●  	pro případ záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není v zastavěném území obce dostatečná plocha pro zasahující techniku a laboratoře

●	nouzové zásobování obyvatelstva vodou – bude využíváno zaměnitelnosti vodních zdrojů Markovice a Podlažice – Práčov bez provozních úprav. Vodojem Skřivánek (a tím vodovod Bylany) je napojen na oba zdroje. Při kolapsu dopravního systému bude do obce dovážena voda z podzemního zdroje Klešice (50 l/sec) ze vzdálenosti 5 km.

# vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

V územním plánu byly navrženy následující plochy, jejichž využití prověří zpracování územní studie:

- plochy zastavitelného území ve výkresové části označené Z1, Z2 a Z8.

Územní studie bude řešit zejména dopravní napojení, místní obslužné komunikace, návrh parcelace a ZTV pro uvedené lokality.  Součástí US pro lok. č. Z1 musí být řešení příjezdu k lok. č. Z10.

Jako lhůta pro pořízení těchto územních studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti je stanoven termín: do podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na první stavbu v uvedených lokalitách.

# vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití

V územním plánu nebyly navrženy plochy, pro které je podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití pořízení regulačního plánu.

# vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

Ve změně č. 1 územního plánu je navržena následující plocha územní rezervy:

R1 – plocha územní rezervy „koridor přeložky silnice I/17“

rozloha:   koridor    45, 6536 ha

možné budoucí využití plochy: plochy dopravní infrastruktury – silniční

lokalizace plochy: jižní část katastru obce, prostor jižně podél železniční trati ČD,

specifické podmínky:

- v severním okraji koridoru nutno respektovat OP železnice

- ve střední části koridoru nutno v dalším stupni PD vyřešit křížení s lokálním biocentrum LBC3

- ve střední části nutno respektovat trasy a OP vrchního elektrického vedení VN

- ve střední části nutno v dalším stupni PD vyřešit křížení s komunikací III/3403 a vodním tokem Bylanky

- zbývající výměra koridoru bude po výstavbě obchvatu ponechána zemědělskému využití

# údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Územní plán je zpracován digitální formou a tisky provedeny na barevném plotru jako 1 list pro každý následující výkres:

A	-	Územní plán po vydání změny č. 1

A1 – textová část

obsahuje 32 strany.

A2 – grafická část

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000

A2.3	hlavní výkres – inženýrské sítě	1 :  5 000

A2.4	výkres veřejně prospěšných staveb	1 :  5 000

B	-	Odůvodnění územního plánu po vydání změny č.1

B2 – grafická část

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000

Pardubice, prosinec 2012

Zpracovali:

urb. a arch. část	: Ing. arch. P. Kopecký, Ing. arch. P. Tománek

vodohosp. část	: převzato

elektrorozvody	: p. A. Liška

plynovody		: převzato

ZPF			: ing. arch. P. Kopecký, Ing. arch. P. Tománek

ÚSES			: Ing. Baladová